Projekt aktualizacji założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Pabianice

Pabianice, wrzesień 2019

Wykonawcy:

- Łukasz Polakowski – prowadzący

- Piotr Kukla

- Adam Motyl

- Agata Szyja

Współpraca ze strony Urzędu Gminy  w Pabianicach:

- Mariusz Rzepkowski

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	9

1.1	Podstawa opracowania dokumentu	9

1.2	Charakterystyka Gminy Pabianice	10

1.2.1	Lokalizacja	10

1.2.2	Warunki naturalne	12

1.2.3	Sytuacja społeczno-gospodarcza	13

1.2.4	Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej	19

2.	Ocena stanu istniejącego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	27

2.1	Opis ogólny systemów energetycznych gminy	27

2.2	Lokalna polityka energetyczna Gminy Pabianice	27

2.3	Ogólne cele gospodarki energetycznej Gminy Pabianice	29

2.4	Systemy energetyczne	30

2.4.1	Bilans energetyczny gminy	30

2.4.2	System ciepłowniczy	34

2.4.3	System gazowniczy	34

2.4.4	System elektroenergetyczny	39

2.5	Stan środowiska na obszarze gminy	43

2.5.1	Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych	43

2.6	Ocena stanu atmosfery na terenie województwa oraz Gminy Pabianice	45

2.7	Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie gminy Pabianice	53

2.8	Koszty energii	60

3.	Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw, energii elektrycznej oraz ciepła	64

3.1	Energia wiatru	68

3.2	Energia geotermalna	70

3.3	Energia spadku wody	77

3.4	Energia słoneczna	78

3.5	Energia z biomasy	84

3.6	Energia z biogazu	88

3.7	Możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych	89

3.8	Możliwości wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w kogeneracji	89

4.	Zakres współpracy między gminami	89

5.	Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2035 zgodnie z przyjętymi założeniami rozwoju	92

5.1	Wyjściowe założenia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy do roku 2035	92

5.2	Ogólne kierunki rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię w tym ocena warunków działania Gminy Pabianice	103

6.	Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii	105

6.1	Propozycja przedsięwzięć w grupie „użyteczność publiczna” – możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej	105

6.1.1	Zakres analizowanych obiektów	106

6.1.2	Analiza sumarycznego kosztu oraz zużycia energii i wody w grupie	107

6.1.3	Zużycie i koszty energii elektrycznej	111

6.1.4	Zużycie i koszt ciepła	114

6.1.5	Klasyfikacja obiektów	118

6.1.6	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	120

6.1.7	Opis możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej	122

6.1.8	Racjonalizacja w zakresie użytkowania energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	126

6.2	Propozycja przedsięwzięć w grupie „mieszkalnictwo”	127

6.2.1	Racjonalizacja w zakresie użytkowania energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych	130

6.3	Propozycja przedsięwzięć w grupie „handel i usługi, przedsiębiorstwa”	130

6.4	Propozycja przedsięwzięć w grupie „oświetlenie”	132

7.	Podsumowanie/streszczenie w języku niespecjalistycznym	133

8.	Załączniki	138

SPIS TABEL

Tabela 1-1 Porównanie podstawowych wskaźników demograficznych	14

Tabela 1-2 Wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy	16

Tabela 1-3 Liczba podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD 2007 w latach 2009 - 2017	17

Tabela 1-4 Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania	21

Tabela 1-5 Statystyka mieszkaniowa z lat 1995 – 2017 dotycząca Gminy Pabianice	22

Tabela 1-6 Wskaźniki zmian w gospodarce mieszkaniowej	23

Tabela 1-7 Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy	25

Tabela 2-1 Zestawienie zapotrzebowania energetycznego Gminy Pabianice na moc	33

Tabela 2-2 Zestawienie zapotrzebowania Gminy Pabianice na energię	34

Tabela 2-3 Bilans paliw i energii dla Gminy Pabianice za rok 2018	34

Tabela 2-4 Długość sieci gazowej na terenie Gminy Pabianice	35

Tabela 2-5 Liczba odbiorców oraz zużycie gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców na terenie Gminy Pabianice w latach 2016-2018	36

Tabela 2-6 Liczba odbiorców oraz zużycie gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych na terenie Gminy Pabianice w latach 2016-2018	36

Tabela 2-7 Długości sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice	41

Tabela 2-8 Wykaz punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pabianice	41

Tabela 2-9 Zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Pabianice w roku 2018	42

Tabela 2-10 Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony zdrowia	44

Tabela 2-11 Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony roślin	45

Tabela 2-12 Poziomy alarmowe dla niektórych substancji	45

Tabela 2-13 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery	46

Tabela 2-14 Szacunkowa emisja substancji szkodliwych do atmosfery na terenie Gminy Pabianice ze spalania paliw do celów grzewczych w 2018 roku (emisja niska)	54

Tabela 2-15 Założenia do wyznaczenia emisji liniowej	55

Tabela 2-16 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie Gminy Pabianice, kg/rok	56

Tabela 2-17 Roczna emisja dwutlenku węgla ze środków transportu na terenie Gminy Pabianice, kg/rok	57

Tabela 2-18 Współczynniki toksyczności zanieczyszczeń	58

Tabela 2-19 Zestawienie zbiorcze emisji substancji do atmosfery z poszczególnych źródeł emisji na terenie Gminy Pabianice w 2018 roku	58

Tabela 2-20 Charakterystyka przykładowego obiektu jednorodzinnego	60

Tabela 2-21 Roczne zużycie paliw na ogrzanie budynku indywidualnego z uwzględnieniem sprawności energetycznej urządzeń grzewczych oraz potencjał redukcji zużycia energii w wyniku zastosowania technologii alternatywnej do kotła węglowego komorowego	61

Tabela 3-1 Potencjalne zasoby energii geotermalnej w Polsce	71

Tabela 3-2 Potencjał teoretyczny i techniczny energii zawartej w biomasie na terenie Gminy Pabianice	87

Tabela 5-1 Zestawienie obszarów przyjętych w scenariuszu A do zagospodarowania do 2035	93

Tabela 5-2 Zestawienie potrzeb energetycznych obszarów ujętych w scenariuszu A do 2035	93

Tabela 5-3 Zestawienie obszarów przyjętych w scenariuszu B do zagospodarowania do 2035	94

Tabela 5-4 Zestawienie potrzeb energetycznych obszarów ujętych w scenariuszu B do 2035	94

Tabela 5-5 Zestawienie obszarów przyjętych w scenariuszu C do zagospodarowania do 2035	95

Tabela 5-6 Zestawienie potrzeb energetycznych obszarów ujętych w scenariuszu C do 2035	95

Tabela 5-7 Zestawienie zmian wskaźników zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych istniejących i nowo wznoszonych w poszczególnych scenariuszach do roku 2035	95

Tabela 5-8 Wskaźniki rozwoju nowobudowanego mieszkalnictwa w Gminie Pabianice dla poszczególnych scenariuszy	96

Tabela 5-9 Zestawienie prognoz zużycia nośników energii na obszarze Gminy Pabianice - scenariusz A – „Pasywny”	99

Tabela 5-10 Zestawienie prognoz zużycia nośników energii na obszarze Gminy Pabianice – scenariusz B – „Umiarkowany”	100

Tabela 5-11 Zestawienie prognoz zużycia nośników energii na obszarze Gminy Pabianice – scenariusz C – „Aktywny”	101

Tabela 5-12 Zestawienie terenów przeznaczonych pod inwestycje (wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego)	103

Tabela 5-13 Sumaryczne zestawienie potrzeb energetycznych dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania na terenie Gminy Pabianice - dla scenariusza B	104

Tabela 6-1 Wykaz obiektów z pełnym zakresem danych	106

Tabela 6-2 Struktura kosztów w grupie	107

Tabela 6-3 Struktura zużycia paliw i energii w analizowanej grupie obiektów	109

Tabela 6-4 Zużycie i koszty energii elektrycznej w analizowanej grupie obiektów w roku 2018	111

Tabela 6-5 Zużycie i koszty ciepła w analizowanej grupie obiektów w roku 2018	114

Tabela 6-6 Klasyfikacja obiektów do poszczególnych gryp priorytetowych	120

Tabela 6-7 Zestawienie możliwych do osiągnięcia oszczędności zużycia ciepła w stosunku do stanu przed termomodernizacją dla różnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych	129

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1-1 Lokalizacja Gminy Pabianice na tle powiatu pabianickiego	10

Rysunek 1-2 Mapa Gminy Pabianice	11

Rysunek 1-3 Liczba ludności w Gminie Pabianice w latach 2002 – 2017	13

Rysunek 1-4 Prognoza demograficzna dla Gminy Pabianice	15

Rysunek 1-5 Udział liczby poszczególnych grup wg klasyfikacji PKD 2007	18

Rysunek 1-6 Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Pabianice	19

Rysunek 1-7 Mapa stref klimatycznych Polski i minimalne temperatury zewnętrzne	20

Rysunek 1-8 Przeciętne roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m2 powierzchni użytkowej	21

Rysunek 1-9 Struktura wiekowa budynków wg liczby mieszkań i powierzchni w gminie Pabianice	24

Rysunek 1-10 Udział liczby mieszkań z piecami w poszczególnych grupach wiekowych	25

Rysunek 2-1 Cele globalne i lokalne w zakresie gospodarki energetycznej	30

Rysunek 2-2 Udział poszczególnych grup odbiorców w zapotrzebowaniu na energię w 2018 roku	31

Rysunek 2-3 Udział poszczególnych grup odbiorców w zapotrzebowaniu na moc cieplną w 2018 roku	31

Rysunek 2-4 Udział poszczególnych grup odbiorców w zapotrzebowaniu na ciepło w 2018 roku	32

Rysunek 2-5 Struktura zużycia paliw i energii na wszystkie cele łącznie w gminie Pabianice	32

Rysunek 2-6 Struktura zużycia paliw i energii na cele grzewcze (ogrzewanie pomieszczeń, c.w.u., cele bytowe, technologia)	33

Rysunek 2-7 Schemat funkcjonowania oddziałów PSG w Polsce	35

Rysunek 2-8 Struktura liczby odbiorców gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych w 2018 r.	37

Rysunek 2-9 Struktura zużycia gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych w 2018 r.	37

Rysunek 2-10 Trend zmian liczby odbiorców gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych  w latach 2016-2018	38

Rysunek 2-11 Trend zmian sprzedaży gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych  w latach 2016-2018	38

Rysunek 2-12 Zasięg terytorialny spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej	40

Rysunek 2-13 Obszary przekroczeń poziomu celu długoterminowego ozonu – kryterium ochrona zdrowia ludzi	47

Rysunek 2-14 Obszary przekroczeń średnich stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – kryterium ochrona zdrowia ludzi	48

Rysunek 2-15 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu PM10 - kryterium ochrona zdrowia ludzi	49

Rysunek 2-16 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych benzo(a)pirenu - kryterium ochrona zdrowia ludzi	50

Rysunek 2-17 Strefy w województwie łódzkim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza	51

Rysunek 2-18 Widok panelu głównego aplikacji do szacowania emisji ze środków transportu	54

Rysunek 2-19 Udział rodzajów źródeł emisji w całkowitej emisji poszczególnych zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Pabianice w 2018 roku	59

Rysunek 2-20 Udział emisji zastępczej z poszczególnych źródeł emisji w całkowitej emisji substancji szkodliwych przeliczonych na emisję równoważną SO2w Gminie Pabianice w 2018 roku	59

Rysunek 2-21 Porównanie kosztów wytworzenia energii w odniesieniu do energii użytecznej dla różnych nośników	62

Rysunek 2-22 Porównanie rocznych kosztów wytworzenia energii w odniesieniu do jednostkowych wskaźników kosztów energii użytecznej dla różnych nośników	63

Rysunek 3-1 Różnica potencjałów dostępności zasobów odnawialnych źródeł energii	66

Rysunek 3-2 Struktura produkcji energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym – stan na grudzień 2016	67

Rysunek 3-3Udział poszczególnych technologii OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce w latach 2005 – 2016	67

Rysunek 3-4 Zasoby energii wiatrowej w Polsce	68

Rysunek 3-5 Zasoby energii geotermalnej w Polsce	72

Rysunek 3-6 Schemat instalacji pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym	73

Rysunek 3-7 Schemat złoża gruntowego wymiennika ciepła	75

Rysunek 3-8 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych – c.o. z paliwa węglowego - bez dotacji	76

Rysunek 3-9 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych – c.o. z paliwa gazowego - bez dotacji	77

Rysunek 3-10 Potencjał techniczny wykorzystania energii słonecznej w Polsce	79

Rysunek 3-11 Schemat funkcjonalny instalacji z obiegiem wymuszonym (system aktywny pośredni)	81

Rysunek 3-12 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych – c.w.u. z węgla kamiennego	82

Rysunek 3-13 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych – c.w.u. z energii elektrycznej	83

Rysunek 3-14 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych – c.w.u. z gazu ziemnego	83

Rysunek 5-1 Prognozowane zmiany zużycia energii elektrycznej do roku 2035	102

Rysunek 5-2 Prognozowane zmiany zużycia gazu ziemnego do roku 2035	102

Rysunek 6-1 Struktura kosztów w obiektach	107

Rysunek 6-2 Koszty wody i poszczególnych mediów energetycznych w analizowanej grupie obiektów  w latach 2016 - 2018	108

Rysunek 6-3 Struktura zużycia paliw i energii w obiektach	109

Rysunek 6-4 Zużycie wody, paliw i energii w grupie analizowanych obiektów w latach 2016 – 2018	110

Rysunek 6-5 Jednostkowe koszty energii elektrycznej	112

Rysunek 6-6 Jednostkowe zużycie energii elektrycznej	112

Rysunek 6-7 Porównanie kosztów jednostkowych energii elektrycznej w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej	113

Rysunek 6-8 Porównanie jednostkowego zużycia energii elektrycznej w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej	113

Rysunek 6-9 Porównanie jednostkowej ceny energii elektrycznej w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej (z wyłączeniem obiektów SWHer oraz BIB_Pia)	114

Rysunek 6-10 Jednostkowe koszty ciepła	115

Rysunek 6-11 Jednostkowe zużycie ciepła w analizowanych obiektach	116

Rysunek 6-12 Koszty jednostkowe ciepła	116

Rysunek 6-13 Jednostkowe zużycie ciepła	117

Rysunek 6-14 Jednostkowa cena ciepła dla poszczególnych obiektów	117

Rysunek 6-15 Klasyfikacja obiektów do poszczególnych grup priorytetowych	119

Rysunek 6-16 Schemat działań w ramach zarządzania energią	122

Rysunek 6-17 Przykładowy algorytm monitoringu	126

Rysunek 6-18Przykładowe porównanie, starej i nowej instalacji grzewczej	128

# Wstęp

## Podstawa opracowania dokumentu

Podstawą formalną opracowania aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pabianice" jest umowa zawarta w dniu 1 marca 2019 r. pomiędzy Gminą Pabianice z siedzibą w Pabianicach przy ul. Torowej 21, a Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach przy ul. Rymera 3/4.

Niniejsze opracowanie zawiera zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne oraz ww. umową:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;

- zakres współpracy z sąsiednimi gminami.

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

## Charakterystyka Gminy Pabianice

    - Lokalizacja

Gmina Pabianice położona jest centralnej części województwa łódzkiego, w powiecie pabianickim. Gmina składa się z dwóch odrębnych części położonych wokół Miasta Pabianice – siedziby powiatu. Część południowa gminy graniczy z gminami Rzgów, Tuszyn, Dłutów i Dobroń, część północna gminy graniczy z miastami Łódź i Konstantynów Łódzki oraz gminami Wodzierady, Lutomiersk i Dobroń. Gmina składa się z 18 sołectw obejmujących 22 wsie: Bychlew, Gorzew Okołowice, Górka Pabianicka, Hermanów, Jadwinin Władysławów, Janowice Huta Janowska, Konin Majówka, Kudrowice, Piątkowisko, Petrykozy Osiedle Petrykozy, Pawlikowice, Rydzyny, Szynkielew, Świątniki, Terenin, Żytowice Wysieradz, Porszewice, Wola Żytowska.

Gmina Pabianice jest czwartą, co do wielkości gminą w powiecie pabianickim. Powierzchnia gminy wynosi 8 769 ha, natomiast liczba mieszkańców 7 238 (GUS, 2017 r.).

Rysunek 1-1 Lokalizacja Gminy Pabianice na tle powiatu pabianickiego

Źródło: www.gminy.pl

Rysunek 1-2 Mapa Gminy Pabianice

Źródło: http://pabianice.e-mapa.net/

Gmina Pabianice jest korzystnie położona pod względem komunikacyjnym, przez jej teren przebiega sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych:

- droga krajowa ekspresowa S14 i S-14 bis (obwodnica Miasta Pabianice) – 7,5 km,

- droga krajowa ekspresowa S-8 – 8 km,

- droga krajowa nr 71 – 9 km,

- droga wojewódzka nr 485 relacji Pabianice – Bełchatów – długość 3,5 km,

- drogi powiatowe – 33,7 km,

- drogi gminne – 69 km.

Odrębną grupę stanowią drogi tzw. wewnętrzne, których długość wynosi ok. 70 km.

Część północna gminy położona jest przy jednym z głównych szlaków komunikacji kolejowej. Przez teren gminy biegnie szlak kolejowy z Pabianic przez Szynkielew do Łodzi.

    - Warunki naturalne

Gmina Pabianice położona jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny Środkowopolskiej, makroregionie Nizina Południowowielkopolska, mezoregionie Wysoczyzna Łaska. Charakterystycznym elementem rzeźby terenu są wydmy w rejonie Rydzyn. Równinę rozcinają doliny rzek: Dobrzynka, Pabianka oraz Ner.

Teren Gminy Pabianice leży na granicy dwóch makroregionów: Niziny Południowowielkopolskiej i Wzniesień Południowomazowieckich i należy do dorzecza Warty. Północna część gminy leży w obrębie Wysoczyzny Łaskiej należącej do Niziny Południowowielkopolskiej i stanowi płaską, zdenudowaną wysoczyznę morenową. Natomiast południowa część gminy stanowi fragment Wysoczyzny Bełchatowskiej należącej do Wzniesienia Południowomazowieckiego i leży w strefie wzgórz morenowych i kemowych.

Konsekwencją rzeźby, budowy geologicznej i stosunków wodnych jest wytworzenie się określonych typów gleb. W północnej części gminy występują gleby II, III i IV klasy, natomiast część południowa zasobna jest w gleby klasy V i VI. Wśród gleb na południu gminy wyróżniają się głównie gleby organiczne torfowe i torfowo – mułowe. W dolinach rzecznych i obniżeniach terenu znajdują się w głównej mierze gleby torfowe, mułowo – torfowe i murszowe, rzadziej czarne ziemie.

Gmina Pabianice znajduje się w regionie Środkowopolskim (VII). W ciągu roku na tym obszarze występuje średnio 30-35 dni z pogodą umiarkowaną ciepłą, z dużym zachmurzeniem i opadami, 30 dni z pogodą przymrozkową, bardzo chłodną z dużym zachmurzeniem i opadami, 7 dni z pogodą umiarkowanie mroźną, z dużym zachmurzeniem i opadami i 8 dni z pogodą dość mroźną, pochmurną bez opadu. Średnioroczna suma opadów wynosi zaledwie ok. 560 mm z objawami niedoboru w miesiącach lipiec - wrzesień.

Średnia roczna temperatura przekracza nieco 8˚C, przy przeciętnie najchłodniejszym styczniu 
(-3˚C) i najcieplejszym lipcu (19˚C). W ciągu około 45% dni pogodę kształtują masy powietrza polarnomorskiego (w lecie do 60%, wiosną ponad 30%). W ciągu około 38% dni panują masy powietrza polarnego kontynentalnego, a przez 10% dni - masy powietrza arktycznego (najczęściej wiosną). Powietrze zwrotnikowe występuje bardzo rzadko i przynosi niezwykłe w danej porze okresy ciepła (najczęściej jesienią).

Gmina Pabianice leży w dorzeczu Odry. Główne rzeki przepływające przez teren gminy to:

- Ner - rzeka, na wysoczyźnie Łaskiej i Kotlinie Kolskiej,

- Dobrzynka- rzeka Wyżyny Łódzkiej, lewy dopływ Neru; źródła rzeki znajdują się we wsi Górki Duże, zaś ujście w granicach administracyjnych Łodzi,

- Pabianka - jeden z większych dopływów Dobrzynki,

- Wrząca – źródła jej znajdują początek w mieście Zgierz (ul. Mokra), natomiast ujście znajduje w rzece Sokołówce.

Na terenie gminy znajduje się także 7 zbiorników:

- Rydzyny I - rów o powierzchni zalewu wynoszącej 0,4 ha i pojemności 4,1 tys. m3 ,

- Rydzyny II - rów R – D- 37, o powierzchni zalewu wynoszącej 1,4 ha i pojemności 20,4 tys. m3,

- Rydzyny IV - rów R – 4, o powierzchni zalewu - 1,4 ha i pojemności - 20,4 tys. m3,

- Słoneczna Polana - zbiornik na rowie melioracyjnym, o powierzchni do 5 ha nr aneksu 28/A, w miejscowości Pawlikowice,

- Pawlikowice - zbiornik na rowie melioracyjnym, o powierzchni do 5 ha,

- Dąbrowa II - zbiornik o powierzchni do 5 ha w miejscowości Pawlikowice,

- Cukrowizna - zbiornik o powierzchni 0,40 ha i pojemości 5200 m3, w miejscowości Rydzyny.

    - Sytuacja społeczno-gospodarcza

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe dane dotyczące Gminy Pabianice za 2017 rok oraz trendy zmian wskaźników stanu społecznego i gospodarczego w latach 2000 – 2017. Wskaźniki opracowano w oparciu o informacje Głównego Urzędu Statystycznego zawarte w Banku Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl), raport z wyników Narodowych Spisów Powszechnych Ludności i Mieszkań przeprowadzonych w 2002 i 2011 r., a także dane Urzędu Gminy w Pabianicach.

#### Uwarunkowania demograficzne

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój gmin jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Przyrost ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię oraz jej nośniki, zarówno sieciowe jak i w postaci paliw stałych, czy ciekłych. Z poniższego rysunku wynika, że liczba ludności w Gminie Pabianice w latach 2002-2017 wzrosła o 1 856 osób.

Rysunek 1-3 Liczba ludności w Gminie Pabianice w latach 2002 – 2017

Źródło: GUS

Duży wpływ na zmiany demograficzne mają takie czynniki jak: przyrost naturalny będący pochodną liczby zgonów i narodzin, a także migracje krajowe oraz zagraniczne, które w wyniku otwarcia zagranicznych rynków pracy szczególnie przybrały na sile, praktycznie w skali całego kraju. W przypadku Gminy Pabianice duże znaczenie ma coraz większa liczba mieszkańców gminy osiedlających się w jej nowych obszarach mieszkalnych. Ma to związek z sukcesywnym odpływem ludności z miast, zwłaszcza tych zlokalizowanych w sąsiedztwie gminy (Łódź, Pabianice).

W tabeli 1-1 porównano podstawowe wskaźniki demograficzne dotyczące Gminy Pabianice w zestawieniu z analogicznymi wskaźnikami dla województwa łódzkiego oraz dla Polski.

Tabela 1-1 Porównanie podstawowych wskaźników demograficznych

| Wskaźnik |  | Wielkość | Jednostka | Trend z lat 1995-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan ludności na dzień 31 grudnia 2017 r. |  | 7 238 | osoby |  |
| Powierzchnia gminy |  | 87,7 | km2 |  |
| Gęstość zaludnienia | gmina | 82,5 | os./km2 |  |
|  | powiat | 242,4 | os./km2 |  |
|  | województwo | 135,9 | os./km2 |  |
|  | kraj | 122,9 | os./km2 |  |
| Przyrost naturalny | gmina | -0,10 | % |  |
|  | powiat | -0,37 | % |  |
|  | województwo | -0,30 | % |  |
|  | kraj | 0 | % |  |
| Saldo migracji | gmina | 2,02 | % |  |
|  | powiat | 0,36 | % |  |
|  | województwo | -0,07 | % |  |
|  | kraj | 0 | % |  |

Źródło: GUS

Średnia gęstość zaludnienia w Gminy Pabianice wynosi około 82,5 os./km2. Zakładane zmiany w strukturze demograficznej gminy wyznaczono na podstawie prognozy wykonanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Prognoza GUS przewiduje do 2035 roku zmniejszenie liczby ludności o 385 osób, co stanowi spadek w stosunku do stanu ludności z 2017 roku o 5,3%. Taki stopień zmian jest możliwy, jednakże dotychczasowy trend zmian liczby mieszkańców wskazuje na wzrost liczby ludności.

W dalszej analizie trend oparty o prognozy GUS przyjęto jako pasywny (najbardziej niekorzystny) scenariusz rozwoju gminy (Scenariusz A).

W scenariuszu aktywnym (Scenariusz C) przyjęto, że liczba ludności będzie się zwiększać zgodnie z trendem z ostatnich lat. Natomiast wariant umiarkowany (Scenariusz B) wskazuje na średni ze scenariuszy A i C wzrost liczby ludności w stosunku do 2017 roku. Wszystkie scenariusze przedstawiono na rysunku 2-4.

Rysunek 1-4 Prognoza demograficzna dla Gminy Pabianice

Źródło: GUS, obliczenia własne

W ostatnich latach liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym uległa spadkowi w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym, co oznacza, że jest to społeczeństwo młode. Gmina Pabianice pod tym względem różni się od powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego, w którym się znajduje. Gminy Pabianice nie dotyczy problem starzejącego się społeczeństwa, mimo że jest to problem praktycznie całego kraju.

Liczba ludności w wieku produkcyjnym (w roku 2017 udział tej grupy w całkowitej liczbie ludności wyniósł 61,8%) wzrosła. Natomiast stosunek liczby mieszkańców pracujących w odniesieniu do wszystkich mieszkańców w wieku produkcyjnym - na przestrzeni omawianego przedziału czasowego – spadł o nieco ponad 4%. Pozytywnym zjawiskiem jest także rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, co świadczy o rozwoju gospodarczym gminy.

W kolejnej tabeli zestawiono wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy w gminie, powiecie, województwie oraz całym kraju.

Tabela 1-2 Wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy

| Wskaźnik |  | Wielkość | Jednostka | Trend z lat 1995-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność w wieku produkcyjnym do liczby mieszkańców ogółem | gmina | 61,8 | % |  |
|  | powiat | 59,8 | % |  |
|  | województwo | 60,0 | % |  |
|  | kraj | 61,2 | % |  |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym do liczby mieszkańców ogółem | gmina | 17,4 | % |  |
|  | powiat | 23,7 | % |  |
|  | województwo | 23,1 | % |  |
|  | kraj | 20,8 | % |  |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym do liczby mieszkańców ogółem | gmina | 20,8 | % |  |
|  | powiat | 16,4 | % |  |
|  | województwo | 16,9 | % |  |
|  | kraj | 18,0 | % |  |
| Liczba pracujących w stosunku do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym | gmina | 20,5 | % |  |
|  | powiat | 35,1 | % |  |
|  | województwo | 38,6 | % |  |
|  | kraj | 40,3 | % |  |
| Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców | gmina | 118,1 | l.p./1000os. |  |
|  | powiat | 109,6 | l.p./1000os. |  |
|  | województwo | 99,3 | l.p./1000os. |  |
|  | kraj | 112,1 | l.p./1000os. |  |

Źródło: GUS

#### Działalność gospodarcza

Na terenie gminy w 2017 roku zarejestrowanych było 855 firm. W ciągu ostatnich 15 lat liczba ta wzrosła o blisko 25%. Dane o ilości podmiotów gospodarczych na terenie gminy w latach 2009-2017 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1-3 Liczba podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD 2007 w latach 2009 - 2017

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | jedn. gosp. | 40 | 36 | 37 | 37 | 38 | 30 | 31 | 31 | 27 |
| Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie | jedn. gosp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe | jedn. gosp. | 121 | 121 | 123 | 121 | 121 | 119 | 121 | 128 | 137 |
| Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | jedn. gosp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | jedn. gosp. | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sekcja F - Budownictwo | jedn. gosp. | 99 | 106 | 101 | 108 | 112 | 115 | 106 | 109 | 123 |
| Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | jedn. gosp. | 172 | 186 | 181 | 198 | 214 | 231 | 225 | 236 | 242 |
| Sekcja H - Hotele i restauracje | jedn. gosp. | 40 | 42 | 42 | 46 | 46 | 43 | 42 | 39 | 48 |
| Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność | jedn. gosp. | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | 16 |
| Sekcja J - Pośrednictwo finansowe | jedn. gosp. | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | jedn. gosp. | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne | jedn. gosp. | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sekcja M - Edukacja | jedn. gosp. | 31 | 36 | 35 | 39 | 40 | 40 | 51 | 62 | 71 |
| Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | jedn. gosp. | 9 | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Sekcja O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała | jedn. gosp. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sekcja P - Edukacja | jedn. gosp. | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | jedn. gosp. | 24 | 25 | 27 | 33 | 34 | 39 | 46 | 48 | 49 |
| Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | jedn. gosp. | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Sekcje S i T - Pozostała działalność usługowa, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | jedn. gosp. | 35 | 39 | 38 | 38 | 42 | 43 | 44 | 48 | 48 |

Źródło: GUS

Na poniższym rysunku przedstawiono udział liczby podmiotów w odpowiednich sekcjach wg PKD2007.

Rysunek 1-5 Udział liczby poszczególnych grup wg klasyfikacji PKD 2007

Źródło: GUS

Do największych grup branżowych na terenie Gminy Pabianice w 2017 należą firmy z kategorii:

- handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego (242 podmiotów),

- przetwórstwo przemysłowe (137 podmiotów),

- budownictwo (123 podmiotów).

#### Rolnictwo i leśnictwo

Teren gminy należy do obszarów o dużej koncentracji gruntów rolnych, które stanowią około 73,4% jego powierzchni. Analogiczna średnia w województwie i w kraju jest niższa od średniej w Gminie Pabianice.

Szczegółowa struktura przeznaczenia gruntów na obszarze gminy została przedstawiona na rysunku 1-6.

Rysunek 1-6 Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Pabianice

Źródło: GUS

    - Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej

Obiekty budowlane znajdujące się na terenie gminy różnią się wiekiem, technologią wykonania, przeznaczeniem, w związku z tym ich energochłonność jest także zróżnicowana. Spośród wszystkich budynków wyodrębniono podstawowe grupy obiektów:

- budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,

- obiekty użyteczności publicznej,

- obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.

W sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (budynki edukacyjne, urzędy, obiekty sportowe) energia może być użytkowana do realizacji celów takich jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, klimatyzacja, gotowanie, oświetlenie, napędy urządzeń elektrycznych, zasilanie urządzeń biurowych i sprzętu AGD. W budownictwie tradycyjnym energia zużywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszczeń. Zasadniczymi czynnikami, od których zależy to zużycie jest temperatura zewnętrzna i temperatura wewnętrzna pomieszczeń ogrzewanych, a to z kolei wynika z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne minimalne temperatury zewnętrzne dane są dla poszczególnych stref klimatycznych kraju. Podział na te strefy pokazano na poniższym rysunku.

|  | Minimalna temperatura zewnętrzna danej strefy klimatycznej: - I strefa (-16oC), - II strefa (-18oC), - III strefa (-20oC), - IV strefa (-22oC), - V strefa (-24oC). |
| --- | --- |

Rysunek 1-7 Mapa stref klimatycznych Polski i minimalne temperatury zewnętrzne

Źródło: www.jak-zrobic-dom.pl

Inne czynniki decydujące o wielkości zużycia energii w budynku to:

- zwartość budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonność to minimalna powierzchnia ścian zewnętrznych i płaski dach;

- usytuowanie względem stron świata – pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego – mniejsza energochłonność to elewacja południowa z przeszkleniami i roletami opuszczanymi na noc; elewacja północna z jak najmniejszą liczbą otworów w przegrodach; w tej strefie budynku można lokalizować strefy gospodarcze, a pomieszczenia pobytu dziennego od strony południowej;

- stopień osłonięcia budynku od wiatru;

- parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych;

- rozwiązania wentylacji wnętrz;

- świadome przemyślane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii gruntu.

Poniższy schemat ilustruje, jak kształtowały się technologie budowlane oraz standardy ochrony cieplnej budynków w poszczególnych okresach. Po roku 1993 nastąpiła znaczna poprawa parametrów energetycznych nowobudowanych obiektów, co bezpośrednio wiąże się z redukcją strat ciepła, wykorzystywanego do celów grzewczych.

Rysunek 1-8 Przeciętne roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m2 powierzchni użytkowej

Źródło: KAPE

Orientacyjna klasyfikacja budynków mieszkalnych w zależności od jednostkowego zużycia energii użytecznej w obiekcie podana jest w poniższej tabeli.

Tabela 1-4 Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania

| Rodzaj budynku | Zakres jednostkowego zużycia energii, kWh/m2/rok |
| --- | --- |
| energochłonny | Powyżej 150 |
| średnio energochłonny | 120 do 150 |
| standardowy | 80 do 120 |
| energooszczędny | 45 do 80 |
| niskoenergetyczny | 20 do 45 |
| pasywny | Poniżej 20 |

Źródło: KAPE

#### Zabudowa mieszkaniowa

Na terenie Gminy Pabianice można wyróżnić następujące rodzaje zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinną, wielorodzinną oraz rolniczą zagrodową. Dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego opracowano w oparciu o informacje GUS do roku 2017 oraz Narodowy Spis Powszechny 2002 oraz 2011.

Na koniec 2017 roku na terenie gminy zlokalizowanych było 2 394 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 244 683 m2 (wg danych GUS). Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego mieszkańca wyniósł 33,81 m2 i wzrósł w odniesieniu do 2000 roku o 12,9 m2/osobę. Średni metraż przeciętnego mieszkania wynosił 102,2 m2 (2017 rok) i wzrósł w odniesieniu do 2000 roku o 30 m2/mieszkańca. Rosnące wskaźniki związane z gospodarką mieszkaniową stanowią pozytywny czynnik świadczący o wzroście jakości życia społeczności gminy i stanowią podstawy do prognozowania dalszego wzrostu poziomu życia w następnych latach.

W tabelach 1-5 i 1-6 zestawiono informacje na temat zmian w gospodarce mieszkaniowej.

Tabela 1-5 Statystyka mieszkaniowa z lat 1995 – 2017 dotycząca Gminy Pabianice

| Rok | Mieszkania istniejące |  | Mieszkania oddane do użytku w danym roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba | Powierzchnia użytkowa | Liczba | Powierzchnia użytkowa |
|  | sztuk | m2 | sztuk | m2 |
| 2000 | 1 476 | 114 189 | 10 | 1 022 |
| 2001 | 1 498 | 116 710 | 22 | 2 521 |
| 2002 | 1 553 | 124 036 | 55 | 7 326 |
| 2003 | 1 623 | 134 757 | 70 | 10 721 |
| 2004 | 1 663 | 140 163 | 40 | 5 406 |
| 2005 | 1 706 | 146 840 | 43 | 6 677 |
| 2006 | 1 743 | 151 902 | 37 | 5 062 |
| 2007 | 1 788 | 158 321 | 45 | 6 419 |
| 2008 | 1 838 | 164 552 | 50 | 6 231 |
| 2009 | 1 907 | 174 301 | 69 | 9 749 |
| 2010 | 1 949 | 180 246 | 42 | 5 945 |
| 2011 | 1 996 | 187 056 | 47 | 6 810 |
| 2012 | 2 046 | 194 426 | 50 | 7 370 |
| 2013 | 2 104 | 202 886 | 58 | 8 460 |
| 2014 | 2 165 | 212 015 | 61 | 9 129 |
| 2015 | 2 255 | 224 766 | 90 | 12 751 |
| 2016 | 2 320 | 233 437 | 65 | 8 671 |
| 2017 | 2 394 | 244 683 | 74 | 11 246 |

Źródło: GUS

Na terenie gminy, pod względem liczby mieszkań i ich powierzchni użytkowej, zdecydowanie przeważa zabudowa jednorodzinna.

Tabela 1-6 Wskaźniki zmian w gospodarce mieszkaniowej

| Wskaźnik |  | Wielkość | Jednostka | Trend z lat 1995-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gęstość zabudowy mieszkaniowej | gmina | 27,9 | m2pow.uż/ha |  |
|  | powiat | 71,3 | m2pow.uż/ha |  |
|  | województwo | 38,6 | m2pow.uż/ha |  |
|  | kraj | 34,2 | m2pow.uż/ha |  |
| Średnia powierzchnia mieszkania na 1 mieszkańca | gmina | 33,8 | m2/osobę |  |
|  | powiat | 29,4 | m2/osobę |  |
|  | województwo | 28,4 | m2/osobę |  |
|  | kraj | 27,8 | m2/osobę |  |
| Średnia powierzchnia mieszkania | gmina | 102,2 | m2/mieszk. |  |
|  | powiat | 68,5 | m2/mieszk. |  |
|  | województwo | 69,2 | m2/mieszk. |  |
|  | kraj | 74,0 | m2/mieszk. |  |
| Liczba osób na 1 mieszkanie | gmina | 3,0 | os./mieszk. |  |
|  | powiat | 2,3 | os./mieszk. |  |
|  | województwo | 2,4 | os./mieszk. |  |
|  | kraj | 2,7 | os./mieszk. |  |
| Liczba oddanych mieszkań w latach 2000-2017 na 1000 mieszkańców | gmina | 136,8 | szt. |  |
|  | powiat | 55,7 | szt. |  |
|  | województwo | 53,2 | szt. |  |
|  | kraj | 73,2 | szt. |  |
| Udział mieszkań oddawanych w latach 2000-2017 w całkowitej liczbie mieszkań | gmina | 41,4 | % |  |
|  | powiat | 13,0 | % |  |
|  | województwo | 13,0 | % |  |
|  | kraj | 19,5 | % |  |
| Średnia powierzchnia oddawanego mieszkania w latach 2000-2017 | gmina | 140,2 | m2/mieszk. |  |
|  | powiat | 132,1 | m2/mieszk. |  |
|  | województwo | 114,8 | m2/mieszk. |  |
|  | kraj | 100,2 | m2/mieszk. |  |

Źródło: GUS

Liczbę mieszkań wybudowanych w poszczególnych okresach w całej gminie pod względem liczby mieszkań oraz budynków przedstawiono na rysunku 1-9.

Rysunek 1-9 Struktura wiekowa budynków wg liczby mieszkań i powierzchni w gminie Pabianice

Źródło: GUS, obliczenia własne

Ogólny stan zasobów mieszkaniowych jest w zasadzie bardzo podobny do sytuacji województwa łódzkiego. Generalnie w całej gminie zastosowane technologie w budynkach zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania materiałów budowlanych oraz wymogów normatywnych. Począwszy od najstarszych budynków, w których zastosowano mury wykonane z cegły oraz kamienia wraz z drewnianymi stropami, kończąc na budynkach najnowocześniejszych, gdzie zastosowano ocieplenie przegród budowlanych materiałami termoizolacyjnymi.

Na podstawie diagnozy stanu aktualnego zasobów mieszkaniowych w Gminie Pabianice można stwierdzić, że częściowy udział w strukturze stanowią budynki charakteryzujące się niedostatecznym stanem technicznym oraz niskim stopniem termomodernizacji (część budynków posiada jedynie wymienione okna w mieszkaniach oraz w częściach wspólnych), a częściowo brakiem instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie piecowe).

Nadal ok 10% z ogólnej liczby mieszkań w gminie ogrzewanych jest przy wykorzystaniu pieców, w tym także kaflowych, które charakteryzują się niską sprawnością energetyczną oraz dużą niewygodą w eksploatacji.

Rysunek 1-10 Udział liczby mieszkań z piecami w poszczególnych grupach wiekowych

Źródło:  GUS

#### Obiekty użyteczności publicznej

Na obszarze gminy znajdują się budynki użyteczności publicznej o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. W poniższej tabeli przedstawiono gminne obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy oraz obiekty służby zdrowia.

Tabela 1-7 Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy

| Lp. | Nazwa obiektu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Piątkowisku | Piątkowisko 107 |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie | Bychlew 13 |
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku | Żytowice 34 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach | Pawlikowice 103 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Petrykozach | Petrykozy 52 |
| 6 | PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach | Petrykozy 21 |
| 7 | PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach | Pawlikowice 7 |
| 8 | Dom Ludowy w Bychlewie | Bychlew 107b |
| 9 | Świetlica Wiejska w Hermanowie | Hermanów |
| 10 | Świetlica Wiejska w Woli Żytowskiej | Wola Żytowska 4 |
| 11 | Urząd Gminy w Pabianicach | Torowa 21, Pabianice |
| 12 | Obiekt Sportowy w Piątkowisku | Piątkowisko 4 |
| 13 | Świetlica Wiejska w Koninie | Konin |
| 14 | Obiekt Sportowy w Bychlewie | Bychlew 107 |
| 15 | Filia Biblioteczna - Piątkowisko | Piątkowisko 47 |

Źródło: Urząd Gminy w Pabianicach

W rozdziale 6 przedstawiono analizę poszczególnych obiektów użyteczności publicznej pod kątem energochłonności oraz kosztów nośników energii.

#### Obiekty handlowe, usługowe, przedsiębiorstw produkcyjnych

Gmina Pabianice pod względem działalności gospodarczej charakteryzuje się głównie działalnością rolniczą. Na terenie gminy nie występują duże zakłady przemysłowe. Rozwinięty jest natomiast system usług oparty o przedsiębiorstwa z branży ogólnobudowlanej i przetwórczej.

Na terenie gminy Pabianice na koniec 2018 roku zlokalizowane były podmioty gospodarcze o łącznej powierzchni 57 342,55 m2 w tym:

- osoby fizyczne – 18 924,59 m2,

- osoby prawne – 38 417,96 m2.

# Ocena stanu istniejącego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

## Opis ogólny systemów energetycznych gminy

Wydobycie paliw i produkcja energii stanowi jeden z najbardziej niekorzystnych dla środowiska rodzajów działalności człowieka. Wynika to zarówno z ogromnej ilości użytkowanej energii, jak i z istoty przemian energetycznych, którym energia musi być poddawana w celu dostosowania do potrzeb odbiorców.

Gmina Pabianice należy do grupy niewielkich gmin pod względem liczby ludności, która wynosi około 7,2 tys. mieszkańców (rok 2017 wg GUS). Jedną z istotniejszych dziedzin funkcjonowania gminy jest gospodarka energetyczna, czyli zagadnienia związane z zaopatrzeniem w energię, jej użytkowaniem i gospodarowaniem na terenie gminy, zapewniając bezpieczeństwo i równość dostępu do zasobów.

## Lokalna polityka energetyczna Gminy Pabianice

Przez lokalną politykę energetyczną należy rozumieć dążenie do realizacji zadań oraz celów przedstawionych w niniejszym opracowaniu, a ukierunkowanych na podstawowe zadania, postawione przed Gminą Pabianice do realizacji poprzez zapisy zawarte w Ustawie Prawo energetyczne.

Zadania te w zakresie planowania energetycznego zostały prawnie przypisane gminie w Ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Artykuł 18 ww. ustawy określa, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy,

- planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.

W ogólnych metodach planowania rozróżnia się następujące etapy:

(1)	ocena przyszłych warunków działania,

(2)	wyznaczenie celów ogólnych i szczegółowych,

(3)	sformułowanie programów działania i ich ocena porównawcza,

(4)	wybór programu – sposobu osiągnięcia celów.

W planowaniu energetycznym mamy najczęściej do czynienia z trzema uniwersalnymi celami w zaopatrzeniu podmiotów gospodarczych i społeczeństwa gminy w energię do roku 2035. Są to:

(1)	Podniesienie jakości powietrza,

(2)	Bezpieczeństwo energetyczne,

(3)	Akceptacja społeczna działań gminy w zakresie energetyki, w tym tworzenie warunków dla zdrowego życia mieszkańców, solidarność na rzecz warunków życia przyszłych pokoleń.

Niektóre cele wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, np. polityki energetycznej i środowiskowej Unii Europejskiej i Polski. Są więc one niejako wymuszone prawnie np. standardy emisji zanieczyszczeń powietrza czy wielkości zaoszczędzonej energii przez jednostki sektora publicznego. Niektóre zaś są celami lokalnymi, wynikającymi z konieczności poprawy stanu istniejącego i potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Wszystkie jednak mają wpływ na koszty zaopatrzenia gminy w energię. Wielkości celów szczegółowych muszą być przyjmowane rozważnie, na zasadach rozsądnego kompromisu między poziomem technicznego bezpieczeństwa energetycznego (rezerwowanie źródeł energii i sieci energetycznych, awaryjna rezerwa mocy wytwórczych i przesyłowych, itp.), a kosztami zaopatrzenia w energię, które obciążą lokalne podmioty gospodarcze i społeczeństwo. To samo dotyczy jakości środowiska, gdyż coraz czystsze otoczenie (ponadstandardowa jakość) na ogół kosztuje więcej.

Istnieje wiele opcji technicznych (urządzenia wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii), opcji paliwowych (węgiel, gaz ziemny i ciekły, produkty ropopochodne, odnawialne źródła energii) i opcji finansowych (instrumenty finansowe), które mogą zapewnić przyszłe (krótko-i długoterminowe) zaopatrzenie w energię.

Planowanie energetyczne ma więc doprowadzić do wyboru takiego scenariusza zaopatrzenia w energię, który ma najniższe koszty i aktywizuje lokalną gospodarkę.

Jeżeli do tego uwzględnimy:

- dużą niepewność przyszłego otoczenia lokalnych systemów energetycznych (ceny paliw i energii, wpływ rynkowych mechanizmów, takich jak ceny pozwoleń na emisję zanieczyszczeń, przychody ze sprzedaży świadectw energii i wkrótce z oszczędności energii),

- dynamicznie powstające nowe uregulowania prawne (pakiet klimatyczno-energetyczny),

- świadomość, że dzisiaj podjęte inwestycje i inne przedsięwzięcia energetyczne będą funkcjonować w okresie żywotności urządzeń (nieraz do 40 – 50 lat, ale prawdopodobnie w innych warunkach technologicznych, prawnych i ekonomicznych),

to widać, że zadanie planowania energetycznego postawione przed gminami nie jest łatwe.

Tym bardziej potrzebne jest profesjonalne podejście do opracowania planów i wdrożenie procedur monitorowania realizacji oraz okresowej aktualizacji planów.

## Ogólne cele gospodarki energetycznej Gminy Pabianice

Tworzenie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin powinno nawiązywać nie tylko od działań wymienionych w Ustawie Prawo energetyczne, a do celów jakie gmina przez plan zamierza osiągnąć.

Poniżej zestawiono ogólne cele gospodarki energetycznej Gminy Pabianice:

- Polepszenie jakości powietrza:

- Włączenie się w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE i kraju poprzez przymierzenie się do osiągnięcia celów klimatycznych.

- Minimalizowanie negatywnego oddziaływania energetyki na zdrowie mieszkańców i środowisko, w tym przede wszystkim poprawa jakości powietrza.

- Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego:

- Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla gospodarki i społeczeństwa;

- Zintegrowany rozwój energetyki (strona wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii) prowadzący do możliwie najniższych kosztów pokrycia zapotrzebowania na energię;

- Rozwój społeczno-gospodarczy gminy, np. wg głównych celów Strategii Unii Europejskiej do 2020, jak: zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energia, edukacja, zwalczanie ubóstwa przez zwiększający się udział zdecentralizowanej energii w zaopatrzeniu gminy w energię oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów energii, w tym OZE.

- Akceptacja społeczna działań gminy w zakresie energetyki:

- Dążenie do najniższych kosztów ponoszonych za nośniki energetyczne;

- Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Stąd gmina ma możliwość wyboru własnych celów, przede wszystkim tych, które wspierać będą strategię rozwoju społecznego gminy: zwiększenie zatrudnienia, większe wpływy z lokalnych podatków do budżetu, poprawa warunków zdrowotnych, rozwój innowacyjności, partnerstwo w realizacji zadań, komunikacja i wzrost świadomości społeczeństwa, rozwój infrastruktury energetycznej pod inwestycje itp.

Optymalizacja celów globalnych i lokalnych została przedstawiona na poniższym rysunku.

Rysunek 2-1 Cele globalne i lokalne w zakresie gospodarki energetycznej

Źródło: analizy własne

W działaniach gminy należy prowadzić do zrównoważenia celów związanych z bezpieczeństwem energetycznym, jakością powietrza oraz akceptacją społeczną działań gminy w zakresie energetyki.

W rozdziale 5 niniejszego opracowania wyznaczono trzy scenariusze zaopatrzenia Gminy Pabianice w paliwa i energię do 2035 r. Scenariuszem optymalnym wskazanym do realizacji przez gminę jest scenariusz umiarkowany.

## Systemy energetyczne

    - Bilans energetyczny gminy

Bilans energetyczny gminy przedstawia przegląd potrzeb energetycznych poszczególnych grup odbiorców wraz ze sposobem ich pokrywania oraz strukturę użytkowania poszczególnych nośników energii i paliw.

Wielkość rynku energii (energia finalna zużywana przez odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy) wynosi ok. 66,10 GWh/rok (237,96 TJ/rok). Udział poszczególnych odbiorców w zapotrzebowaniu na energię przedstawia się następująco:

Rysunek 2-2 Udział poszczególnych grup odbiorców w zapotrzebowaniu na energię w 2018 roku

Źródło: Obliczenia własne

Odbiorcami energii w Gminie Pabianice są głównie obiekty mieszkalne (80,6%) oraz handlu, usług, przedsiębiorstw (15,6%), w następnej kolejności obiekty użyteczności publicznej (3,0%) i oświetlenie uliczne (0,8%).

Wielkość rynku ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, ciepło do celów bytowych oraz ciepło dla przedsiębiorstw itp.) w zapotrzebowaniu na moc wynosi około 80,24 MW, w zapotrzebowaniu energii 523,8 TJ/rok. Udział poszczególnych odbiorców w rynku ciepła przedstawia się następująco:

Rysunek 2-3 Udział poszczególnych grup odbiorców w zapotrzebowaniu na moc cieplną w 2018 roku

Źródło: Obliczenia własne

Rysunek 2-4 Udział poszczególnych grup odbiorców w zapotrzebowaniu na ciepło w 2018 roku

Źródło: Obliczenia własne

Strukturę zużycia paliw i energii na wszystkie cele (ogrzewanie, cele bytowe, przygotowanie c.w.u., oświetlenie) oraz dla rynku ciepła (bez zużycia energii elektrycznej na oświetlenie) przedstawiono na kolejnych rysunkach (rysunki 2-5 oraz 2-6). Dane bilansowe przedstawiono również tabelarycznie (tabela 2-1 do 2-2).

Rysunek 2-5 Struktura zużycia paliw i energii na wszystkie cele łącznie w gminie Pabianice

Źródło: Obliczenia własne

Rysunek 2-6 Struktura zużycia paliw i energii na cele grzewcze (ogrzewanie pomieszczeń, c.w.u., cele bytowe, technologia)

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 2-1 Zestawienie zapotrzebowania energetycznego Gminy Pabianice na moc

| L.p. | Wyszczególnienie | Powierzchnia użytkowa | Zapotrzebowanie Gminy Pabianice na moc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potrzeby grzewcze | Potrzeby c.w.u. | Potrzeby bytowe | Potrzeby elektryczne | Suma potrzeb cieplnych |
|  |  | m2 | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | Mieszkalnictwo | 244 681 | 23,24 | 3,18 | 1,71 | 3,53 | 28,1 |
| 2 | Użyteczność publiczna | 10 556 | 0,74 | 0,08 | 0,04 | 0,16 | 0,9 |
| 3 | Handel, usługi, przedsiębiorstwa | 57 343 | 3,71 | 0,41 | 0,23 | 3,61 | 4,3 |
| 4 | Oświetlenie ulic |  |  |  |  | 0,09 |  |
| SUMA |  | 312 580 | 27,7 | 3,7 | 2,0 | 7,4 | 33,4 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 2-2 Zestawienie zapotrzebowania Gminy Pabianice na energię

| L.p. | Wyszczególnienie | Powierzchnia użytkowa | Zapotrzebowanie Gminy Pabianice na energię |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potrzeby c.o. | Potrzeby c.w.u. | Potrzeby bytowe | Potrzeby elektryczne | Suma potrzeb cieplnych |
|  |  | m2 | GJ | GJ | GJ | MWh | GJ |
| 1 | Mieszkalnictwo | 244 681 | 99 209 | 24 802 | 7 340 | 6 434 | 131 352 |
| 2 | Użyteczność publiczna | 10 556 | 2 390 | 266 | 119 | 730 | 2 774 |
| 3 | Handel, usługi, przedsiębiorstwa | 57 343 | 14 537 | 3 634 | 1 147 | 3 650 | 19 318 |
| 4 | Oświetlenie ulic |  |  |  |  | 387 |  |
| SUMA |  | 312 580 | 116 135 | 28 702 | 8 606 | 11 201 | 153 444 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 2-3 Bilans paliw i energii dla Gminy Pabianice za rok 2018

| L.p. | Rodzaj paliwa | Jednostka | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propan - butan | Mg/rok | 70,6 |
| 2 | Węgiel kamienny | Mg/rok | 6 316 |
| 3 | Drewno | Mg/rok | 1 457 |
| 4 | Olej opałowy | m3/rok | 637,5 |
| 5 | OZE | GJ/rok | 1 538 |
| 6 | Gaz ziemny | tys. m3/rok | 127 |
| 7 | Energia elektryczna | MWh/rok | 11 201 |

Źródło: Obliczenia własne

    - System ciepłowniczy

Na terenie Gminy Pabianice obecnie nie funkcjonuje system ciepłowniczy. Odbiorcy ciepła zasilani są poprzez źródła indywidualne. Na terenie Miasta Pabianice sąsiadującego z Gminą Pabianice, zlokalizowany jest system ciepłowniczy, zarządzany przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., który jednak obsługuje jedynie część miejską.

    - System gazowniczy

#### Informacje ogólne

Operatorem oraz właścicielem infrastruktury gazowej średniego oraz wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Pabianice jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Warszawie. Na terenie gminy nie występują gazociągi wysokiego ciśnienia ani urządzenia eksploatowane przez Gaz-System S.A.

Rysunek 2-7 Schemat funkcjonowania oddziałów PSG w Polsce

Źródło: PSG

W poniższej tabeli zamieszczono informacje dotyczące długości sieci gazowej na terenie Gminy Pabianice w latach 2016-2018.

Tabela 2-4 Długość sieci gazowej na terenie Gminy Pabianice

| Stan na dzień 31 grudnia | Długość sieci rozdzielczej, m |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Średniego ciśnienia |
| 2016 | 15 143 | 4 275 |
| 2017 | 15 366 | 4 498 |
| 2018 | 15 928 | 4 746 |

Źródło: PSG

Z danych przesłanych przez PSG wynika, że zgazyfikowana jest niewielka część gminy (sołectwa Piątkowisko, Szynkielew; mapa w załączniku nr 4), jednak długość sieci rozdzielczej wzrasta, co wskazywałoby na sukcesywny rozwój systemu gazowniczego na terenie gminy.

Na terenie gminy znajduje się również jedna stacja gazowa I stopnia - SRP Io Szynkielew o wydajności Q=9000 m3/h gazu, w dobrym stanie technicznym.

#### Odbiorcy i zużycie gazu

W poniższych tabelach przedstawiono liczbę użytkowników oraz zużycie gazu ziemnego w podziale na poszczególne grupy odbiorów oraz grupy taryfowe na obszarze Gminy Pabianice Z przedstawionych danych wynika, że największym odbiorcą w zakresie zużycia gazu ziemnego są gospodarstwa domowe wykorzystujące gaz do ogrzewania.

Tabela 2-5 Liczba odbiorców oraz zużycie gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców na terenie Gminy Pabianice w latach 2016-2018

| Rok | Liczba odbiorców gazu – stan na 31.12.2019 r. |  |  |  |  | Zużycie gazu w ciągu roku, tys. m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Gospodarstwa domowe |  | Przemysł | Inni | Ogółem | Gospodarstwa domowe |  | Przemysł | Inni |
|  |  | Ogółem | W tym ogrzew. miesz. |  |  |  | Ogółem | W tym ogrzew. miesz. |  |  |
| 2016 | 80 | 80 | 63 | 0 | 0 | 94,28 | 94,28 | 89,56 | 0 | 0 |
| 2017 | 92 | 92 | 71 | 0 | 0 | 100,65 | 100,65 | 96,23 | 0 | 0 |
| 2018 | 104 | 104 | 74 | 0 | 0 | 108,24 | 108,24 | 102 | 0 | 0 |

Źródło: PSG

Tabela 2-6 Liczba odbiorców oraz zużycie gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych na terenie Gminy Pabianice w latach 2016-2018

| Grupa taryfowa | Liczba odbiorców |  |  | Zużycie gazu, tys. m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| W-1.1 | 4 | 4 | 6 | 1,48 | 0,16 | 0,18 |
| W-2.1 | 13 | 17 | 24 | 3,24 | 4,26 | 6,06 |
| W-3.6 | 63 | 71 | 74 | 89,56 | 96,23 | 102 |

Źródło: PSG

Na podstawie powyższych tabeli liczba odbiorców oraz sprzedaż gazu ziemnego na terenie gminy sukcesywnie rosną, co jest związane z rozbudową sieci gazowniczej na terenie Gminy Pabianice.

Na poniższym rysunku przedstawiono procentowe udziały poszczególnych taryf gazu ziemnego w liczbie odbiorców oraz zużyciu całkowitym w 2018 roku. Zarówno pod względem liczby odbiorców jak i zużycia dominuje taryfa W-3.6, użytkowana przez gospodarstwa domowe do ogrzewania mieszkań.

Rysunek 2-8 Struktura liczby odbiorców gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych w 2018 r.

Źródło: Obliczenia własne

Rysunek 2-9 Struktura zużycia gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych w 2018 r.

Źródło: Obliczenia własne

Poniższy rysunek przedstawia dynamikę zmian liczby odbiorców oraz zużycia gazu ziemnego w latach 2016-2018 w poszczególnych grupach taryfowych na terenie Gminy Pabianice. Liczba odbiorców oraz zużycie gazu wzrosły, szczególnie w taryfie W-3.6.

Rysunek 2-10 Trend zmian liczby odbiorców gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych w latach 2016-2018

Źródło: Obliczenia własne

Rysunek 2-11 Trend zmian sprzedaży gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych w latach 2016-2018

Źródło: Obliczenia własne

#### Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie gminy

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz inwestycji planowanych / realizowanych na terenie Gminy Pabianice, zgodnie z informacjami z dnia 3.04.2019 r., przesłanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o.

| Lp. | Adres inwestycji | Długość, mb | Planowany termin inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szynkielew Petrykozy | 3454,00 | 31.12.2020 r. | projekt + budowa |
| 2. | Pabianice/Petrykozy/Szynkielew | 2310,00 | 30.06.2021 r. | projekt + budowa |
| 3. | Bychlew | 4208,00 | 30.11.2020 r. | budowa zgodnie z harmonogramem przebudowy drogi |
| 4. | Piątkowisko, ul. Miedziana, Mosiężna, Spiżowa, Tytanowa | 859,00 | 31.12.2019 r. | projekt + budowa |
| 5. | Petrykozy, Górka Pabianicka, Świątniki, Porszewice, Prusinowice | 9035,00 | koniec 2020 r. | projekt |
| 6. | Pabianice – Pawlikowice – Pawłówek | 9608,00 | koniec 2020 r. | projekt + budowa |
| 7. | Piątkowisko dz. 569/8, 568/8, 567/8, 566/8, dz. 570/6, 571/6, 572/6, dz. 570/9, 571/9, 572/9 | 525,00 | 30.05.2020 r. | projekt + budowa |
| 8. | Piątkowisko | 320,00 | 30.04.2021 r. | projekt + budowa |
| 9. | Piątkowisko | 40,00 | 13.11.2020 r. | projekt + budowa |
| 10. | Piątkowisko ul. Platynowa | 220,00 | 08.10.2020 r. | projekt + budowa |
| 11. | Piątkowisko ul. Cynkowa | 145,00 | 05.10.2020 r. | projekt + budowa |

Źródło: Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o.

Ponadto na terenie gminy realizowane jest przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”, polegające na przebudowie południowej części tzw. „pierścienia łódzkiego” na gazociąg o średnicy DN 500 i ciśnieniu 5,5 MPa, na odcinku o długości ok. 46 km od węzła Rąbień do SRP I Łódź ul. Brzezińska, a także dostosowaniu stacji gazowych wysokiego ciśnienia oraz zespołów zaporowo-upustowych do funkcjonowania w ww. warunkach technologicznych. Zakończenie prac planowane jest na 2025 r.

    - System elektroenergetyczny

#### Informacje ogólne

Zgonie z informacjami podanymi przez PSE S.A. na obszarze Gminy Pabianice znajdują się:

- dwutorowa linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Rogowiec – Pabianice,

- jednotorowa linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Adamów – Pabianice.

Właścicielem poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego na obszarze Gminy Pabianice jest spółka PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

Zasięg terytorialny spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej przedstawia poniższa mapka.

Rysunek 2-12 Zasięg terytorialny spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej

Źródło: http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/

Gmina Pabianice jest zasilana w energię elektryczną ze stacji 220/110/15 kV GPZ Pabianice oraz ze stacji 110/15 kV RPZ PZPB (zlokalizowanych na terenie Pabianic). W obydwu stacjach zainstalowane są po dwa transformatory 110/15 kV, każdy o mocy 25 MVA. Udział w zasilaniu Gminy w energię elektryczną bierze także stacja 110/15 kV RPZ Konstilana (zlokalizowana na terenie Konstantynowa Łódzkiego) oraz stacja 110/15 RPZ Lublinek (zlokalizowana na terenie Łodzi). W stacji RPZ Konstilana zainstalowane są dwa transformatory, każdy o mocy 16 MVA, a w stacji RPZ Lublinek - dwa transformatory 110/15 kV, każdy o mocy 25 MVA. Dostawa i dystrybucja energii z tych stacji odbywa się za pośrednictwem sieci rozdzielczej napowietrznej i kablowej średniego napięcia 15 kV oraz stacji transformatorowych SN/nN. Indywidualni odbiorcy powiązani są ze stacjami transformatorowymi liniami napowietrznymi lub kablowymi, które pracują na napięciu 400/380 V. Sposób zasilania gminy liniami elektroenergetycznymi przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 2.

Stacja 220/110 kV Pabianice jest powiązana z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym liniami najwyższego napięcia 220 kV Pabianice-Janów, Pabianice-Adamów, Rogowiec-Pabianice.

Gminę Pabianice zasilają m.in. linie 15kV wychodzące z:

- GPZ Pabianice (obciążenie 60%),

- RPZ PZPB (obciążenie 60%),

- RPZ Konstilana (obciążenie 40%).

Obciążenie linii 15 kV zasilających gminę wynosi 70%, a obciążenie stacji 15/0,4kV – 50-70%.

Tabela 2-7 Długości sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice

| Lp. | Sieć elektroenergetyczna | Długość, m |
| --- | --- | --- |
| 1 | Niskiego napięcia | 266 601 |
| 2 | Średniego napięcia | 108 842 |
| 3 | Wysokiego napięcia | 50 792 |

Źródło: PGE Dystrybucja S. A. – stan na 31.12.2018 r.

Na terenie gminy znajduje się 108 stacji transformatorowych SN/nN oraz 3 stacje transformatorowe 110/15 kV, zestawienia stacji przedstawiono w tabelach znajdujących się w załączniku 3.

#### Oświetlenie ulic

Utrzymanie oświetlenia dróg, parków, skwerów i innych publicznych terenów należy do jednych z podstawowych obowiązków gminy w zakresie planowania energetycznego.

Na terenie gminy Pabianice znajdują się 732 oprawy sodowe, 36 opraw rtęciowych oraz ok. 60 opraw LED oświetlenia ulicznego. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz punktów świetlnych oświetlenia ulicznego (oprawy sodowe i rtęciowe).

Tabela 2-8 Wykaz punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pabianice

| Miejscowość | Typ oprawy |  |  |  |  |  | Razem, szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sodowe |  |  |  | Rtęciowe |  |  |
|  | 70W | 150W | 250W | 400W | 125W | 250W |  |
| Bychlew | 7 | 28 | 2 | - | - | - | 37 |
| Gorzew | 5 | 7 | - | - | - | - | 12 |
| Górka Pabianicka | 46 | 4 | 11 | - | 3 | 10 | 74 |
| Hermanów | 51 | - | 1 | - | 7 | - | 59 |
| Jadwinin | 21 | 3 | 3 | - | - | - | 27 |
| Janowice | 31 | 3 | 3 | - | - | - | 37 |
| Konin | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| Kudrowice | - | 7 | 42 | - | - | - | 49 |
| Majówka | 13 | 2 | - | - | - | - | 15 |
| Okołowice | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| oś. Petrykozy | 10 | - | 1 | - | - | - | 11 |
| Pawlikowice | 53 | 4 | 2 | - | - | - | 59 |
| Petrykozy | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| Piątkowisko | 13 | 32 | 5 | - | - | - | 50 |
| Porszewice | 15 | 3 | 2 | 1 | - | - | 21 |
| Rydzyny | 23 | 86 | 1 | 1 | - | - | 111 |
| Szynkielew | 40 | 1 | - | - | 1 | - | 42 |
| Świątniki | - | 9 | 5 | - | - | - | 14 |
| Terenin | 15 | - | 1 | - | - | - | 16 |
| Wysieradz | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| Władysławów | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| Wola Żytowska | 13 | 1 | - | - | 15 | - | 29 |
| Żytowice | 11 | 24 | - | - | - | - | 35 |
| Suma: | 419 | 214 | 97 | 2 | 26 | 10 | 768 |

Źródło: Urząd Gminy w Pabianicach

#### Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej

W poniższych tabelach przedstawiono wartości liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej w roku 2018 oszacowane na podstawie danych GUS oraz PGE Dystrybucja S. A.

Tabela 2-9 Zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Pabianice w roku 2018

| Lp. | Grupa odbiorców | MWh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Handel usługi przedsiębiorstwa | 3 650 |
| 2 | Użyteczność publiczna | 730 |
| 3 | Oświetlenie uliczne | 387 |
| 4 | Mieszkalnictwo | 6 434 |
| Łącznie |  | 11 201 |

Źródło: Analizy własne

#### Plany rozwojowe systemu elektroenergetycznego na terenie gminy

Na terenie gminy przedsiębiorstwo PGE Dystrybucja S.A. w latach 2019 - 2023 będzie realizowało Program zwiększenia udziału linii kablowych SN do 30%. Częściową przebudową linii napowietrznych na kablowe zostanie objęta także Gmina Pabianice. W Gminie będzie kontynuowany proces wymiany linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia gołych na izolowane. Wpłynie to istotnie na pewność zasilania odbiorców oraz zmniejszenie awaryjności sieci i czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej.

W latach 2023 - 2024 planowana jest przebudowa dwutorowych linii napowietrznych 110 kV relacji GPZ Pabianice – GPZ Janów na odcinku o długości ok. 17 km, polegająca na zwiększeni u przekroju linii z 180 mm2 na 300 mm2, celem zwiększenia ich przepustowości.

W aktualnie obowiązującym Planie Rozwoju przewidziano środki finansowe na rozbudowę sieci średnich i niskich napięć celem umożliwienia sukcesywnego przyłączania nowych klientów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedsiębiorstwo w planach inwestycyjnych PSE S.A. do roku 2023 zakładana jest modernizacja linii 220 kV Rogowiec-Pabianice (lokalizacja istniejących linii 220 kV przedstawiona jest na mapie w załączniku nr 5 kolorem zielonym). Ponadto na terenie gminy Pabianice planowana jest inwestycja pn. "Budowa linii 400 kV relacji Rogowiec - Pabianice Bis - Pątnów" . Inwestycja ujęta jest w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, a także obowiązującym Planie Zagospodarowania Województwa Łódzkiego, przyjętym uchwałą Nr LV/679/1 8 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi".

## Stan środowiska na obszarze gminy

System zaopatrzenia w ciepło na terenie Gminy Pabianice oparty jest zasadniczo o spalanie paliw stałych (głównie węgla kamiennego). W dużej części budynków w gminie ogrzewanie odbywa się poprzez spalanie paliw stałych, głównie węgla kamiennego.

Negatywne oddziaływanie na środowisko ma również spalanie paliw w silnikach spalinowych napędzających pojazdy mechaniczne. W niniejszym rozdziale przedstawiono stan środowiska na terenie Gminy Pabianice.

    - Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych

Emisja zanieczyszczeń składa się głównie z dwóch grup: zanieczyszczenia lotne stałe (pyłowe) i zanieczyszczenia gazowe (organiczne i nieorganiczne). Do zanieczyszczeń pyłowych należą np. popiół lotny, sadza, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich.

Zanieczyszczenia gazowe są to tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2) i azotu (NOX), amoniak (NH3) fluor, węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne) oraz fenole.

Do zanieczyszczeń energetycznych należą: dwutlenek węgla – CO2, tlenek węgla - CO, dwutlenek siarki – SO2, tlenki azotu - NOX, pyły oraz benzo(a)piren.

W trakcie prowadzenia różnego rodzaju procesów technologicznych dodatkowo, poza wyżej wymienionymi, do atmosfery emitowane mogą być zanieczyszczenia w postaci różnego rodzaju związków organicznych, a wśród nich silnie toksyczne węglowodory aromatyczne.

Natomiast głównymi związkami wpływającymi na powstawanie efektu cieplarnianego są dwutlenek węgla odpowiadający w około 55% za efekt cieplarniany oraz w 20% metan – CH4. Dwutlenek siarki i tlenki azotu niezależnie od szkodliwości związanej z bezpośrednim oddziaływaniem na organizmy żywe są równocześnie źródłem kwaśnych deszczy.

Zanieczyszczeniami widocznymi, uciążliwymi i odczuwalnymi bezpośrednio są pyły w szerokim spektrum frakcji.

Najbardziej toksycznymi związkami są węglowodory aromatyczne (WWA), posiadające właściwości kancerogenne. Najsilniejsze działanie rakotwórcze wykazują WWA mające więcej niż trzy pierścienie benzenowe w cząsteczce. Najbardziej znanym wśród nich jest benzo(a)piren, którego emisja związana jest również z procesem spalania węgla zwłaszcza w niskosprawnych paleniskach indywidualnych.

Żadne ze wspomnianych zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, niejednokrotnie ulegają one w powietrzu dalszym przemianom. W działaniu na organizmy żywe obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołującego efekt większy niż ten, który powinien wynikać z sumy efektów poszczególnych składników.

Na stopień oddziaływania mają również wpływ warunki klimatyczne takie jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru.

Wielkości dopuszczalnych poziomów stężeń niektórych substancji zanieczyszczających w powietrzu określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. (Dz. U. poz. 1031). Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń oraz dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia w roku kalendarzowym, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2-10 Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony zdrowia

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, µg/m3 | Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym | Termin osiągnięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzen | rok kalendarzowy | 5 | - | 2010 |
| Dwutlenek azotu | jedna godzina | 200 | 18 razy | 2010 |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - | 2010 |
| Dwutlenek siarki | jedna godzina | 350 | 24 razy | 2005 |
|  | 24 godziny | 125 | 3 razy | 2005 |
| Ołów | rok kalendarzowy | 0,5 | - | 2005 |
| Ozon | 8 godzin | 120 | 25 dni | 2020 |
| Pył zawieszony PM2.5 | rok kalendarzowy | 25 | 35 razy | 2015 |
|  |  | 20 | - | 2020 |
| Pył zawieszony PM10 | 24 godziny | 50 | 35 razy | 2005 |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - | 2005 |
| Tlenek węgla | 8 godzin | 10 000 | - | 2005 |
| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom docelowy substancji w powietrzu, ng/m3 | Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym | Termin osiągnięcia |
| Arsen | rok kalendarzowy | 6 | - | 2013 |
| Benzo(a)piren | rok kalendarzowy | 1 | - | 2013 |
| Kadm | rok kalendarzowy | 5 | - | 2013 |
| Nikiel | rok kalendarzowy | 20 | - | 2013 |

* liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu ostatnich 3 lat. Jeżeli brak jest wyników pomiarów z 3 lat, podstawę klasyfikacji mogą stanowić wyniki z dwóch lub jednego roku.

Tabela 2-11 Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony roślin

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu | Termin osiągnięcia poziomów |
| --- | --- | --- | --- |
| Tlenki azotu* | rok kalendarzowy | 30 µg/m3 | 2003 |
| Dwutlenek siarki | rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 1 X do 31 III) | 20 µg/m3 | 2003 |
| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom docelowy substancji w powietrzu, µg/m3.h | Termin osiągnięcia poziomów |
| Ozon | okres wegetacyjny (1 V - 31 VII) | 18 000 | 2010 |
| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom celów długoterminowych substancji w powietrzu, µg/m3.h | Termin osiągnięcia poziomów |
| Ozon | okres wegetacyjny (1 V - 31 VII) | 6 000 | 2020 |

*suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

W poniższej tabeli zostały określone poziomy alarmowe w zakresie dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz ozonu.

Tabela 2-12 Poziomy alarmowe dla niektórych substancji

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Dwutlenek azotu | jedna godzina | 400* |
| Dwutlenek siarki | jedna godzina | 500* |
| Ozon** | jedna godzina | 240* |
| Pył zawieszony PM10 | 24 godziny | 300 |

* wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy.

** wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych wynosi 180 µg/m3

## Ocena stanu atmosfery na terenie województwa oraz Gminy Pabianice

O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie w znacznym stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji – zmiany stężeń zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania zanieczyszczeń z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku:

- sezon zimowy - charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niskie źródła emisji,

- sezon letni - charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne powstałe w reakcjach fotochemicznych.

Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery w zależności od pory roku podano w tabeli 2-13.

Tabela 2-13 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery

| Zmiany stężeń zanieczyszczenia | Główne zanieczyszczenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zimą: SO2, pył zawieszony, CO | Latem: O3 |
| Wzrost stężenia zanieczyszczeń | Sytuacja wyżowa: - wysokie ciśnienie, - spadek temperatury poniżej 0oC, - spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s, - brak opadów, - inwersja termiczna, - mgła. | Sytuacja wyżowa: - wysokie ciśnienie, - wzrost temperatury powyżej 25oC, - spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s, - brak opadów, - promieniowanie bezpośrednie powyżej 500 W/m2. |
| Spadek stężenia zanieczyszczeń | Sytuacja niżowa: - niskie ciśnienie, - wzrost temperatury powyżej 0oC, - wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s, - opady. | Sytuacja niżowa: - niskie ciśnienie, - spadek temperatury, - wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s, - opady. |

Ocenę stanu atmosfery na terenie województwa i gminy przeprowadzono w oparciu o dane z „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2017 roku”. Na kolejnych rysunkach przedstawiono emisję podstawowych zanieczyszczeń ze źródeł punktowych na terenie województwa łódzkiego.

Rysunek 2-13 Obszary przekroczeń poziomu celu długoterminowego ozonu – kryterium ochrona zdrowia ludzi

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2017 roku

Rysunek 2-14 Obszary przekroczeń średnich stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – kryterium ochrona zdrowia ludzi

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2017 roku

Rysunek 2-15 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu PM10 - kryterium ochrona zdrowia ludzi

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2017 roku

Rysunek 2-16 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych benzo(a)pirenu - kryterium ochrona zdrowia ludzi

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2017 roku

Na terenie województwa łódzkiego wydzielono 2 strefy zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Strefy te zostały wymienione poniżej i przedstawione na rysunku 2-17:

- aglomeracja łódzka,

- strefa łódzka (do tej strefy należy Gmina Pabianice).

Rysunek 2-17 Strefy w województwie łódzkim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2017 roku

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, poszczególne strefy województwa łódzkiego zaliczono do jednej z poniższych klas:

klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,

klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe,

klasa C1 – jeżeli stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na jej terenie przekraczały poziom dopuszczalny 20 μg/m3 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 roku (faza 11),

klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu długoterminowego,

klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.

Na terenie strefy łódzkiej, w której znajduje się Gmina Pabianice, klasy C oraz D2 określono dla następujących substancji:

- pył zawieszony PM10 – klasa C,

- pył zawieszony PM2.5 – klasa C,

- benzo(a)piren – B(a)P – klasa C,

- ozon – klasa D2.

Ze względu na przekroczenie 24 godzinnej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w 2017 r. konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych w obszarach przekroczeń rozmieszczonych w obu strefach ocen w województwie łódzkim. Obszary przekroczeń obejmują łącznie 74 gminy, w tym Gminę Pabianice.

W związku z przekroczeniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w 2017 r. konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych w większości gmin województwa łódzkiego, w tym w Gminie Pabianice.

Uwzględniając przekroczenie rocznej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w 2017 r. konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych w obszarach przekroczeń rozmieszczonych w obu strefach oceny w województwie łódzkim. Obszary przekroczeń obejmują łącznie 35 gmin, w tym Gminę Pabianice.

W 2017 r. stwierdzono również przekroczenie poziomu celu długoterminowego stężenia ozonu, w wyniku czego nadano obu strefom oceny klasę D2. Przekroczenia występowały na obszarze całego województwa.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm) przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Do stref takich na obszarze województwa łódzkiego zakwalifikowano:

- aglomerację łódzką,

- strefę łódzką.

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Województwa Łódzkiego Nr 1128/18 z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia, przekazania do zaopiniowania oraz udostępnienia społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego „w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko objęty został obszar gminy wiejskiej Pabianice w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.

Działania naprawcze dla Gminy Pabianice przedstawiono w załączniku 4.

Podmiotami realizującymi powyższe działania są:

- organy administracji publicznej właściwe ze względu na lokalizację obszarów przekroczeń,

- przedsiębiorstwa kompetentne do rozwoju sieci gazowych,

- właściciele budynków,

- mieszkańcy,

- podmioty korzystające ze środowiska,

- właściwe zarządy dróg publicznych,

- jednostki edukacyjne,

- organizacje i stowarzyszenia ekologiczne,

- zarządzający funduszami celowymi,

- zarządzający funduszami unijnymi,

- zarządzający innymi środkami zewnętrznymi

W programie przewiduje się realizację przedsięwzięć do roku 2020 r. Jako źródła finansowania wymienia się:

- budżet gminy,

- dofinansowanie unijne,

- dotacja i pożyczki z funduszów celowych,

- kredyty i pożyczki bankowe,

- inne środki zewnętrzne,

- środki własne osób fizycznych,

- środki własne właścicieli nieruchomości.

## Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie gminy Pabianice

W celu oszacowania ogólnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery ze spalania paliw w budownictwie mieszkaniowym, sektorze handlowo-usługowym i użyteczności publicznej w gminie koniecznym jest posłużenie się danymi pośrednimi. Punkt wyjściowy stanowiła w tym przypadku struktura zużycia paliw i energii w gminie.

Na terenie gminy nie występują źródła emisji wysokiej charakterystycznej dla dużej energetyki.

Emisja zanieczyszczeń pochodząca ze spalania paliw w kotłowniach ujęta została w bilansie zanieczyszczeń pochodzących z emisji niskiej.

Tabela 2-14 Szacunkowa emisja substancji szkodliwych do atmosfery na terenie Gminy Pabianice ze spalania paliw do celów grzewczych w 2018 roku (emisja niska)

| Rodzaj substancji | Ilość, Mg/rok |
| --- | --- |
| Dwutlenek siarki | 101 |
| Dwutlenek azotu | 21 |
| Tlenek węgla | 594 |
| Dwutlenek węgla | 15 468 |
| Pył | 152 |
| Benzo(a)piren | 0,117 |

Źródło: ankietyzacja

Na podstawie danych dotyczących natężenia ruchu oraz udziału poszczególnych typów pojazdów, w tym ruchu na głównych arteriach komunikacyjnych gminy (dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) oraz opracowania Ministerstwa Środowiska „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” oszacowano wielkość emisji komunikacyjnej. Dla wyznaczenia wielkości emisji liniowej na badanym obszarze, wykorzystano również opracowaną przez Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji aplikację do szacowania emisji ze środków transportu, która dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Rysunek 2-18 Widok panelu głównego aplikacji do szacowania emisji ze środków transportu

Źródło: Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji

Przyjęto także założenia co do natężenia ruchu na poszczególnych rodzajach dróg oraz procentowy udział typów pojazdów na drodze, jak to przedstawiono poniżej. Natomiast w celu wyznaczenia emisji CO2 ze środków transportu wykorzystano wskaźniki emisji dwutlenku węgla z transportu, zamieszczone w materiałach sporządzonych przez KOBiZE „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018”.

Wskaźnik emisji dla benzyny wynosi 69,30 kg/GJ, dla oleju napędowego 74,10 kg/GJ, natomiast LPG 63,10 kg/GJ. Przyjmując wartości opałowe wspomnianych paliw odpowiednio na poziomie 33,23 GJ/m3, 35,7 GJ/m3 i 24,6 GJ/m3 oraz przy założeniu ilości spalanego paliwa dla różnych typów pojazdów, jak pokazano w tabeli 2-17, otrzymano całkowitą emisję dwutlenku węgla ze środków transportu.

Wyznaczone powyżej wartości emisji rozproszonej oraz liniowej, składają się na całkowitą emisję zanieczyszczeń do atmosfery, powstałych przy spalaniu paliw na terenie Gminy Pabianice.

Do wyznaczenia emisji z transportu przyjęto ponadto następujące dane:

- dane o długości dróg krajowych, powiatowych oraz gminnych udostępnione przez Gminę Pabianice,

- opracowanie dotyczące natężenia ruchu na drogach krajowych, dostępnie na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl tzn. „Generalny pomiar ruchu w 2015 roku”,

- metodologia prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji) – Zakład Badań Ekonomicznych Instytutu Transportu Samochodowego, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.

Założono również średni roczny wskaźnik wzrostu ruchu pojazdów samochodowych ogółem na drogach w Gminie Pabianice dla lat 2015-2018, zgodnie z wytycznymi GDDKiA.

Tabela 2-15 Założenia do wyznaczenia emisji liniowej

| drogi krajowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| długość | 24,5 | km |  |  |  |
| średnie natężenie ruchu (dane GDDKiA) |  |  |  | 12 051 | poj/dobę |
| udział % poszczególnych typów pojazdów |  |  |  | poj./h |  |
| osobowe | 89,5 |  |  | 508,2 |  |
| dostawcze | 4,4 |  |  | 23,1 |  |
| ciężarowe | 4,8 |  |  | 26,6 |  |
| autokary | 0,7 |  |  | 3,5 |  |
| motocykle | 0,6 |  |  | 3,0 |  |
| drogi wojewódzkie |  |  |  |  |  |
| długość | 3,5 | km |  |  |  |
| średnie natężenie ruchu (dane GDDKiA) |  |  |  | 7 934 | poj/dobę |
| udział % poszczególnych typów pojazdów |  |  |  | poj./h |  |
| osobowe | 73,8 |  |  | 275,8 |  |
| dostawcze | 8,8 |  |  | 30,4 |  |
| ciężarowe | 16,3 |  |  | 59,5 |  |
| autokary | 0,7 |  |  | 2,3 |  |
| motocykle | 0,4 |  |  | 1,4 |  |
| drogi powiatowe |  |  |  |  |  |
| długość | 34,0 | km |  |  |  |
| średnie natężenie ruchu (szacowane) |  |  |  | 1 322 | poj/dobę |
| udział % poszczególnych typów pojazdów |  |  |  | poj./h |  |
| osobowe | 73,8 |  |  | 46,0 |  |
| dostawcze | 8,8 |  |  | 5,1 |  |
| ciężarowe | 16,3 |  |  | 9,9 |  |
| autobusy | 0,7 |  |  | 0,4 |  |
| motocykle | 0,4 |  |  | 0,2 |  |
| drogi gminne |  |  |  |  |  |
| długość | 69 | km |  |  |  |
| średnie natężenie ruchu (szacowane) |  |  |  | 916 | poj/dobę |
| udział % poszczególnych typów pojazdów |  |  |  | poj./h |  |
| osobowe | 73,8 |  |  | 23,0 |  |
| dostawcze | 8,8 |  |  | 2,5 |  |
| ciężarowe | 16,3 |  |  | 5,0 |  |
| autobusy | 0,7 |  |  | 0,2 |  |
| motocykle | 0,4 |  |  | 0,1 |  |

Źródło: Analizy własne

Tabela 2-16 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie Gminy Pabianice, kg/rok

| Rodzaj drogi | Rodzaj pojazdu | Śr. prędkość [km/h] | CO | C6H6 | HC | HCal | HCar | NOx | TSP | SOx | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| krajowe | osobowe | 70 | 234142 | 1969 | 33878 | 23715 | 7114 | 70152 | 1187 | 3403 | 32 |
|  | dostawcze | 60 | 10946 | 72 | 1627 | 1139 | 342 | 5066 | 601 | 707 | 1 |
|  | ciężarowe | 50 | 11533 | 137 | 7242 | 5070 | 1521 | 29353 | 2074 | 2470 | 0 |
|  | autobusy | 50 | 1935 | 21 | 1095 | 766 | 230 | 5983 | 339 | 442 | 0 |
|  | motocykle | 70 | 13248 | 66 | 1239 | 867 | 260 | 134 | 0 | 7 | 0 |
| wojewódzkie | osobowe | 45 | 27248 | 242 | 4186 | 2931 | 879 | 5804 | 125 | 312 | 3 |
|  | dostawcze | 40 | 2417 | 20 | 441 | 308 | 93 | 1006 | 118 | 150 | 0 |
|  | ciężarowe | 30 | 5003 | 76 | 4121 | 2885 | 866 | 10905 | 1017 | 878 | 0 |
|  | autobusy | 25 | 278 | 3 | 174 | 122 | 37 | 830 | 48 | 56 | 0 |
|  | motocykle | 40 | 839 | 6 | 114 | 80 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| powiatowe | osobowe | 40 | 45769 | 413 | 7196 | 5037 | 1511 | 9484 | 201 | 532 | 5 |
|  | dostawcze | 35 | 4119 | 35 | 790 | 553 | 166 | 1711 | 189 | 262 | 0 |
|  | ciężarowe | 30 | 8100 | 124 | 6673 | 4671 | 1401 | 17656 | 1646 | 1421 | 0 |
|  | autobusy | 25 | 736 | 4 | 208 | 145 | 44 | 1823 | 83 | 102 | 0 |
|  | motocykle | 35 | 1229 | 9 | 175 | 122 | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| gminne | osobowe | 35 | 48755 | 446 | 7830 | 5481 | 1644 | 9687 | 198 | 571 | 5 |
|  | dostawcze | 35 | 4097 | 35 | 786 | 550 | 165 | 1702 | 188 | 260 | 0 |
|  | ciężarowe | 30 | 7658 | 114 | 6188 | 4332 | 1300 | 16269 | 1546 | 1331 | 0 |
|  | autobusy | 25 | 747 | 4 | 211 | 148 | 44 | 1850 | 85 | 104 | 0 |
|  | motocykle | 30 | 1486 | 12 | 231 | 162 | 48 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| RAZEM |  | 41,7 | 430284 | 3809 | 84404 | 59083 | 17725 | 189437 | 9644 | 13011 | 47 |

Źródło: Analizy własne

Tabela 2-17 Roczna emisja dwutlenku węgla ze środków transportu na terenie Gminy Pabianice, kg/rok

| Rodzaj drogi | Rodzaj pojazdu | Natężenie ruchu [poj/rok] | Śr. ilość spalanego paliwa [l/100km] | Dł. odcinka drogi [km] | Śr. ilość spalonego paliwa na danym odcinku drogi [l] | Śr. wskaźnik emisji [kgCO2/m3] | Roczna emisja CO2 [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| krajowe | osobowe | 4451953 | 6,5 | 24,5 | 1,6 | 2305 | 16344181 |
|  | dostawcze | 202786 | 9,0 | 24,5 | 2,2 | 2645 | 1182525 |
|  | ciężarowe | 232666 | 30,0 | 24,5 | 7,4 | 2645 | 4522566 |
|  | autobusy | 31047 | 25,0 | 24,5 | 6,1 | 2645 | 502917 |
|  | motocykle | 26612 | 3,3 | 24,5 | 0,8 | 2302 | 49540 |
| wojewódzkie | osobowe | 2944538 | 6,5 | 3,5 | 0,2 | 2305 | 1544300 |
|  | dostawcze | 287677 | 9,0 | 3,5 | 0,3 | 2645 | 239652 |
|  | ciężarowe | 610704 | 30,0 | 3,5 | 1,1 | 2645 | 1695839 |
|  | autobusy | 19855 | 25,0 | 3,5 | 0,9 | 2645 | 45944 |
|  | motocykle | 12435 | 3,5 | 3,5 | 0,1 | 2302 | 3507 |
| powiatowe | osobowe | 490756 | 7,0 | 34,0 | 2,38 | 2305 | 2692626 |
|  | dostawcze | 47946 | 10,0 | 34,0 | 3,40 | 2645 | 431120 |
|  | ciężarowe | 101784 | 32,0 | 34,0 | 10,9 | 2645 | 2928688 |
|  | autobusy | 3309 | 35,0 | 34,0 | 11,9 | 2645 | 104141 |
|  | motocykle | 2073 | 3,8 | 34,0 | 1,3 | 2302 | 6165 |
| gminne | osobowe | 245378 | 7,5 | 69,0 | 5,2 | 2305 | 2927382 |
|  | dostawcze | 23973 | 11,0 | 69,0 | 7,6 | 2645 | 481206 |
|  | ciężarowe | 50892 | 35,0 | 69,0 | 24,2 | 2645 | 3250359 |
|  | autobusy | 1678 | 40,0 | 69,0 | 27,6 | 2645 | 122466 |
|  | motocykle | 1036 | 4,2 | 69,0 | 2,9 | 2302 | 6915 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | 39 082 039 |

Źródło: Analizy własne

W dalszej części opracowania, wyznaczono dla poszczególnych źródeł emisje takich substancji szkodliwych jak: SO2, NO2, CO, pył, B(α)P oraz CO2 wyrażoną w kg danej substancji na rok.

Wyznaczono także emisję równoważną, czyli zastępczą. Emisja równoważna jest to wielkość ogólna emisji zanieczyszczeń pochodzących z określonego (ocenianego) źródła zanieczyszczeń, przeliczona na emisję dwutlenku siarki. Oblicza się ją poprzez sumowanie rzeczywistych emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, emitowanych z danego źródła emisji i pomnożonych przez ich współczynniki toksyczności zgodnie ze wzorem:

gdzie:

Er - emisja równoważna źródeł emisji,

t - liczba różnych zanieczyszczeń emitowanych ze źródła emisji,

Et - emisja rzeczywista zanieczyszczenia o indeksie t,

Kt - współczynnik toksyczności zanieczyszczenia o indeksie t, który to współczynnik wyraża stosunek dopuszczalnej średniorocznej wartości stężenia dwutlenku siarki eSO2 do dopuszczalnej średniorocznej wartości stężenia danego zanieczyszczenia et co można określić wzorem:

Współczynniki toksyczności zanieczyszczeń traktowane są jako stałe, gdyż są ilorazami wielkości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031).

Tabela 2-18 Współczynniki toksyczności zanieczyszczeń

| Nazwa substancji | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, μg/m3 | Okres uśredniania wyników | Współczynnik toksyczności zanieczyszczenia Kt |
| --- | --- | --- | --- |
| Dwutlenek azotu | 40 | rok kalendarzowy | 0,5 |
| Dwutlenek siarki | 20 | rok kalendarzowy | 1 |
| Tlenek węgla | Brak | - | 0 |
| pył zawieszony PM10 | 40 | rok kalendarzowy | 0,5 |
| Benzo(a)piren | 0,001 | rok kalendarzowy | 20 000 |
| Dwutlenek węgla | Brak | - | 0 |

Źródło: Analizy własne

Emisja równoważna uwzględnia emisję różnego rodzaju zanieczyszczeń, o różnym stopniu toksyczności. Pozwala to na prowadzenie porównań stopnia uciążliwości poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń emitujących różne związki. Umożliwia także w prosty, przejrzysty i przekonywujący sposób znaleźć wspólną miarę oceny szkodliwości różnych rodzajów zanieczyszczeń, a także wyliczać efektywność wprowadzanych usprawnień.

W celu oszacowania ogólnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery ze spalania paliw w budownictwie mieszkaniowym, sektorze handlowo-usługowym i użyteczności publicznej w Gminie Pabianice, koniecznym było posłużenie się danymi pośrednimi. Punkt wyjściowy stanowiła w tym przypadku struktura zużycia paliw i energii gminy, dane o źródłach wysokiej emisji oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Tabela 2-19 Zestawienie zbiorcze emisji substancji do atmosfery z poszczególnych źródeł emisji na terenie Gminy Pabianice w 2018 roku

| Lp. | Substancja | Jednostka | Rodzaj emisji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Niska | Liniowa | Razem |
| 1 | SO2 | Mg/rok | 101 | 13 | 114 |
| 2 | NOx | Mg/rok | 21 | 189 | 210 |
| 3 | CO | Mg/rok | 594 | 430 | 1 024 |
| 4 | pył | Mg/rok | 152 | 10 | 162 |
| 5 | B(a)P | kg/rok | 117 | 0 | 117 |
| 6 | CO2 | Mg/rok | 15 468 | 39 082 | 54 550 |
| 7 | Er | Mg/rok | 1 632 | 805 | 2 437 |

Źródło: Analizy własne

Udział punktowych, rozproszonych i liniowych źródeł w całkowitej emisji poszczególnych substancji do atmosfery przedstawia rysunek 2-20.

Rysunek 2-19 Udział rodzajów źródeł emisji w całkowitej emisji poszczególnych zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Pabianice w 2018 roku

Źródło: Analizy własne

Widoczny na powyższym zestawieniu największy udział niskiej emisji w emisji całkowitej, niemal wszystkich substancji szkodliwych, potwierdza także wyznaczona emisja równoważna (zastępcza, ekwiwalentna) dla omawianych rodzajów źródeł emisji co przedstawia rysunek 2-21.

Rysunek 2-20 Udział emisji zastępczej z poszczególnych źródeł emisji w całkowitej emisji substancji szkodliwych przeliczonych na emisję równoważną SO2w Gminie Pabianice w 2018 roku

Źródło: Analizy własne

Tak duży udział emisji ze źródeł rozproszonych emitujących zanieczyszczenia w wyniku bezpośredniego spalania paliw na cele grzewcze i socjalno-bytowe w mieszkalnictwie oraz w sektorach handlowo-usługowym nie powinien być wielkim zaskoczeniem.

Rodzaj i ilość stosowanych paliw, stan techniczny instalacji grzewczych oraz, co zrozumiałe, brak układów oczyszczania spalin, składają się w sumie na wspomniany efekt.

Należy także pamiętać, że decydujący wpływ na wielkość emisji zastępczej ma ilość emitowanego do atmosfery benzo(a)pirenu, którego wskaźnik toksyczności jest kilka tysięcy razy większy od tego samego wskaźnika dla dwutlenku siarki.

Wynika stąd, że wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Pabianice powinny w pierwszej kolejności dotyczyć kontynuacji programów związanych z ograniczeniem niskiej emisji. W celu zmniejszenia emisji na terenie gminy proponuje się kontynuację dopłat do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne.

## Koszty energii

Koszt wytworzenia 1 GJ energii cieplnej do ogrzewania przykładowego budynku jednorodzinnego przy uwzględnieniu średniego kosztu zakupu oraz sprawności urządzeń działających na poszczególne nośniki energii przedstawia rysunek 2-21.

Poniżej zestawiono założenia przyjęte do analizy. Dane o powierzchni budynku jednorodzinnego to średnia dla budynków istniejących na terenie gminy wynikająca z danych statystycznych.

Tabela 2-20 Charakterystyka przykładowego obiektu jednorodzinnego

| Charakterystyka przykładowego obiektu jednorodzinnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cecha | Jednostka | Opis / wartość |
| Dane techniczne budowlane |  |  |
| Technologia budowy | - | tradycyjna |
| Szerokość budynku | m | 9,0 |
| Długość budynku | m | 8 |
| Wysokość budynku | m | 6 |
| Powierzchnia ogrzewana budynku | m2 | 109 |
| Kubatura ogrzewana budynku | m3 | 273 |
| Sumaryczna powierzchnia okien i drzwi zewnętrznych | m2 | 20,7 |
| Sumaryczna powierzchnia drzwi zewnętrznych | m2 | 4,0 |
| Dane energetyczne |  |  |
| Jednostkowy wskaźnik zapotrzebowania na ciepło | GJ/m2 | 0,63 |
| Roczne zapotrzebowanie na ciepło budynku | GJ/rok | 69,0 |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku | kW | 9 |
| Typ kotła | - | węglowy |
| Sprawność kotła | % | 65 |

Źródło: Obliczenia własne

Ponadto przyjęto poniższe ceny paliw i energii (cena z VAT i ewentualny transport):

- cena węgla do kotłów komorowych 850 zł/tonę;

- cena węgla do kotłów retortowych 900 zł/tonę;

- cena drewna opałowego 197 zł/m3;

- cena słomy 74 zł/m3;

- cena oleju opałowego 3,30  zł/litr;

- cena gazu płynnego LPG 2,09 zł/litr;

- koszt gazu ziemnego zgodnie z taryfą PGNiG S.A. (dla taryfy W-3.6) oraz PSG Sp. z o.o.

- ceny energii elektrycznej zgodnie z taryfą PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. (dla taryfy G12 – 70% ogrzewania w taryfie nocnej oraz 30% w taryfie dziennej);

- ceny energii elektrycznej zgodnie z taryfą PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. (dla taryfy G11);

- pompa ciepła zasilana energią elektryczną w taryfie G11.

W niniejszej analizie nie uwzględnia się kosztów ewentualnej obsługi i remontów urządzeń oraz nakładów inwestycyjnych niezbędnych do poniesienia w przypadku zmiany nośnika energii.

Przyjęto również sprawności wytwarzania w zależności od sposobu ogrzewania i rodzaju stosowanego paliwa. Przedstawiono również efekt energetyczny spowodowany zmianą kotła węglowego na inne alternatywne źródło ciepła (Tabela 2-23).

Tabela 2-21 Roczne zużycie paliw na ogrzanie budynku indywidualnego z uwzględnieniem sprawności energetycznej urządzeń grzewczych oraz potencjał redukcji zużycia energii w wyniku zastosowania technologii alternatywnej do kotła węglowego komorowego

| Roczne zużycie paliwa dla różnych źródeł ciepła |  |  |  | Redukcja zużycia energii paliwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj kotła | Sprawność urządzenia, %* | Zużycie paliwa |  |  |
|  |  | Ilość | Jednostka |  |
| Kocioł węglowy - tradycyjny | 65 | 4,6 | Mg/a | - |
| Kocioł węglowy - retortowy | 85 | 3,3 | Mg/a | 23,4% |
| Kocioł gazowy | 90 | 2191 | m3/a | 27,8% |
| Kocioł olejowy | 88 | 2,2 | m3/a | 26,0% |
| Kocioł LPG | 90 | 3,2 | m3/a | 27,7% |
| Kocioł na drewno | 80 | 6,6 | Mg/a | 18,8% |
| Kocioł na słomę | 80 | 37,5 | m3/a | 18,7% |
| Pompa ciepła zasilana en.elektr.** | 350 | 6,5 | MWh/rok | 78,3% |
| Ogrzewanie elektryczne | 100 | 19,2 | MWh/rok | 35,0% |
| * sprawność średnioroczna |  |  |  |  |
| * dla pomp ciepła określa współczynnik COP, tu przyjęto COP=3,5 |  |  |  |  |

Źródło: Obliczenia własne

Rysunek 2-21 Porównanie kosztów wytworzenia energii w odniesieniu do energii użytecznej dla różnych nośników

Źródło: Obliczenia własne

Na podstawie powyższego rysunku można stwierdzić, że najniższy koszt wytworzenia ciepła w przeliczeniu na ilość ciepła użytecznego (potrzebnego do zachowania normatywnego komfortu cieplnego) występuje w przypadku kotłowni zasilanej paliwami stałymi na drewno, a w dalszej kolejności na słomę, węgiel do kotłów retortowych oraz komorowych.

Konkurencyjne pod względem kosztów eksploatacyjnych jest ogrzewanie pompą ciepła, która ponad 2/3 energii potrzebnej do ogrzewania pobiera z gruntu (lub innego źródła), a mniej niż 1/3 w postaci energii konwencjonalnej jaką zazwyczaj jest energia elektryczna. Najwyższe koszty dla przykładowego budynku jednorodzinnego występują w przypadku zasilania w ciepło energią elektryczną, gazem płynnym oraz olejem opałowym.

W przypadku rozważania zmiany źródła ciepła trzeba się liczyć z poniesieniem znacznych nakładów inwestycyjnych, których nie uwzględniono na omawianym rysunku.

Rysunek 2-22 Porównanie rocznych kosztów wytworzenia energii w odniesieniu do jednostkowych wskaźników kosztów energii użytecznej dla różnych nośników

Źródło: Obliczenia własne

# Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw, energii elektrycznej oraz ciepła

Do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii zalicza się, niezależnie od parametrów technicznych źródła, energię elektryczną lub ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych, w szczególności:

- z elektrowni wodnych,

- z elektrowni wiatrowych,

- ze źródeł wytwarzających energię z biomasy,

- ze źródeł wytwarzających energię z biogazu,

- ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych,

- ze słonecznych kolektorów do produkcji ciepła,

- ze źródeł geotermicznych.

Cechy odnawialnych źródeł energii w stosunku do technologii konwencjonalnych:

- zwykle wyższy koszt początkowy,

- generalnie niższe koszty eksploatacyjne,

- źródło przyjazne środowisku – czysta technologia energetyczna,

- zwykle opłacalne ekonomicznie w oparciu o metodę obliczania kosztu w cyklu żywotności,

- odnawialne źródła energii charakteryzuje duża zmienność ilości produkowanej energii w zależności od pory dnia i roku, warunków pogodowych czy lokalizacji geograficznej miejsca ich pozyskiwania.

Aspekty związane ze stosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii:

- środowiskowe – każda oszczędność i zastąpienie energii i paliw konwencjonalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny) energią odnawialną prowadzi do redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, co wpływa na lokalne środowisko oraz przyczynia się do zmniejszenia globalnego efektu cieplarnianego,

- ekonomiczne – technologie i urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, jak już wspomniano, nie należą do najtańszych, chociaż dzięki dużemu rozwojowi tego rynku, ich ceny sukcesywnie maleją. Ich przewagą nad źródłami tradycyjnymi jest natomiast znacznie tańsza eksploatacja. Z tego też powodu, patrząc w dłuższej perspektywie czasu, wiele z zastosowań OZE będzie opłacalne ekonomicznie. Nie bez znaczenia jest też możliwość ubiegania się o dofinansowanie takiego przedsięwzięcia z krajowych lub zagranicznych funduszy ekologicznych, które przede wszystkim preferują stosowanie OZE,

- społeczne – rozwój rynku odnawialnych źródeł energii to praca dla wielu ludzi, zmniejszenie lokalnych wydatków na energię,

- prawne – umowy międzynarodowe, zobowiązania niektórych krajów oraz Unii Europejskiej do ochrony klimatu Ziemi i produkcji części energii z energii odnawialnej, prawo krajowe narzucające obowiązki na wytwórców energii, projektantów budynków, deweloperów oraz właścicieli, wszystko to ma przyczynić się do wzrostu udziału OZE w produkcji energii na świecie.

Obecnie udział niekonwencjonalnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym krajów Unii Europejskiej przekroczył 10%, a ich znaczenie stale wzrasta. Cele w zakresie stosowania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku 20% udziału energii odnawialnej w gospodarce UE.

Główne cele Polityki energetycznej Polski do roku 2030 w tym obszarze obejmują:

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii finalnej do 15% w roku 2020 i 20% w roku 2030,

- osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz utrzymanie tego poziomu w latach następnych,

- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.

Działania na rzecz rozwoju wykorzystania OZE wymieniane w powyższym dokumencie to m.in.:

- utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez system świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów). Instrument ten zostanie skorygowany poprzez dostosowanie do mającego miejsce obecnie i przewidywanego wzrostu cen energii produkowanej z paliw kopalnych,

- wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia o charakterze podatkowym, zachęcających do szerszego wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów geotermalnych (w tym przy użyciu pomp ciepła) oraz energii słonecznej (przy zastosowaniu kolektorów słonecznych),

- wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do roku 2020 co najmniej jednej biogazowni w każdej gminie,

- utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE.

Mówiąc o dostępności odnawialnych źródeł energii powinniśmy mieć na myśli takie ich zasoby, które nie są jedynie teoretycznie dostępnymi, ani nawet możliwymi do pozyskania i wykorzystania przy obecnym stanie techniki, ale takimi, których pozyskanie i wykorzystanie będzie opłacalne ekonomicznie. Takie podejście sprawia, że wykorzystywane zasoby energii odnawialnej są dużo mniejsze od zasobów teoretycznych, co obrazuje poniższy rysunek.

Rysunek 3-1 Różnica potencjałów dostępności zasobów odnawialnych źródeł energii

Źródło: Analizy własne

Z tego powodu potencjał teoretyczny ma małe znaczenie praktyczne i w większości opracowań oraz prognoz wykorzystuje się potencjał techniczny. Określa on ilość energii, którą można pozyskać z zasobów krajowych za pomocą najlepszych technologii przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej formy końcowe (ciepło, energia elektryczna), ale przy uwzględnieniu ograniczeń przestrzennych i środowiskowych. Jednym z takich ograniczeń są obszary NATURA 2000, które wg informacji Ministerstwa Środowiska zajmą docelowo 18% powierzchni naszego kraju. Na terenie gminy obszary NATURA 2000 nie występują. Obszary te zostały utworzone w celu ochrony zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Obszary NATURA 2000 często obejmują tereny rolne oraz doliny rzeczne, a więc wpływają na możliwości wykorzystania energii wiatru i wody, co oczywiście nie powinno stać się powodem ograniczania, czy likwidacji tychże obszarów.

Szacowany potencjał odnawialnych źródeł energii w Polsce jednoznacznie wskazuje, na najwyższy udział w tym zestawieniu energii wiatru oraz biomasy, przy czym wykorzystuje się obecnie około 20% tego potencjału.

Zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energii finalnej w 2020 r. ma wynieść dla Polski 15%. Udział ten wynosił na koniec 2010 roku około 7%, przy czym znaczna cześć tej energii produkowana była w elektrowniach wodnych oraz poprzez współspalanie biomasy z węglem w elektrowniach zawodowych i przemysłowych.

Strukturę produkcji energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym oraz udział poszczególnych technologii OZE w jej produkcji pokazano na kolejnych rysunkach.

Rysunek 3-2 Struktura produkcji energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym – stan na grudzień 2016

Źródło: www.pse.pl, analizy własne

Rysunek 3-3Udział poszczególnych technologii OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce w latach 2005 – 2016

Źródło: www.ure.pl, analizy własne

Największą szansę we wzroście udziału OZE w produkcji energii w Polsce upatruje się w energii słonecznej, wiatru oraz biomasie.

## Energia wiatru

Na poniższym rysunku przedstawiono zasoby energii wiatrowej w Polsce.

Rysunek 3-4 Zasoby energii wiatrowej w Polsce

Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Z powyższego rysunku wynika, że gmina Pabianice leży na obszarze o korzystnych warunkach dla budowy siłowni wiatrowej. Średnia prędkość wiatru na wysokości 30 m nad powierzchnią ziemi wynosi 4 – 4,5 m/s. Obecnie na terenie gminy brak zlokalizowanych siłowni wiatrowych.

Przed podjęciem decyzji o budowie elektrowni wiatrowej w miejscu gdzie występuje duża wietrzność niezbędne jest przeprowadzenie badań: siły, kierunku i częstości występowania wiatrów. Na podstawie przeprowadzonych analiz budowa turbin wiatrowych o dużych mocach ma sens ekonomiczny tylko w rejonach o średniorocznej prędkości wiatru powyżej 4,0 m/s.

Z produkcją energii elektrycznej w wykorzystaniu siły wiatru wiąże się szereg zalet, ale również szereg wad, z których należy zdawać sobie sprawę.

Do podstawowych zalet energetyki wiatrowej należą:

- naturalna odnawialność zasobów energii wiatru bez ponoszenia kosztów,

- niskie koszty eksploatacyjne siłowni wiatrowych,

- duża dekoncentracja elektrowni – pozwala to na zbliżenie miejsca wytwarzania energii elektrycznej do odbiorcy.

Wadami elektrowni wiatrowych są:

- wysokie koszty inwestycyjne rzędu,

- niska przewidywalność produkcji,

- niskie wykorzystanie mocy zainstalowanej,

- trudności z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej,

- trudności lokalizacyjne ze względu na ochronę krajobrazu oraz ochronę dróg przelotów ptaków,

- dość wysoki poziom hałasu - pochodzi on głównie z obracających się łopat wirnika; nie jest to dźwięk o dużym natężeniu, ale problemem jest jego monotonność i oddziaływanie na psychikę człowieka. Strefą ochronną powinien być objęty obszar w promieniu około 500 m wokół masztu elektrowni.

Ponadto istniejące w Polsce uwarunkowania prawne nadal nie sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej. Obowiązujące od 1997 roku Prawo energetyczne nakazuje uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego gmin niekonwencjonalnych źródeł energii. Aby taki obiekt mógł być wybudowany niezbędna jest pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Zakłady energetyczne z kolei przed wydaniem warunków przyłączenia wymagają pozytywnej ekspertyzy możliwości współpracy elektrowni wiatrowej z systemem energetycznym.

Niestety występowanie dobrych warunków wiatrowych nie zawsze pokrywa się z dobrymi warunkami systemowymi, a istniejąca w polskim prawie luka prawna nie określa kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność finansową za rozbudowę infrastruktury energetycznej. Dodatkowo niska przewidywalność produkcji ponosi za sobą konieczność zapewnienia przez operatora systemu rezerwy mocy w postaci innych, zazwyczaj konwencjonalnych źródłach energii. Z tych powodów pod względem technicznym elektrownie wiatrowe traktowane są jako mało atrakcyjne rozwiązania.

Z analiz ekonomicznych wynika, że energia elektryczna produkowana w elektrowni wiatrowej jest zdecydowanie (ok. 2 razy) droższa od produkowanej w elektrowni konwencjonalnej. Ponadto producenci energii wiatrowej oczekują, że cała produkcja bez względu na zapotrzebowanie, będzie odbierana przez system elektroenergetyczny.

Natomiast zawodowa energetyka pracuje w cyklu planowania dobowego i oczekuje od wytwórców energii zaplanowania energii na dobę naprzód. Ta sprzeczność oczekiwań jest dużym hamulcem w rozwoju energetyki wiatrowej.

Reasumując zaleca się, aby wspierać przedsiębiorców, którzy będą wyrażać chęć budowy siłowni wiatrowych, zwłaszcza małej mocy, z których produkcja energii elektrycznej pokrywałaby przede wszystkim potrzeby własne przedsiębiorstwa. Programowe podejście do rozwoju energetyki odnawialnej powinno uwzględniać mechanizmy zachęcające do tworzenia małej energetyki rozproszonej, dzięki czemu rynek energii zostanie częściowo zamknięty w granicach gminy, czy regionu, a co za tym idzie również przepływ pieniędzy.

W przypadku zainteresowania inwestorów budową turbin wiatrowych na terenie gminy muszą oni przeprowadzić pomiary siły i kierunków wiatru prowadzonych przez okres co najmniej 1 do 2 lat.

## Energia geotermalna

W Polsce wody geotermalne mają na ogół temperatury nieprzekraczające 100°C. Wynika to z tzw. stopnia geotermicznego, który w Polsce waha się od 10 do 110 m, a na przeważającym obszarze kraju mieści się w granicach od 35 – 70 m. Wartość ta oznacza, że temperatura wzrasta o 1°C na każde 35 – 70 m.

W Polsce zasoby energii wód geotermalnych uznaje się za duże, ponadto występują na obszarze około 2/3 terytorium kraju. Nie oznacza to jednak, że na całym tym obszarze istnieją obecnie warunki techniczno-ekonomiczne uzasadniające budową instalacji geotermalnych. Przy znanych technologiach pozyskiwania i wykorzystywania wody geotermalnej w obecnych warunkach ekonomicznych najefektywniej mogą być wykorzystane wody geotermalne o temperaturze większej od 60°C. W zależności od przeznaczenia i skali wykorzystania ciepła tych wód oraz warunków ich występowania, nie wyklucza się jednak przypadków budowy instalacji geotermalnych, nawet gdy temperatura wody jest niższa od 60°C.

Tabela 3-1 Potencjalne zasoby energii geotermalnej w Polsce

| Lp. | Nazwa okręgu | Powierzchnia obszaru, km2 | Formacja geologiczna | Objętość wód geotermalnych, km2 | Zasoby energii cieplnej, mln t. p. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | grudziądzko-warszawski | 70 000 | kreda / jura / trias | 2 766 334 | 9 835 2 107 |
| 2. | szczecińsko-łódzki | 67 000 | kreda / jura / trias | 2 580 274 | 16 627 2 185 |
| 3. | przedsudecko-północnoświętokrzyski | 39 000 | perm / trias | 155 | 995 |
| 4. | pomorski | 12 000 | perm / karbon / dewon / lias / trias | 21 | 162 |
| 5. | lubelski | 12 000 | karbon / dewon | 30 | 193 |
| 6. | przybałtycki | 15 000 | kambr / perm / mezozoik | 38 | 241 |
| 7. | podlaski | 7 000 |  | 17 | 113 |
| 8. | przedkarpacki | 16 000 | trias / jura / kreda / trzeciorzęd | 362 | 1 555 |
| 9. | karpacki | 13 000 |  | 100 | 714 |
| RAZEM |  | 251 000 | - | 6 677 | 32 620 |

Źródło: http://www.pga.org.pl

Łączne zasoby cieplne wód geotermalnych na terenie Polski oszacowane zostały na około 32,6 mld t. p. u. (ton paliwa umownego). Wody zawarte w poziomach wodonośnych występujących na głębokościach 100 – 4000 m mogą być gospodarczo wykorzystywane jako źródła ciepła praktycznie na całym obszarze Polski. Pod względem technicznym stosowanie ich jest możliwe, wymaga to natomiast zróżnicowanych i wysokich nakładów finansowych.

Wody geotermalne wypełniają wielopiętrowe i różnowiekowe piaszczyste i węglanowe zbiorniki skalne na Niżu Polskim i w Karpatach, a skumulowana w nich energia jest energią odnawialną i ekologiczną.

Rysunek 3-5 Zasoby energii geotermalnej w Polsce

Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Na podstawie powyższego rysunku obszar Gminy Pabianice leży w umiarkowanie korzystnej strefie zasobów geotermalnych. Gęstość strumienia cieplnego określono na ok. 70 mW/m2.

Potencjały te są nieznaczne, a pozyskanie energii geotermalnej wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych.

Na terenie gminy Pabianice potencjał energii geotermalnej obecnie nie jest wykorzystywany.

Alternatywą dla dużych systemów energetyki geotermalnej mogą być inne rozwiązania wykorzystujące energię skumulowaną w gruncie, takie jak pompy ciepła czy układy wentylacji mechanicznej współpracujące z gruntowymi wymiennikami ciepła.

Proponuje się zatem wspieranie przez gminę podmiotów i właścicieli budynków instalujących tego typu rozwiązania w pozyskiwaniu środków finansowych na tego typu przedsięwzięcia.

Zastosowanie pomp ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem, które odbiera ciepło z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza – i przekazuje je do instalacji c.o. i c.w.u., ogrzewając w niej wodę (rysunek poniżej), albo do instalacji wentylacyjnej ogrzewając powietrze nawiewane do pomieszczeń. Przekazywanie ciepła z zimnego otoczenia do znacznie cieplejszych pomieszczeń jest możliwe dzięki zachodzącym w pompie ciepła procesom termodynamicznym. Do napędu pompy potrzebna jest energia elektryczna. Jednak ilość pobieranej przez nią energii jest około 3-krotnie mniejsza od ilości dostarczanego ciepła.

Pompy ciepła najczęściej odbierają ciepło z gruntu. Niezbędny jest do tego wymiennik ciepła wykonany przeważnie z rur z tworzywa sztucznego układanych pod powierzchnią gruntu. Przepływający nimi czynnik ogrzewa się od gruntu, który na głębokości 2 m pod powierzchnią ma zawsze dodatnią temperaturę. Za pośrednictwem czynnika ciepło dostarczane jest do pompy. Najczęściej spotykanymi wymiennikami są wymienniki gruntowe i w zależności od sposobu ułożenia (jedna lub dwie płaszczyzny, spirala) trzeba na nie przeznaczyć powierzchnię od kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych. Dwie spośród wielu wartości, które charakteryzują pompy ciepła to: moc grzewcza oraz pobór mocy elektrycznej. Stosunek tych wartości określany jest jako współczynnik efektywności pompy ciepła (COP). Aby uzyskać dobry efekt ekonomiczny i ekologiczny wartość COP nie powinna być mniejsza od 3,5. Poglądowy schemat instalacji pompy ciepła w domu jednorodzinnym pokazano poniżej.

| 1 2 3 | 1. Wymiennik gruntowy: - grunt, - woda gruntowa, - woda powierzchniowa. 2. Pompa ciepła. 3. Wewnętrzna instalacja grzewcza/chłodnicza: - przewody tradycyjne. |
| --- | --- |

Rysunek 3-6 Schemat instalacji pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym

Źródło: RETScreen

Moc cieplna pompy jest podawana w ściśle określonym zakresie temperatur, który z kolei zależy od rodzaju dolnego i górnego źródła ciepła. Moc pompy ciepła dobiera się na podstawie uprzednio oszacowanego zapotrzebowania cieplnego budynku.

Współczynnik efektywności w sprężarkowych pompach ciepła jest tym wyższy, im mniejsza jest różnica temperatur pomiędzy górnym a dolnym źródłem.

Parametrami określającymi ilościowo dolne źródło ciepła są: zawartość ciepła, temperatura źródła i jej zmiany w czasie; natomiast od strony technicznej istotne są: możliwość ujęcia i pewność eksploatacji.

Górne źródło ciepła stanowi instalacja grzewcza, jest ono więc tożsame z potrzebami cieplnymi odbiorcy. Parametry techniczne pomp ciepła ograniczają ich przydatność do następujących celów:

- ogrzewania podłogowego: 25 - 30°C

- ogrzewania sufitowego: do 45°C

- ogrzewania grzejnikowego o obniżonych parametrach: np. 55/40°C

- podgrzewania ciepłej wody użytkowej: 55 - 60°C

- niskotemperaturowych procesów technologicznych: 25 - 60°C.

Ze względów ekonomicznych oraz strat wynikających z przesyłu ciepła, pompy ciepła winno się montować w pobliżu źródeł ciepła, zarówno dolnego jak i górnego.

Przystępując do oceny efektywności ekonomicznej zastosowania pomp ciepła warto pamiętać, że energia elektryczna stosowana do napędu sprężarki jest zdecydowanie najdroższa spośród dostępnych nośników, zatem o opłacalności decydować będzie przede wszystkim średnia efektywność energetyczna w rocznym okresie eksploatacji urządzenia, natomiast przy dobrze zaizolowanym budynku konkurencyjne pod względem kosztów eksploatacji są tylko paliwa stałe, a z nimi wiąże się już zdecydowanie większa lokalna emisja oraz mniejsza wygoda obsługi. Nie bez znaczenia są również stosunkowo duże koszty inwestycyjne, które dla domku jednorodzinnego wahają się w zależności od rodzaju technologii w granicach 30 do 50 tys. zł.

Podejmując decyzję o zastosowaniu pomp ciepła należy bardzo starannie przeanalizować celowość takiej inwestycji, a w szczególności porównać z innymi możliwymi do zastosowania źródłami ciepła.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła jest dobrym uzupełnieniem systemu wentylacyjno-grzewczego budynku gdy współpracuje z układem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Może on być wykonany jako rurociąg zakopany w ziemi, którym przepływa powietrze wentylacyjne lub jako wymiennik ze złożem żwirowym.

W gruncie panuje prawie stała temperatura około 4°C - czyli temperatura panująca na głębokości około 1,5 metra pod powierzchnią ziemi. Wprowadzone do wymiennika powietrze zewnętrzne ogrzewa się wstępnie zimą. Latem gruntowy wymiennik ciepła spełnia rolę najtańszego klimatyzatora – obniża temperaturę powietrza wprowadzanego do budynku o kilka stopni.

Konstrukcja żwirowego GWC zaprojektowana jest jako naturalne złoże czystego płukanego żwiru umieszczonego w gruncie. Przepływające powietrze przez żwir (w zależności od pory roku) jest latem ochładzane i osuszane, zimą podgrzewane i nawilżane, a przez cały rok filtrowane z pyłków roślin i bakterii. Bezpośredni kontakt złoża z otaczającym gruntem rodzimym ułatwia szybką regenerację temperatury złoża. Schemat budowy złoża pokazano na poniższym rysunku.

|  | 1. Czerpnia powietrza zewnętrznego. 2. Kanał rozprowadzający powietrze w poziomie. 3. Złoże rozprowadzające powietrze do dna GWC. 4. Żwirowe złoże akumulacyjne. 5. Złoże zbierające powietrze. 6. Poziomy kanał zbierający-ujęcie powietrza do budynku. 7. Humus-ziemia, trawa. 8. Styropian. 9. Grunt rodzimy. 10. Instalacja zraszająca. |
| --- | --- |

Rysunek 3-7 Schemat złoża gruntowego wymiennika ciepła

Źródło: www.taniaklima.pl

Wg danych z wykonanych pomiarów na istniejącej instalacji tego typu w dużym budynku biurowym przy temperaturze zewnętrznej około -200C wymienniki podgrzewały powietrze do 00C, w przypadku wyłączania ich na okres nocny. Przy pracy bez przerwy temperatura powietrza za wymiennikami spadła do -50C.

Podczas lata przy temperaturze zewnętrznej 240C, za wymiennikami uzyskano temperaturę 140C, co pozwala na poprawę mikroklimatu w budynku.

Przykład analizy techniczno-ekonomicznej dla zastosowania pompy ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń w domu jednorodzinnym w programie RETScreen International

Założenia do analizy:

Analizę techniczno-ekonomiczną dla zastosowania sprężarkowej pompy ciepła jako źródła ciepła do celów grzewczych przeprowadzono porównując to rozwiązanie techniczne jako alternatywne dla źródła węglowego i źródła ciepła na gaz ziemny dla budynku z zaprojektowaną instalacją wodną c.o., przystosowaną do parametrów niskotemperaturowych.

Obliczenia przeprowadzono dla budynku mieszkalnego o następującej charakterystyce:

- budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej 112 m2,

- jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło wynosi 71 W/m2,

- zapotrzebowanie na moc na potrzeby ogrzewania około 8 kW,

- jednostkowe zużycie ciepła wynosi 0,58 GJ/m2,

- zużycie ciepła 65 GJ/rok.

Dane techniczno-ekonomiczne dla źródeł ciepła:

Ogrzewanie za pomocą pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym poziomym:

- cena - energia elektryczna: ok. 0,60 zł/kWh,

- współczynnik efektywności systemu grzewczego (COP): 3.5,

- koszt instalacji źródła: 35 000 zł (od kosztu pompy ciepła odjęto koszt kotła węglowego na ekoret 10 000 zł, a w przypadku kotła gazowego – 12 000 zł),

- roczny koszt ogrzewania: 2 904 zł/rok.

Ogrzewanie za pomocą kotła węglowego niskotemperaturowego z automatycznym podajnikiem:

- cena – węgiel ekoret: 900 zł/Mg z VAT i transportem,

- wartość opałowa paliwa 25 MJ/kg,

- sprawność systemu grzewczego: 80%,

- roczny koszt ogrzewania: 2 744 zł/rok.

Rysunek 3-8 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych – c.o. z paliwa węglowego - bez dotacji

Źródło: Analizy własne

Ogrzewanie za pomocą kotła gazowego, niskotemperaturowego:

- cena – gaz ziemny: 2,16 zł/m3 z VAT,

- wartość opałowa paliwa 35,6 GJ/m3,

- sprawność systemu grzewczego: 88%,

- roczny koszt ogrzewania: 4 406 zł/rok.

Rysunek 3-9 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych – c.o. z paliwa gazowego - bez dotacji

Źródło: Analizy własne

Na podstawie powyższych danych i założeń opłacalność zastosowania pomp ciepła występuje w przypadku stosowania droższego paliwa - gazu ziemnego.

## Energia spadku wody

Rozwój elektrowni wodnych jest ograniczony warunkami prawnymi, lokalizacyjnymi, wymogami terenowymi i geomorfologicznymi oraz potencjałem kapitałowym inwestora. Najwięcej funduszy pochłania budowa obiektów hydrotechnicznych piętrzących wodę (jaz, zapora). Charakterystyczne dla elektrowni wodnych są znikome koszty eksploatacji (wynoszące średnio około 0,5÷1% łącznych nakładów inwestycyjnych rocznie) oraz wysoka sprawność energetyczna (90÷95%).

Polska leży na terenach o niewielkich zasobach wodnych, których wykorzystanie dla celów energetycznych jest poważnie ograniczone (w niektórych krajach jak np. w Norwegii elektrownie wodne pokrywają zapotrzebowanie na energię elektryczną prawie w 100%). Ze względu na deficyty wody (szczególnie w okresie niskich stanów) przy istniejącej i planowanej zabudowie rzek, priorytet mają zagadnienia gospodarki wodnej.

Gmina Pabianice leży w dorzeczu Odry. Główne rzeki przepływające przez teren gminy to:

- Ner - rzeka, na wysoczyźnie Łaskiej i Kotlinie Kolskiej,

- Dobrzynka- rzeka Wyżyny Łódzkiej, lewy dopływ Neru, źródła rzeki znajdują się we wsi Górki Duże, zaś ujście w granicach administracyjnych Łodzi,

- Pabianka - jeden z większych dopływów Dobrzynki,

- Wrząca – źródła jej znajdują początek w mieście Zgierz (ul. Mokra), natomiast ujście znajduje w rzece Sokołówce.

Oprócz wymienionych powyżej rzek i potoków występuje także szereg niewielkich, często okresowych, cieków wodnych.

Obecnie na terenie gminy nie wykorzystuje się energii spadku wody.

## Energia słoneczna

Energię słoneczną można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i do produkcji ciepłej wody, bezpośrednio poprzez zastosowanie specjalnych systemów do jej pozyskiwania i akumulowania. Ze wszystkich źródeł energii, energia słoneczna jest najbezpieczniejsza.

W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Największe szanse rozwoju w krótkim okresie mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych.

Ze względu na wysoki udział promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym, praktycznego znaczenia w naszych warunkach nie mają słoneczne technologie wysokotemperaturowe oparte na koncentratorach promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1 600 godzin na rok.

Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie.

Ze względu na fizykochemiczną naturę procesów przemian energetycznych promieniowania słonecznego na powierzchni Ziemi, wyróżnić można trzy podstawowe i pierwotne rodzaje konwersji:

- konwersję fotochemiczną energii promieniowania słonecznego prowadzącą dzięki fotosyntezie do tworzenia energii wiązań chemicznych w roślinach w procesach asymilacji,

- konwersję fototermiczną prowadzącą do przetworzenia energii promieniowania słonecznego na ciepło,

- konwersję fotowoltaiczną prowadzącą do przetworzenia energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

Potencjał techniczny wykorzystania energii słonecznej w procesie konwersji fototermicznej (instalacje z kolektorami słonecznymi) oraz fotowoltaicznej (układy ogniw fotowoltaicznych) pokazano na poniższym rysunku. Potencjał ten uwzględnia sprawność przetwarzania energii promieniowania słonecznego na ciepło i energię elektryczną.

Rysunek 3-10 Potencjał techniczny wykorzystania energii słonecznej w Polsce

Źródło: Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Nie istnieją środki prawne, które nakazywałyby montaż urządzeń typu kolektor słoneczny, ogniwo fotowoltaiczne, niemniej jednak zaleca się promowanie tego typu rozwiązań, jako korzystnych głównie pod względem ekologicznym.

Kolektory jako urządzenia o dość niskich parametrach pracy znakomicie nadają się do ogrzewania wody w basenach kąpielowych. Często w takich przypadkach kolektory wspomagają nie tylko ogrzewanie wody basenu, ale także jak już wspomniano produkcję wody użytkowej, w mniejszym stopniu, wody w obiegu centralnego ogrzewania. Układy takie sprawdzają się w obiektach o dużym i równomiernym zapotrzebowaniu na c.w.u.

Coraz bardziej interesujące jest stosowanie urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej w układach fotowoltaicznych, hybrydowych i podobnych z uwagi na malejący koszt inwestycyjny tego typu instalacji. Koszt małych instalacji fotowoltaicznych kształtuje się na poziomie 6 zł/W mocy zainstalowanej (koszt ten spadł w stosunku do 2002 roku o ponad 2 razy). Jednostkowy koszt większych instalacji jest jeszcze niższy. Wraz z rozwojem tej technologii rośnie również sprawność instalacji fotowoltaicznych (w chwili obecnej sprawność ogniw fotowoltaicznych waha się w granicach od 14-17%). Dlatego też preferuje się stosowanie tego typu urządzeń na terenie Gminy Pabianice.

Instalacja kolektorów słonecznych musi być dostosowana do potrzeb odbiorcy oraz warunków związanych np. z usytuowaniem obiektu mieszkalnego oraz musi być również dostosowana do konwencjonalnego systemu grzewczego. Kryterium klasyfikacji systemów tego typu jest na ogół charakter przepływu czynnika roboczego w układzie.

Instalacje, w których ruch ma charakter naturalny wywołany konwekcją swobodną nazywamy termosyfonowymi (albo pasywnymi), gdy ruch wywołany jest pompą cyrkulacyjną, aktywnymi. Systemy aktywne pośrednie posiadają wymiennik ciepła oddzielający obieg kolektorowy (przepływa w nim czynnik odbierający ciepło w kolektorach słonecznych) od obiegu wody użytkowej. Niezamarzającymi czynnikami roboczymi przepływającymi przez kolektor mogą być roztwory glikolów etylenowych, węglowodorów, olejów silikonowych. Pośrednie systemy znajdują więc przede wszystkim zastosowanie w strefach klimatycznych, gdzie może nastąpić zamarzanie wody. W polskich warunkach klimatycznych ten rodzaj systemu jest szeroko rozpowszechniony. Ułatwia on eksploatację instalacji, gdyż nie powoduje konieczności spuszczania wody w okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych, a również umożliwia korzystanie z instalacji w okresie wczesno – wiosennym i późno – jesiennym, gdy występują przymrozki, ale wartości gęstości strumienia energii promieniowania słonecznego mogą być duże i zachęcać do korzystania z systemu. Możliwa jest oczywiście i praca instalacji z niezamarzającym czynnikiem roboczym również zimą przy korzystnych warunkach nasłonecznienia. W układach pośrednich stosuje się najczęściej tzw. wymiennikowe zasobniki ciepłej wody użytkowej. Wymiennik ciepła może mieć formę spiralnej wężownicy umieszczonej wewnątrz zasobnika ciepłej wody użytkowej lub nawiniętej na obwodzie zbiornika akumulującego.

Na poniższym rysunku zaprezentowano schemat funkcjonalny aktywnego, pośredniego systemu, z wydzielonym wymiennikiem ciepła. Układy takie powinny być systemami towarzyszącymi tradycyjnym instalacjom podgrzewania ciepłej wody użytkowej, gdyż same nie mogą zagwarantować pełnego pokrycia całorocznego zapotrzebowania, w tym również latem ze względu na możliwość sekwencyjnego występowania ciągu dni pochmurnych.

Rysunek 3-11 Schemat funkcjonalny instalacji z obiegiem wymuszonym (system aktywny pośredni)

Źródło: RETScreen

Koszty inwestycyjne dla układu solarnego na potrzeby c.w.u., dla czteroosobowej rodziny wynoszą w zależności od typu kolektorów słonecznych, a także producenta w granicach od 10 000 zł do 15 000 zł. Do produkcji ciepłej wody można zastosować z dużym powodzeniem kolektory płaskie. Dla czteroosobowej rodziny wystarczy od 4 do 6 m2 powierzchni kolektora. Wymagana minimalna pojemność zbiornika ciepłej wody dla czteroosobowej rodziny powinna wynosić 200 l. Zazwyczaj zasobniki ciepłej wody wyposażone są w dodatkową grzałkę elektryczną lub podwójną wężownicę umożliwiającą zimą ogrzewanie wody za pomocą kotła centralnego ogrzewania.

Opłacalność wykorzystania kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody zależy od wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę oraz od sposobu jej przygotowywania w stanie istniejącym, z którym porównujemy instalację z kolektorami. Chodzi głównie o cenę energii, którą wykorzystujemy do podgrzewania wody.

Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę czas zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych jest krótszy. Inwestycja jest szczególnie opłacalna dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, basenów i obiektów sportowych wykorzystywanych w lecie. Może być ona również z powodzeniem stosowana tam gdzie zużywa się duże ilości ciepłej wody.

Korzystne efekty ekonomiczne uzyskuje się także w przypadku kolektorów słonecznych do podgrzewania powietrza np. do suszenia siana.

Przykład analizy techniczno-ekonomicznej dla zastosowania układu solarnego podgrzewania wody   domu jednorodzinnym w programie RETScreen International

Założenia do analizy:

Analiza techniczno-ekonomiczna dla zastosowania układu solarnego jako dodatkowego źródła do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej współpracującego z instalacją c.w.u. ze źródłem węglowym (kocioł dwufunkcyjny węglowy) i z instalacją c.w.u. z akumulacyjnym podgrzewaczem wody zasilanym energią elektryczną.

Założenia:

- zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny mieszkającej w domu jednorodzinnym określono na poziomie 240 l/dobę,

- stacja meteorologiczna: Łódź,

- woda jest podgrzewana do 55oC,

- całkowita sprawność instalacji c.w.u. ze źródłem węglowym: 49%,

- całkowita sprawność instalacji c.w.u. ze źródłem na energię elektryczną: 96%,

- całkowita sprawność instalacji c.w.u. ze źródłem na gaz ziemny: 88%,

- koszt instalacji kolektorów słonecznych ok. 11 000 zł,

- cena - gaz ziemny 2,16 zł/m3 z VAT,

- cena – węgiel kamienny 900 zł/tonę z VAT,

- cena - energia elektryczna: 0,60 zł/kWh.

Rysunek 3-12 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych – c.w.u. z węgla kamiennego

Źródło: Analizy własne

Rysunek 3-13 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych – c.w.u. z energii elektrycznej

Źródło: Analizy własne

Rysunek 3-14 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych – c.w.u. z gazu ziemnego

Źródło: Analizy własne

## Energia z biomasy

Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także inne części odpadów, które ulegają biodegradacji. Biomasa jest źródłem energii odnawialnej w największym stopniu wykorzystywanym w Polsce.

Podobnie sytuacja wygląda w województwie łódzkim. Na terenie Gminy Pabianice biomasa, głównie w postaci drewna opałowego i odpadów drzewnych, poprodukcyjnych, jest wykorzystywana w mniejszym stopniu. Na potrzeby niniejszego opracowania oszacowano, że jej udział w bilansie paliwowym gminy może kształtować się na poziomie 7,9%.

W Polsce z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie ok. 10 ton biomasy, co stanowi równowartość ok. 5 ton węgla kamiennego. Podczas jej spalania wydzielają się niewielkie ilości związków siarki i azotu. Powstający gaz cieplarniany - dwutlenek węgla jest asymilowany przez rośliny wzrastające na polach, czyli jego ilość w atmosferze nie zwiększa się. Zawartość popiołów przy spalaniu wynosi ok. 1% spalanej masy, podczas gdy przy spalaniu gorszych gatunków węgla sięga nawet 20%.

Energię z biomasy można uzyskać poprzez:

- spalanie biomasy roślinnej (np. drewno, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich i innych, słoma, specjalne uprawy roślin energetycznych),

- wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych,

- fermentację alkoholową np. trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych,

- beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady z produkcji rolnej lub przemysłu spożywczego).

Obecnie w Polsce wykorzystywana w przemyśle energetycznym biomasa pochodzi z dwóch gałęzi gospodarki: rolnictwa i leśnictwa. Najpoważniejszym źródłem biomasy są odpady drzewne i słoma. Część odpadów drzewnych wykorzystuje się w miejscu ich powstawania (przemysł drzewny), głównie do produkcji ciepła lub pary użytkowanej w procesach technologicznych. W przypadku słomy, szczególnie cenne energetycznie, a zupełnie nieprzydatne w rolnictwie, są słomy rzepakowa, bobikowa i słonecznikowa. Rocznie polskie rolnictwo produkuje ok. 25 mln ton słomy.

Od kilku lat obserwuje się w Polsce zainteresowanie uprawą roślin energetycznych takich jak np. wierzba energetyczna.

Różnorodność materiału wyjściowego i konieczność dostosowania technologii oraz mocy powoduje, iż biopaliwa wykorzystywane są w rożnej postaci. Drewno w postaci kawałkowej, rozdrobnionej (zrębków, ścinków, wiórów, trocin, pyłu drzewnego) oraz skompaktowanej (brykietów, peletów). Słoma i pozostałe biopaliwa z roślin niezdrewniałych są wykorzystywane w postaci sprasowanych kostek i balotów, sieczki jak też brykietów i peletów.

Obecnie potencjał biomasy stałej związany jest z wykorzystaniem nadwyżek słomy oraz odpadów drzewnych, dlatego też wykorzystanie ich skoncentrowane jest na obszarach intensywnej produkcji rolnej i drzewnej. Jednak rozwój energetycznego wykorzystania biomasy powoduje wyczerpanie się potencjału biomasy odpadowej, a wówczas przewiduje się intensywny rozwój upraw szybko rosnących roślin na cele energetyczne. Aktualnie zakładane są plantacje roślin energetycznych (szybko rosnące uprawy drzew i traw).

Potencjał energetyczny biomasy można podzielić na dwie grupy:

- plantacje roślin uprawnych z przeznaczeniem na cele energetyczne (np. kukurydza, rzepak, ziemniaki, wierzba krzewiasta, topinambur),

- organiczne pozostałości i odpady, a w tym pozostałości roślin uprawnych.

Potencjał teoretyczny jest to inaczej potencjał surowcowy, dotyczy oszacowania ilości biomasy, którą teoretycznie można by na danym terenie wykorzystać energetycznie. Przy obliczaniu potencjału teoretycznego biomasy należy kierować się również doświadczeniem eksperckim, które umożliwi oszacowanie tej wielkości z mniejszym błędem.

Do oszacowania potencjału biomasy na obszarze gminy Pabianice przyjęto, że pochodzić ona będzie z produkcji roślinnej; w tym słomy, upraw energetycznych, sadów, przecinki corocznej drzew przydrożnych, a także produkcji leśnej, łąk nie użytkowanych jako pastwisk i innych źródeł. Potencjał biomasy rolniczej możliwej do wykorzystania na cele energetyczne w postaci stałej zależny jest od areału i plonowania zbóż i rzepaku. Z roślin możliwych do wykorzystania i przetworzenia na paliwa płynne, na etanol i biodiesel uprawiane są odpowiednio ziemniaki i rzepak.

Do obliczenia potencjału surowcowego lub inaczej teoretycznego przyjęto podane niżej założenia:

- Zasobność drzewa na pniu Nadleśnictwa Poddębice wynosi średnio 309,4m3/ha.

- Zasobność drzewa na pniu Nadleśnictwa Kolumna wynosi średnio 277,0 m3/ha.

- Wskaźniki przeliczeniowe do oszacowania potencjału słomy zależne są od rodzaju zboża, plonowania i sposobu zbioru. Dlatego też przyjęto potencjał na podstawie danych GUS z 2002 r. Zastosowano średni wskaźnik wynoszący 1 t/ha gruntów ornych pod zasiewami.

- Potencjał teoretyczny dla siana obliczono przez pomnożenie powierzchni łąk i średniego plonu wynoszącego 5 t/ha.

- Dla sadów przyjmuje się, że zakres możliwego do pozyskania drewna z rocznych cięć wynosi średnio 2,5 t/ha, przy możliwości uzyskania drewna w granicach 2,0-3,0 t/ha.

- Potencjał teoretyczny równy technicznemu w zakresie przecinania drzew przydrożnych przyjęto na poziomie 1,5 t/km drogi na rok.

- Potencjał teoretyczny wynikający z uprawy roślin energetycznych na wszystkich obszarach ugorów i odłogów.

Potencjał techniczny stanowi tę ilość potencjału surowcowego, która może być przeznaczona na cele energetyczne po uwzględnieniu technicznych możliwości jego pozyskania, a także uwzględniając inne aktualne uwarunkowania dla jego wykorzystania. Przy obliczeniu potencjału technicznego uwzględniono następujące założenia:

- Z jednego drzewa w wieku rębnym uzyskać można 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew na 1 hektarze, daje to 111 t/ha drewna. Przyjęto, że z 1ha można pozyskać 50 t drewna, ilość tę przyjmuje się dla 5% powierzchni lasów rosnących na obszarze gminy.

- Ponadto w lasach stosowane są cięcia przedrębne i pielęgnacyjne. Przyjęto, że z cięć przedrębnych i pielęgnacyjnych uzyskuje się 12t/ha drewna i wielkość ta dotyczy 10% powierzchni lasów.

- Opierając się na danych literaturowych przyjęto 30% potencjału słomy zebranej jako możliwej do przeznaczenia na cele energetyczne, stanowi to bezpieczny próg.

- Z uwagi na wykorzystywanie siana w produkcji zwierzęcej założono, że jedynie 5% siana z łąk może być wykorzystane do celów energetycznych.

- Całość teoretycznego potencjału pozyskiwania drewna z pielęgnacji sadów oraz przycinania drzew przydrożnych jest równa potencjałowi technicznemu.

Ponadto przyjęto na podstawie analiz własnych, że 1 MW mocy odpowiada produkcji ciepła wynoszącej 7 000 GJ. Zakładając procesy bezpośredniego spalania, sprawność urządzeń kotłowych przyjęto na poziomie 80%.

W zakresie drewna opałowego i zrębków drzewnych proponuje się pełne wykorzystanie potencjału tego paliwa. Biomasę można użytkować w małych i średnich kotłowniach, z których zasilane mogą być obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej lub produkcyjne.

W przypadku występowania w gospodarstwach rolnych niewykorzystanego potencjału słomy proponuje się jej użytkowanie lokalne do celów grzewczych poprzez spalanie w kotłach na słomę.

Uprawy energetyczne

W Polsce można uprawiać następujące gatunki roślin energetycznych:

- wierzba z rodzaju Salix viminalis,

- ślazowiec pensylwański,

- róża wielokwiatowa,

- słonecznik bulwiasty (topinambur),

- topole,

- robinia akacjowa,

- trawy energetyczne z rodzaju Miscanthus.

Spośród wymienionych gatunków tylko: wierzba, ślazowiec pensylwański i w niewielkim stopniu słonecznik bulwiasty są szerzej uprawiane na gruntach rolnych. Obecnie, najpopularniejszą rośliną uprawianą w Polsce do celów energetycznych jest wierzba krzewiasta w różnych odmianach. Dlatego też w dalszych rozważaniach przyjęto określenie możliwości i ograniczenia produkcji biomasy na użytkach rolnych właśnie w odniesieniu do wierzby.

Wierzbę z rodzaju Salix viminalis można uprawiać na wielu rodzajach gleb, od bielicowych gleb piaszczystych do gleb organicznych. Ważnym przy tym jest, aby plantacje wierzby zakładane były na użytkach rolnych dobrze uwodnionych. Optymalny poziom wód gruntowych przeznaczonych pod uprawę wierzby energetycznej to:

- 100-130 cm dla gleb piaszczystych,

- 160-190 cm dla gleb gliniastych.

Możliwości produkcyjne z 1 ha uprawianej wierzby krzewiastej zależą głównie od:

- stanowiska uprawowego (rodzaj gleby, poziom wód gruntowych, przygotowanie agrotechniczne, pH gleb, itp.)

- rodzaju i odmiany sadzonek w konkretnych warunkach uprawy,

- sposobu i ilości rozmieszczania karp na powierzchni uprawy.

Według danych literaturowych z 1 hektara można otrzymać około 30 ton przyrostu suchej masy rocznie. W opracowaniach pojawiają się również mniej optymistyczne dane, które mówią o 15 tonach suchej masy. Oczywiście dane te podawane są przy różnych określonych warunkach, lecz można liczyć, że bezpieczna wielkość rocznego zbioru suchej masy wierzby z 1 hektara to 20 ton.

Dla określonej wartości opałowej przyjętej na poziomie 18 GJ/t suchej masy (wartość opałowa drastycznie się zmienia w zależności od zawartości wilgoci w biomasie, od 6,5 GJ/t przy wilgotności 60% do ok. 18 GJ/t przy wilgotności 10% masy całkowitej). Przy takich założeniach można przyjąć, że z 1 ha upraw wierzby krzewiastej można otrzymać ok. 360 GJ energii paliwa na rok.

Tabela 3-2 Potencjał teoretyczny i techniczny energii zawartej w biomasie na terenie Gminy Pabianice

| Rodzaj paliwa | Potencjał teoretyczny |  |  | Potencjał techniczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość masowa, Mg/rok | Ilość energii, GJ/rok | Moc, MW | Ilość masowa, Mg/rok | Ilość energii, GJ/rok | Moc, MW |
| Drewno z gospodarki leśnej | 35 316 | 353 157 | 37,84 | 907 | 9 435 | 1,01 |
| Drewno z sadów | 58 | 605 | 0,06 | 58 | 605 | 0,06 |
| Drewno z przycinki przydrożnej | 196 | 2 039 | 0,22 | 196 | 2 039 | 0,22 |
| Słoma | 3 316 | 38 131 | 4,09 | 995 | 11 439 | 1,23 |
| Siano | 4 647 | 53 438 | 5,73 | 232 | 2 672 | 0,29 |
| Uprawy energetyczne | 3 011 | 54 191 | 5,81 | 903 | 16 257 | 1,74 |
| SUMA | 46 543 | 501 561 | 53,7 | 3 292 | 42 446 | 4,5 |

Źródło: Analizy własne

## Energia z biogazu

We wszelkich odpadach organicznych lub odchodach zawierających węglowodany, a w szczególności celulozę i cukry, w określonych warunkach zachodzą procesy biochemiczne nazywane fermentacją. Fermentację wywołują należące do różnych gatunków bakterie, których działanie i znaczenie w tym procesie jest bardzo zróżnicowane, a nawet przeciwstawne. Teoretycznie w wyniku fermentacji 162 g celulozy otrzymuje się 135 dm3 gazu zawierającego 50% palnego metanu.

Proces, w skutek którego wytwarzany jest biogaz, polega na fermentacji beztlenowej wywoływanej dzięki obecności tzw. bakterii metanogennych, które w sprzyjających warunkach: temperatura rzędu 30-35°C (fermentacja mezofilna) lub 52-55°C (fermentacja termofilna), odczyn obojętny lub lekko zasadowy (pH 7-7,5), czas retencji (przetrzymania substratu) wynoszący 12-36 dni dla fermentacji mezofilnej oraz 12-14 dni dla fermentacji termofilnej, brak obecności tlenu i światła zamieniają związki pochodzenia organicznego w biogaz oraz substancje nieorganiczne. Głównymi składnikami tak powstającego biogazu są metan, którego zawartość w zależności od technologii jego wytwarzania oraz rodzaju fermentowanych substancji może zmieniać się w szerokim zakresie od 40 do 85% (przeważnie 55 – 65%), pozostałą część stanowi dwutlenek węgla oraz inne składniki w ilościach śladowych. Dzięki tak wysokiej zawartości metanu w biogazie, jest on cennym paliwem z energetycznego punktu widzenia, które pozwala zaspokoić lokalne potrzeby związane m.in. z jego wytwarzaniem. Wartość opałowa biogazu najczęściej waha się w przedziale 19,8-23,4 MJ/m3, a przy separacji dwutlenku węgla z biogazu jego wartość opałowa może wzrosnąć nawet do wartości porównywalnej z sieciowym gazem ziemnym typu E (dawniej GZ-50). Należy tu zaznaczyć, że produkcja biogazu jest często efektem ubocznym wynikającym z konieczności utylizacji odpadów w sposób możliwie nieszkodliwy dla środowiska. Jedynie w przypadku wysypisk odpadów fermentacja beztlenowa jest procesem samoistnym i niekontrolowanym.

Biogaz z biogazowni rolniczych

Biogazownie rolnicze to obiekty o stosunkowo małej mocy jednakże produkujące energię w sposób efektywny. Mogą one funkcjonować przy gospodarstwach rolnych, jako ich cześć składowa i z nich pobierać surowce do biogazu lub stanowić niezależny podmiot obsługujący konkretny teren. Biogazownia jest instalacją umożliwiającą łatwą i szybką fermentację odpadów organicznych, w wyniku której powstaje biogaz, stanowiący odnawialne źródło energii. Proces produkcyjny w biogazowniach rolniczych jest niezależny od warunków atmosferycznych i jest realizowany jako produkcja ciągła. Nowo budowane biogazownie są w pełni zautomatyzowane, a do jej obsługi wystarczy minimalna ilość personelu.

W szczelnych i hermetycznych instalacjach biogazowych, wytwarzany jest metan, a z produktów pofermentacyjnych powstaje wysoko wydajny nawóz. Metan znajduje zastosowanie w produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Nawóz produkowany w biogazowniach w postaci granulatu doskonale użyźnia glebę.

Proponuje się, aby potencjał biogazu na terenie Gminy Pabianice był wykorzystywany lokalnie, w miejscu jego występowania, tzn. w gospodarstwach rolnych.

## Możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Na podstawie zebranych ankiet z zakładów przemysłowych nie stwierdzono możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. Zagospodarowanie ciepła odpadowego oraz poprawa efektywności wykorzystania tego ciepła w zakładach przemysłowych leży w gestii przedsiębiorców.

## Możliwości wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w kogeneracji

W chwili obecnej nie przewiduje się na terenie Gminy Pabianice lokalizacji instalacji kogeneracyjnych.

# Zakres współpracy między gminami

Gmina Pabianice sąsiaduje z następującymi gminami:

- Miastem Pabianice,

- Gminą i Miastem Rzgów,

- Miastem Łódź,

- Gminą Dłutów,

- Miastem Konstantynów Łódzki,

- Gminą i Miastem Tuszyn,

- Gminą Wodzierady,

- Gminą Lutomiersk,

- Gminą Dobroń.

Na wysłane zapytania dotyczące zakresu współpracy między gminami odpowiedziały gminy: Miasto Pabianice, Gmina i Miasto Rzgów, Miasto Łódź, Gmina Dłutów, Miasto Konstantynów Łódzki.

Poniżej dokonano opisu powiązań systemów energetycznych na podstawie otrzymanych odpowiedzi na pisma skierowane do sąsiednich gmin, jak również informacji uzyskanych od przedsiębiorstw energetycznych.

Miasto Pabianice

Na podstawie informacji PSG Sp. z o. o. gazociągi rozdzielcze średniego ciśnienia na terenach Miasta i Gminy Pabianice są połączone i stanowią jedną sieć zasilaną przez stacje wysokiego ciśnienia w Pabianicach przy ul. Widzewskiej (miasto) oraz w Szynkielewie (gmina). Przewidywana jest także współpraca pomiędzy miastem i gminą w zakresie modernizacji gazociągów wysokiego ciśnienia oraz budowy nowych gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, które mogą przechodzić przez ich obszary.

Na podstawie informacji PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź Miasto Pabianice posiada powiązania sieci elektroenergetycznych z Gminą Pabianice poprzez cztery linie 15 kV, z których trzy są wyprowadzone z GPZ Pabianice, a jedna z RPZ PZPB.

Na podstawie informacji Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pabianicach: Spółce nie są znane żadne scentralizowane elementy infrastruktury ciepłowniczej na terenie Gminy Pabianice związane z zaopatrzeniem w ciepło, których rozbudowa lub modernizacja warunkowałaby zaopatrzenie w ciepło Miasta Pabianice. Instalacja ciepła systemowego na terenie Miasta Pabianice w żaden sposób nie jest połączona z podobnego rodzaju infrastrukturą na terenie ww. gminy. Spółka nie planuje żadnej rozbudowy lub modernizacji istniejącego uzbrojenia ciepłowniczego, które umożliwiałoby dostawę ciepła do nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice.

Powiązania sieciowe systemów energetycznych z Gminą Pabianice zostały ujęte w Projekcie założeń do plano zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe.

Gmina i Miasto Rzgów

Gmina Rzgów nie ma powiązań sieciowych systemów energetycznych (ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowniczych) z Gminą Pabianice.

W „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Rzgów” nie są ujęte zapisy dotyczące powiązań sieciowych Gminy Rzgów z Gminą Pabianice.

Gmina i Miasto Rzgów nie przewiduje współpracy z Gminą Pabianice w zakresie rozbudowy systemów energetycznych lub innych wspólnych inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Miasto Łódź

Miasto Łódź posiada powiązania sieciowe systemów energetycznych z Gminą Pabianice. Linią elektroenergetyczną o charakterze międzygminnym jest linia Łódź-Janów – Pabianice (PSE) o długości ok. 19 km i napięciu roboczym 220 kV, zakończona stacją 220/11 O kV przy ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach, z której PGE m.in. zasila obiekty na obszarze Gminy Pabianice. Na bezpieczeństwo dostaw gazu może wpłynąć przygotowywana przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi przebudowa gazociągów, które tworzą tzw. „Gazową Obwodnicę Łodzi". Etap Ili od SG Smulsko do SG Szynkielew o długości ok. 2,2 km może poprawić zaopatrzenie w gaz ziemny na terenie Gminy Pabianice.

Nie występują międzygminne połączenia sieci cieplnej.

Miasto Łódź posiada zaktualizowany dokument „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi" (Uchwała Nr LXll/1616/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2017 r.).

Miasto Łódź jest otwarte na współpracę z sąsiednimi gminami zarówno w zakresie zabezpieczenia dostaw ww. nośników energii, jak również ochrony środowiska.

Gmina Dłutów

Gmina Dłutów posiada powiązania sieciowe systemów energetycznych z Gminą Pabianice linią elektroenergetyczną o napięciu 220 kV.

Gmina Dłutów nie posiada Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Gmina Dłutów nie wyklucza współpracy z Gminą Pabianice w zakresie rozbudowy systemów energetycznych lub innych wspólnych inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Miasto Konstantynów Łódzki

Miasto Konstantynów Łódzki posiada powiązania sieciowe systemów energetycznych z Gminą Pabianice linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia.

Miasto Konstantynów Łódzki nie posiada projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Gmina i Miasto Tuszyn

Gmina i Miasto Tuszyn nie posiada powiązań sieciowych systemów energetycznych z Gminą Pabianice.

Gmina i Miasto Tuszyn posiada opracowany Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Gmina Wodzierady

Gmina Wodzierady nie posiada powiązań sieciowych systemów energetycznych z Gminą Pabianice. Gmina Wodzierady nie posiada założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Gmina Lutomiersk

Gmina Lutomiersk posiada powiązania sieciowe systemów energetycznych z Gminą Pabianice linią elektroenergetyczną o napięciu 220 kV.

Gmina Lutomiersk posiada projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Gmina Dobroń

Gmina Dobroń posiada powiązania sieciowe systemów energetycznych z Gminą Pabianice linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia.

Gmina Dobroń nie posiada projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

# Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2035 zgodnie z przyjętymi założeniami rozwoju

## Wyjściowe założenia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy do roku 2035

Podstawą do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pabianice są założenia rozwoju społeczno-gospodarczego, bowiem przyjęcie tych założeń spowoduje określoną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej gminy. Założenia rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczają również kierunki zagospodarowania przestrzennego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planach Miejscowych.

Na potrzeby założeń do planu zaopatrzenia w energię opracowano własne scenariusze wychodząc z dostępnych informacji oraz ogólnych prognoz i strategii społeczno-gospodarczego rozwoju kraju dostosowanych do specyfiki Gminy Pabianice. Do dalszych analiz przyjęto założenie, że rozwój gminy w zakresie społecznym oraz handlu i usług będzie się odbywał zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku przyjętą przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 10 listopada 2009 roku.

Na podstawie danych zawartych w ogólnej charakterystyce trendów społeczno-gospodarczych gminy zawartych w rozdziale 1 przedstawiono trzy scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pabianice do 2035 roku tzn. pasywny, umiarkowany oraz aktywny. Poniżej opisano założenia jakie przyjęto w poszczególnych scenariuszach.

Scenariusz A – „Pasywny” – zakłada się w nim, że nowe obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz zabudowę usługowo-produkcyjną zostaną zagospodarowane w 10%. W zakresie zagospodarowania obszarów posłużono się wytycznymi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planami Miejscowymi. W gminie udaje się wygenerować trwałe podstawy rozwojowe w niewielkim zakresie (brak czynników napędzających rozwój); pojawią się negatywne trendy w gospodarce tj. zwiększenie bezrobocia; spowolnienie wzrostu liczby podmiotów gospodarczych; małe zainteresowanie inwestorów terenami pod handel, usługi oraz produkcję.

Wszystkie te elementy wpływają na nieznaczne podnoszenie się poziomu życia. Scenariusz ten charakteryzuje się wprowadzaniem przedsięwzięć racjonalizujących zużycie nośników energii przez odbiorców komunalnych: do celów grzewczych w niewielkim stopniu oraz niewielkim wzrostem zużycia energii elektrycznej o około 4%.

Budynki użyteczności publicznej administrowane głównie przez gminę zostaną zmodernizowane w niewielkim stopniu. Zaobserwuje się także zwiększone wykorzystanie paliw węglowych do ogrzewania i wytwarzania c. w. u. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej na poziomie ok. 4%. Racjonalizacja zużycia energii w sektorze usług, handlu, rzemiosła i przemysłu na niskim poziomie, ok. 4%.

W poniższej tabeli zestawiono obszary, które w scenariuszu A zostają w pełni zagospodarowane zgodnie z ww. założeniami.

Tabela 5-1 Zestawienie obszarów przyjętych w scenariuszu A do zagospodarowania do 2035

| Powierzchnia obszarów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem | Mieszkalnictwo | Usługi, przedsiębiorstwa | przedsiębiorstwa |
| ha | ha | ha | ha |
| 50,86 | 36,76 | 10,11 | 3,99 |
| Szacunkowa powierzchnia użytkowa budynków |  |  |  |
| Razem | Mieszkalnictwo | Usługi, przedsiębiorstwa | przedsiębiorstwa |
| m2 | m2 | m2 | m2 |
| 76 290 | 52 504 | 3 862 | 19 925 |

Źródło: Analizy własne

Tabela 5-2 Zestawienie potrzeb energetycznych obszarów ujętych w scenariuszu A do 2035

| Rodzaj inwestycji | Zapotrzebowanie na ciepło (ogrzewanie) |  | Zapotrzebowanie na energię elektryczną |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MW | GJ/rok | MW | MWh/rok |
| Strefy mieszkaniowe | 2,63 | 16 144,3 | 0,76 | 1 380,5 |
| Strefy usługowe | 0,24 | 1 205,5 | 0,15 | 173,7 |
| Strefy produkcyjne | 0,72 | 3 157,0 | 0,63 | 634,1 |
| SUMA | 3,58 | 20 506,8 | 1,53 | 2 188,3 |

Źródło: Analizy własne

Scenariusz B – „Umiarkowany” – zakłada się w nim, że wszystkie obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz zabudowę usługowo-produkcyjną zostaną zagospodarowane w 30%. W zakresie zagospodarowania obszarów posłużono się wytycznymi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planami Miejscowymi. W niniejszym scenariuszu rozwój gminy jest dynamiczny i systematyczny; planowane inwestycje zostaną zrealizowane, utrzyma się zainteresowanie inwestorów wyznaczonymi terenami pod handel, usługi oraz produkcję.

Scenariusz ten charakteryzuje się wprowadzaniem przedsięwzięć racjonalizujących zużycie nośników energii przez odbiorców komunalnych do celów grzewczych w stopniu średnim oraz wzrostem zużycia energii elektrycznej o około 49%, co spowodowane jest większym przyrostem nowych obiektów, zwłaszcza w sektorze działalności gospodarczej.

Budynki użyteczności publicznej administrowane przez gminę zostaną zmodernizowane w średnim stopniu a pozostałe zgodnie z potrzebami, a inwestycje będą wynikały z racjonalnej polityki energetycznej. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej na poziomie ok. 10%. Racjonalizacja zużycia energii w sektorze usług, handlu, rzemiosła i przemysłu na poziomie, ok. 8%. W większym stopniu będą wykorzystywane odnawialne źródła energii, głównie po stronie układów solarnych.

Nastąpi duży rozwój przestrzeni działalności gospodarczej na terenie gminy co skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem energii w tej grupie odbiorców.

W poniższej tabeli zestawiono obszary, które w scenariuszu B zostają w pełni zagospodarowane zgodnie z istniejącymi planami miejscowymi oraz nowymi obszarami i uzupełnieniem zabudowy istniejącej.

Tabela 5-3 Zestawienie obszarów przyjętych w scenariuszu B do zagospodarowania do 2035

| Powierzchnia obszarów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem | Mieszkalnictwo | Usługi | Przemysł |
| ha | ha | ha | ha |
| 101,7 | 73,5 | 20,2 | 8,0 |
| Szacunkowa powierzchnia użytkowa budynków |  |  |  |
| Razem | Mieszkalnictwo | Usługi | Przemysł |
| m2 | m2 | m2 | m2 |
| 152 581 | 105 008 | 7 723 | 39 850 |

Źródło: Analizy własne

Tabela 5-4 Zestawienie potrzeb energetycznych obszarów ujętych w scenariuszu B do 2035

| Rodzaj inwestycji | Zapotrzebowanie na ciepło (ogrzewanie) |  | Zapotrzebowanie na energię elektryczną |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MW | GJ/rok | MW | MWh/rok |
| Strefy mieszkaniowe | 5,25 | 32 288,6 | 1,51 | 2 761,1 |
| Strefy usługowe | 0,47 | 2 411,0 | 0,30 | 347,3 |
| Strefy produkcyjne | 1,43 | 6 313,9 | 1,26 | 1 268,3 |
| SUMA | 7,15 | 41 013,6 | 3,07 | 4 376,7 |

Źródło: Analizy własne

Scenariusz C – „Aktywny” – urzeczywistniany przy założeniu aktywnej, skutecznej polityki Rządu oraz lokalnej polityki gminy, kreującej pożądane zachowania wszystkich odbiorców energii. Zakłada się w nim, że obszary objęte Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego mieszkaniowe, usługowe oraz przemysłowe zostaną zagospodarowane w 30%.

Planowane inwestycje będą dynamicznie realizowane i będą dodatkowo generować inne inwestycje na terenie gminy, co stymulować będzie jej stabilny rozwój.

W scenariuszu tym zakłada się również wzrost zużycia energii podyktowany dynamicznym rozwojem we wszystkich dziedzinach gospodarki (przemysł, mieszkalnictwo, usługi, handel itp.) z jednoczesnym wprowadzaniem w dużym zakresie przez odbiorców przedsięwzięć racjonalizujących zużycie nośników energii oraz rozwojem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Następuje wzrost zużycia energii elektrycznej o około 90% w stosunku do stanu obecnego, co spowodowane jest zwiększonym przyrostem nowych odbiorców.

Budynki użyteczności publicznej administrowane przez gminę zostaną w pełni zmodernizowane zgodnie z potrzebami, a inwestycje będą wynikały z racjonalnej polityki energetycznej. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej na poziomie ok. 15%. Racjonalizacja zużycia energii w sektorze usług, handlu, rzemiosła i małego przemysłu na wysokim poziomie, ok. 16%. W znacznym stopniu będą wykorzystywane odnawialne źródeł źródła energii, głównie po stronie układów solarnych, pomp ciepła itp.

W poniższej tabeli zestawiono obszary, które w scenariuszu C zostają w pełni zagospodarowane zgodnie z istniejącymi planami miejscowymi oraz nowymi obszarami i uzupełnieniem zabudowy istniejącej. W tabeli 5-6 zestawiono łączne potrzeby energetyczne po stronie energii elektrycznej oraz ciepła w scenariuszu C.

Tabela 5-5 Zestawienie obszarów przyjętych w scenariuszu C do zagospodarowania do 2035

| Powierzchnia obszarów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem | Mieszkalnictwo | Usługi | Przemysł |
| ha | ha | ha | ha |
| 152,6 | 110,3 | 30,3 | 12,0 |
| Szacunkowa powierzchnia użytkowa budynków |  |  |  |
| Razem | Mieszkalnictwo | Usługi | Przemysł |
| m2 | m2 | m2 | m2 |
| 228 871 | 157 512 | 11 585 | 59 775 |

Źródło: Analizy własne

Tabela 5-6 Zestawienie potrzeb energetycznych obszarów ujętych w scenariuszu C do 2035

| Rodzaj inwestycji | Zapotrzebowanie na ciepło (ogrzewanie) |  | Zapotrzebowanie na energię elektryczną |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MW | GJ/rok | MW | MWh/rok |
| Strefy mieszkaniowe | 7,88 | 48 432,9 | 2,27 | 4 141,6 |
| Strefy usługowe | 0,71 | 3 616,5 | 0,45 | 521,0 |
| Strefy produkcyjne | 2,15 | 9 470,9 | 1,88 | 1 902,4 |
| SUMA | 10,73 | 61 520,3 | 4,60 | 6 565,0 |

Źródło: Analizy własne

Tabela 5-7 Zestawienie zmian wskaźników zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych istniejących i nowo wznoszonych w poszczególnych scenariuszach do roku 2035

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nowe budynki jednorodzinne, GJ/m2 | 0,33 | 0,327 | 0,320 | 0,314 | 0,307 |
| 1 | Budynki jednorodzinne, GJ/m2 "A" | 0,41 | 0,405 | 0,399 | 0,393 | 0,387 |
| 2 | Budynki jednorodzinne, GJ/m2 "B" | 0,41 | 0,401 | 0,385 | 0,370 | 0,355 |
| 3 | Budynki jednorodzinne, GJ/m2 "C" | 0,41 | 0,397 | 0,366 | 0,336 | 0,309 |

Źródło: Analizy własne

Powyższe scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego gminy posłużą jako baza do sporządzenia prognoz energetycznych.

Tabela 5-8 Wskaźniki rozwoju nowobudowanego mieszkalnictwa w Gminie Pabianice dla poszczególnych scenariuszy

| Wskaźniki rozwoju społecznego - scenariusz A - "Pasywny" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2017 | W latach 2018-2020 | W latach 2021-2025 | W latach 2026-2030 | W latach 2031-2035 |  |  |
| 1 | Liczba ludności | osób | 11950 | 5312 | 5673 | 6370 | 7238 | 7194 | 7104 | 6989 | 6853 |  |  |
| 2 | Ilość oddawanych mieszkań | szt./rok | 21 | 10 | 43 | 42 | 74 | 118 | 196 | 196 | 196 |  |  |
| 3 | Powierzchnia oddawanych mieszkań | m2/rok | 2032 | 1022 | 6677 | 5 945 | 11 246 | 16796 | 27994 | 27994 | 27994 |  |  |
| 4 | Ilość mieszkań ogółem | szt. | 1476 | 1509 | 1739 | 1982 | 2394 | 2512 | 2708 | 2904 | 3100 |  |  |
| 5 | Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem | m2 | 114 779 | 119 024 | 151 675 | 185 081 | 244 683 | 261 479 | 289 474 | 317 468 | 345 462 |  |  |
|  |  |  | 59 | 59 | 60 |  |  | 97,3599325 | -0,485799326 | -0,424812231 | -0,346640459 |  |  |
| Wskaźniki rozwoju społecznego - scenariusz B - "Umiarkowany" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16733 | -3558 | -4068 | -4986 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2017 | W latach 2018-2020 | W latach 2021-2025 | W latach 2026-2030 | W latach 2031-2035 |  |  |
| 1 | Liczba ludności | osób | 11950 | 5312 | 5673 | 6370 | 7238 | 7376 | 7599 | 7809 | 8008 |  |  |
| 2 | Ilość oddawanych mieszkań | szt./rok | 21 | 10 | 43 | 42 | 74 | 168 | 280 | 280 | 280 |  |  |
| 3 | Powierzchnia oddawanych mieszkań | m2/rok | 2032 | 1022 | 6677 | 5945 | 11246 | 17501 | 29169 | 29169 | 29169 |  |  |
| 4 | Ilość mieszkań ogółem | szt. | 1476 | 1509 | 1739 | 1982 | 2394 | 2562 | 2842 | 3122 | 3402 |  |  |
| 5 | Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem | m2 | 114 779 | 119 024 | 151 675 | 185 081 | 244 683 | 262 184 | 291 353 | 320 522 | 349 691 |  |  |

| Wskaźniki rozwoju społecznego - scenariusz C - "Aktywny" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2017 | W latach 2018-2020 | W latach 2021-2025 | W latach 2026-2030 | W latach 2031-2035 |  |  |
| 1 | Liczba ludności | osób | 11950 | 5312 | 5673 | 6370 | 7238 | 7559 | 8094 | 8629 | 9164 |  |  |
| 2 | Ilość oddawanych mieszkań | szt./rok | 21 | 10 | 43 | 42 | 74 | 252 | 420 | 420 | 420 |  |  |
| 3 | Powierzchnia oddawanych mieszkań | m2/rok | 2032 | 1022 | 6677 | 5945 | 11246 | 26252 | 43753 | 43753 | 43753 |  |  |
| 4 | Ilość mieszkań ogółem | szt. | 1476 | 1509 | 1739 | 1982 | 2394 | 2646 | 3066 | 3486 | 3906 |  |  |
| 5 | Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem | m2 | 114 779 | 119 024 | 151 675 | 185081 | 244683 | 270 935 | 314 688 | 358 441 | 402 195 |  |  |

Źródło: Analizy własne

Na terenie Gminy Pabianice występują obecnie dwa sieciowe nośniki energii wykorzystywane lokalnie przez społeczeństwo oraz podmioty działające na terenie gminy: gaz ziemny i energia elektryczna. Wielkość zapotrzebowania na poszczególne nośniki wyznaczają następujące czynniki: cena jednostkowa za dany nośnik energii, aktywność gospodarcza (wielkość produkcji i usług) lub społeczna (liczba mieszkańców korzystających z usług energetycznych i pochodne komfortu życia jak np. wielkość powierzchni mieszkalnej, wyposażenie gospodarstw domowych) oraz energochłonność produkcji i usług lub energochłonność usługi energetycznej w gospodarstwach domowych (np. jednostkowe zużycie ciepła na ogrzewanie mieszkań, jednostkowe zużycie energii elektrycznej do przygotowania posiłków i c.w.u., jednostkowe zużycie energii elektrycznej na oświetlenie i napędy sprzętu gospodarstwa domowego itp.). Przyjęto następujący podział grup odbiorców dla sieciowego nośnika energii oraz paliw:

- gospodarstwa domowe – mieszkalnictwo,

- handel, usługi, przedsiębiorstwa

- użyteczność publiczna,

- oświetlenie ulic.

Zmiany energochłonności przyjęto kierując się następującymi uwarunkowaniami i opracowaniami:

- Istniejącym potencjałem racjonalizacji zużycia sieciowych nośników energii,

- Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku,

- Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Scenariusze zapotrzebowania na sieciowe nośniki energii sporządzono z wykorzystaniem założeń opisanych w rozdziale 5.2. „Ogólne kierunki rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię”. Zbiorczą prognozę zużycia nośników energii przedstawiono tabelarycznie dla poszczególnych scenariuszy rozwoju (tabele 5-9 do 5-11) oraz zilustrowano graficznie na rysunkach 5-1 do 5-2 (prognoza dla przyszłego zużycia sieciowych nośników energii – energii elektrycznej oraz gazu).

Tabela 5-9 Zestawienie prognoz zużycia nośników energii na obszarze Gminy Pabianice - scenariusz A – „Pasywny”

Źródło: Analizy własne

Tabela 5-10 Zestawienie prognoz zużycia nośników energii na obszarze Gminy Pabianice – scenariusz B – „Umiarkowany”

Źródło: Analizy własne

Tabela 5-11 Zestawienie prognoz zużycia nośników energii na obszarze Gminy Pabianice – scenariusz C – „Aktywny”

Źródło: Analizy własne

Rysunek 5-1 Prognozowane zmiany zużycia energii elektrycznej do roku 2035

Źródło: Analizy własne

Rysunek 5-2 Prognozowane zmiany zużycia gazu ziemnego do roku 2035

Źródło: Analizy własne

## Ogólne kierunki rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię w tym ocena warunków działania Gminy Pabianice

W oparciu o informacje zawarte w Planach Miejscowych oraz Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice dokonano analizy chłonności terenów planowanych do zagospodarowania na terenie gminy na potrzeby: mieszkalnictwa, usług-handlu oraz przemysłu. Dla wyznaczonych terenów wskaźnikowo obliczono zapotrzebowanie na moc i zużycie energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Najmniej pewnymi wskaźnikami są naturalnie wskaźniki dotyczące przedsiębiorstw, ze względu na bardzo szeroki wachlarz dziedzin przemysłu cechujących się skrajnie różnymi potrzebami energetycznymi. Przyjmując jednak założenia gminy o preferowaniu nowych inwestycji o niskim oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze i mieszkańców, należy się spodziewać, że rozwój infrastruktury budowlanej, produkcyjnej związany będzie z realizacją systemów energetycznych opartych o paliwa bardziej przyjazne środowisku niż węgiel i energię elektryczną. Nie można w tej chwili z całkowitą pewnością stwierdzić, jakie i z jakim nasileniem dziedziny wytwórstwa będą się w Gminie Pabianice rozwijały w przyszłości. Ponadto struktura bilansu energetycznego gminy w dużym stopniu zależy od działalności największych przedsiębiorstw przemysłowych na terenie gminy.

W oparciu o dane statystyczne (liczba oddawanych mieszkań w latach 2000-2017) i informacje zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice wyspecyfikowano planowane do zagospodarowania obszary na terenie gminy. Daje to wielkości terenów pod zabudowę przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 5-12 Zestawienie terenów przeznaczonych pod inwestycje (wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego)

| Powierzchnia obszarów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem | Mieszkalnictwo | Usługi | Przemysł |
| ha | ha | ha | ha |
| 101,7 | 73,5 | 20,2 | 8,0 |
| Szacunkowa powierzchnia użytkowa budynków |  |  |  |
| Razem | Mieszkalnictwo | Usługi | Przemysł |
| m2 | m2 | m2 | m2 |
| 152 581 | 105 008 | 7 723 | 39 850 |

Źródło: Analizy własne

Obszary te przeanalizowano pod kątem potrzeb energetycznych, a wyniki dla rekomendowanego scenariusza B przedstawiono w tabeli 5-13.

Tabela 5-13 Sumaryczne zestawienie potrzeb energetycznych dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania na terenie Gminy Pabianice - dla scenariusza B

| Rodzaj inwestycji | Zapotrzebowanie na ciepło (ogrzewanie) |  | Zapotrzebowanie na energię elektryczną |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MW | GJ/rok | MW | MWh/rok |
| Strefy mieszkaniowe | 5,25 | 32 288,6 | 1,51 | 2 761,1 |
| Strefy usługowe | 0,47 | 2 411,0 | 0,30 | 347,3 |
| Strefy produkcyjne | 1,43 | 6 313,9 | 1,26 | 1 268,3 |
| SUMA | 7,15 | 41 013,6 | 3,07 | 4 376,7 |

Źródło: Analizy własne

Wielkość prognozowanego zapotrzebowania na nośniki energii oparto o:

- najnowsze rozporządzenia i normy dotyczące izolacyjności przegród i jednostkowego zapotrzebowania ciepła,

- aktualne i prognozowane trendy użytkowania energii.

Sposób zasilania rozpatrywanych terenów planuje się następująco:

I. W zakresie systemu zaopatrzenia w energię cieplną:

1. dopuszcza się:

- stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW: pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne,

- stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania typu: ogrzewanie elektryczne, kotłowanie gazowe lub olejowe,

- stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania na paliwa stałe (w tym biomasy) o sprawności co najmniej 80% i wskaźnikach emisji (ilość zanieczyszczeń w suchych gazach odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartości tlenu 10%): tlenku węgla nie większym niż 1000 mg/m3 oraz pyłu nie większym niż 60 mg/m3;

2. jako dodatkowe źródło ogrzewania do ogrzewania podstawowego - dopuszczone są do stosowania kominki na drewno z dotrzymaniem wskaźników emisji jak dla instalacji centralnego ogrzewania na paliwa stałe.

II. W zakresie systemu pokrycia potrzeb bytowych (przygotowywanie posiłków)::

Wszystkie potrzeby bytowe będą pokrywane przy użyciu gazu ziemnego, płynnego oraz energii elektrycznej.

III. W zakresie systemu zaopatrzenia w energię elektryczną:

Ustala się obowiązek rozbudowy sieci elektroenergetycznej w sposób zapewniający obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy w sytuacji pojawienia się takiej potrzeby.

# Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii

## Propozycja przedsięwzięć w grupie „użyteczność publiczna” – możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Zgodnie Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego, może realizować i finansować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej. Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, zwanych dalej „środkami poprawy efektywności energetycznej”.

Środkami poprawy efektywności energetycznej są:

    - realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

    - nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

    - wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

    - realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz.966 z późn. zm.);

    - wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jednostka sektora publicznego może realizować i finansować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.

Umowa o poprawie efektywności energetycznej określa w szczególności:

- możliwe do uzyskania oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej z zastosowaniem środka poprawy efektywności energetycznej;

- sposób ustalania wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniona od oszczędności energii uzyskanej w wyniku realizacji ww. przedsięwzięć.

W celu określenia potencjału racjonalizacji zużycia energii niezbędne było wyznaczenie stanu aktualnego w zakresie zużycia mediów energetycznych oraz wody.

Udział grupy „użyteczność publiczna” w całkowitym zużyciu poszczególnych nośników sieciowych jest następujący:

- energia elektryczna – 6,5%.

    - Zakres analizowanych obiektów

Oceny stanu istniejącego dokonano na podstawie informacji zebranych z 17 obiektów użyteczności publicznej. Pełne i jednoznaczne dane dotyczące podstawowych parametrów budynku (powierzchnia użytkowa, ogrzewana) i zużycia mediów energetycznych w roku 2018 uzyskano od 17 obiektów.

W skład analizowanych budynków wchodzą:

Tabela 6-1 Wykaz obiektów z pełnym zakresem danych

| L.p. | Identyfikator | Powierzchnia ogrzewana [m2] | Przeznaczenie obiektu | Nazwa | Ulica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZSPPiatZyt | 766 | edukacja | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku | Żytowice 34 |
| 2 | SPBych | 2 503 | edukacja | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie | Bychlew 13 |
| 3 | ZSPPiat | 1 580 | edukacja | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku | Piątkowisko 107 |
| 4 | SPPawl | 1 195 | edukacja | Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach | Pawlikowice 103 |
| 5 | SPPetr | 1 089 | edukacja | Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Petrykozach | Petrykozy 52 |
| 6 | DLBych | 466 | kultura | Dom Ludowy w Bychlewie | Bychlew 107b |
| 7 | SWHer | 164 | kultura | Świetlica Wiejska w Hermanowie | Hermanów 24E |
| 8 | SWWol | 460 | kultura | Świetlica Wiejska w Woli Żytowskiej | Wola Żytowska 4 |
| 9 | UG | 423 | administracja | Urząd Gminy w Pabianicach | Torowa 21, Pabianice |
| 10 | OSPia | 254 | sport | Obiekt Sportowy w Piątkowisku | Piątkowisko 4b |
| 11 | SWKon | 199 | kultura | Świetlica Wiejska w Koninie | Konin 30A |
| 12 | OSBych | 269 | sport | Obiekt Sportowy w Bychlewie | Bychlew 107E |
| 13 | BIB_Pia | 204 | kultura | Filia Biblioteczna w Piątkowisku | Piątkowisko 47 |
| 14 | HYDGorP | 60 | inne | Hydrofornia | Górka Pabianicka 9A |
| 15 | HYDRyd | 202 | inne | Hydrofornia | Rydzyny 71G |
| 16 | HYDZyt | 236 | inne | Hydrofornia | Żytowice 52 |
| 17 | SPJad | 198 | kultura | Świetlica Wiejska w Jadwininie | Jadwinin 35 |

Źródło: Urząd Gminy w Pabianicach

    - Analiza sumarycznego kosztu oraz zużycia energii i wody w grupie

Łączne koszty wody, mediów energetycznych i eksploatacji urządzeń energetycznych w analizowanej populacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Pabianice wyniosły w 2018 roku ponad 539,5 tys. zł/rok. Najwyższy koszt związany był ze zużyciem energii elektrycznej – 302,9 tys. zł/rok (56,1%) oraz oleju opałowego 187,5 tys. zł/rok (34,8%) i wody - 25,9 tys. zł/rok (4,8%). Strukturę kosztów dla całej populacji obiektów przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 6-1 Struktura kosztów w obiektach

Źródło: Analizy własne

Tabela 6-2 Struktura kosztów w grupie

| Nośnik / medium | Koszt [zł/rok] |
| --- | --- |
| Woda | 25 902,66 |
| Gaz | 10 397,28 |
| Energia elektryczna | 302 884,26 |
| Paliwa stałe | 6 300,02 |
| Olej opałowy | 187 526,81 |
| Inne | 6 512,04 |

Źródło: Analizy własne

Rysunek 6-2 Koszty wody i poszczególnych mediów energetycznych w analizowanej grupie obiektów 
w latach 2016 - 2018

Źródło: Analizy własne

Łączne zużycie energii w analizowanej populacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Pabianice wyniosło w roku 2018 roku 5 675,5 GJ/rok. Najwyższe zużycie związane było ze zużyciem energii elektrycznej – 2 720,4 GJ/rok (47,9%) oraz oleju opałowego – 2 246,0 GJ/rok (ok. 42,7%) i paliw stałych – 386,9 GJ/rok (ok. 6,8%). Strukturę zużycia energii i paliw dla całej populacji obiektów przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 6-3 Struktura zużycia paliw i energii w obiektach

Źródło: Analizy własne

Tabela 6-3 Struktura zużycia paliw i energii w analizowanej grupie obiektów

| Struktura zużycia w grupie [GJ/rok] |  |
| --- | --- |
| Gaz | 142,14 |
| Energia elektryczna | 2 720,42 |
| Paliwa stałe | 386,86 |
| Olej opałowy | 2 426,04 |

Rysunek 6-4 Zużycie wody, paliw i energii w grupie analizowanych obiektów w latach 2016 – 2018

Źródło: Analizy własne

    - Zużycie i koszty energii elektrycznej

W poniższej analizie uwagę zwracają maksymalna wartość zużycia energii oraz maksymalne jednostkowe zużycie energii. Wartości maksymalne dotyczą obiektów hydroforni, które ze względu na swoją funkcję mają duże potrzeby energetyczne.

Tabela 6-4 Zużycie i koszty energii elektrycznej w analizowanej grupie obiektów w roku 2018

| Liczba obiektów: | 17 |
| --- | --- |
| Zużycie energii |  |
| [kWh] |  |
| Min | 80,00 |
| Średnia | 44 451,24 |
| Max | 263 832,00 |
| Suma | 755 671,00 |

| Jednostkowe zużycie energii |  |
| --- | --- |
| [kWh/m2] |  |
| Min | 0,49 |
| Średnia | 73,59 |
| Max | 717,47 |

| Koszty energii |  |
| --- | --- |
| [zł] |  |
| Min | 1 760,66 |
| Średnia | 17 816,72 |
| Max | 86 311,33 |
| Suma | 302 884,26 |

| Jednostkowa cena energii/paliw |  |
| --- | --- |
| [zł/kWh] |  |
| Min | 0,31 |
| Średnia | 0,40 |
| Max | 50,79 |

Źródło: Analizy własne

Na poniższych wykresach przedstawiono jednostkowe wartości kosztów oraz zużycia energii elektrycznej.

Rysunek 6-5 Jednostkowe koszty energii elektrycznej

Źródło: Analizy własne

Rysunek 6-6 Jednostkowe zużycie energii elektrycznej

Źródło: Analizy własne

Rysunek 6-7 Porównanie kosztów jednostkowych energii elektrycznej w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej

Źródło: Analizy własne

Rysunek 6-8 Porównanie jednostkowego zużycia energii elektrycznej w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej

Źródło: Analizy własne

Rysunek 6-9 Porównanie jednostkowej ceny energii elektrycznej w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej (z wyłączeniem obiektów SWHer oraz BIB_Pia)

Źródło: Analizy własne

    - Zużycie i koszt ciepła

W poniższej tabeli przedstawiono zużycie oraz koszt ciepła na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w 17 budynkach użyteczności publicznej dla których uzyskano pełne informacje.

Tabela 6-5 Zużycie i koszty ciepła w analizowanej grupie obiektów w roku 2018

| Liczba obiektów: | 12 |
| --- | --- |
| Zużycie ciepła |  |
| [GJ] |  |
| Min | 12,97 |
| Średnia | 307,41 |
| Max | 920,26 |
| Suma | 3 688,91 |

| Jednostkowe zużycie ciepła |  |
| --- | --- |
| [GJ/m2] |  |
| Min | 0,07 |
| Średnia | 0,39 |
| Max | 0,52 |

| Koszty ciepła |  |
| --- | --- |
| [zł] |  |
| Min | 1 432,41 |
| Średnia | 23 749,82 |
| Max | 73 474,53 |
| Suma | 284 997,89 |

| Jednostkowa cena ciepła |  |
| --- | --- |
| [zł/GJ] |  |
| Min | 40,97 |
| Średnia | 77,26 |
| Max | 141,53 |

Rysunek 6-10 Jednostkowe koszty ciepła

Źródło: Analizy własne

Rysunek 6-11 Jednostkowe zużycie ciepła w analizowanych obiektach

Źródło: Analizy własne

Rysunek 6-12 Koszty jednostkowe ciepła

Źródło: Analizy własne

Rysunek 6-13 Jednostkowe zużycie ciepła

Źródło: Analizy własne

Rysunek 6-14 Jednostkowa cena ciepła dla poszczególnych obiektów

Źródło: Analizy własne

    - Klasyfikacja obiektów

Priorytet działań w zakresie modernizacji obiektów, a także zmniejszania kosztów energii na ogrzewanie oraz obciążenia środowiska ustalono na podstawie klasyfikacji do grup G1 – G4. Granicę podziału stanowi średni koszt mediów energetycznych wykorzystywanych do ogrzewania (średnia arytmetyczna kosztów poszczególnych obiektów) oraz założony poziom jednostkowego zużycia energii w wysokości 0,35 GJ/m2/rok możliwego do osiągnięcia w wyniku modernizacji. Ten poziom wskaźnika zużycia energii na potrzeby cieplne dla przeciętnego obiektu edukacyjnego można uzyskać w wyniku prowadzenia działań termomodernizacyjnych.

Generalna klasyfikacja obiektów do grup G1, G2, G3 oraz G4 została przedstawiona 
w tabeli 6-15.

Do grupy G1 o najwyższym priorytecie działań, według kryteriów najwyższego kosztu rocznego za media energetyczne oraz jednostkowego zużycia wszystkich paliw i energii, zaliczono obiekty, które są lub powinny zostać objęte postępowaniem przedinwestycyjnym: przeglądy wstępne, audyty energetyczne, projekty techniczne i po potwierdzeniu efektywności ekonomicznej i wykonalności finansowej winny być zrealizowane programowe inwestycje. Grupa G2, charakteryzująca się wysokim jednostkowym zużyciem paliw i energii oraz umiarkowanymi kosztami rocznymi również wymaga działań diagnostycznych oraz inwestycyjnych. W grupach G3 i G4 uzasadnione są jedynie działania bezinwestycyjne, polegające np. na bieżącym zarządzaniu energią, rozwiązaniu problemu optymalnego doboru taryf, zmiany głównego nośnika zasilania (optymalizacja kosztów jednostkowych mediów).

Analizie poddano 12 budynków użyteczności publicznej, dla których uzyskano kompletne dane.

Rysunek 6-15 Klasyfikacja obiektów do poszczególnych grup priorytetowych

Źródło: Analizy własne

Do poszczególnych Grup zakwalifikowano następującą liczbę obiektów:

| Symbol grupy | Liczba obiektów | Udział wg liczby obiektów |
| --- | --- | --- |
| Grupa G1 | 4 | 33,3% |
| Grupa G2 | 1 | 8,3% |
| Grupa G3 | 0 | 0,0% |
| Grupa G4 | 7 | 58,3% |

Obiekty z grupy G2 są to jednostki o dużym jednostkowym zużyciu energii oraz stosunkowo niskich kosztach rocznych, stanowią 8,3% liczby wszystkich obiektów. W grupie G1 znalazły się 4 obiekty, co stanowi 33,3% wszystkich obiektów w analizowanej grupie. To w tych grupach działania modernizacyjne mogą przynieść największe efekty energetyczne finansowe i ekologiczne.

Zestawienie wszystkich analizowanych obiektów wraz z klasyfikacją do poszczególnych grup znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 6-6 Klasyfikacja obiektów do poszczególnych gryp priorytetowych

| Identyfikator | Powierzchnia ogrzewana | Koszty mediów energetycznych [zł] | Jednostkowe zużycie energii [GJ/m2] | GRUPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP_Olz | 941 | 83 577 | 1,14 | G1 |
| ZSP_Gorz | 1 878 | 60 761 | 0,97 | G1 |
| SP2 | 453 | 12 176 | 0,97 | G2 |
| UG | 781 | 21 620 | 0,92 | G2 |
| BG_Bel | 440 | 11 721 | 0,89 | G2 |
| PP_Czyż | 450 | 11 640 | 0,79 | G2 |
| SP_Blu | 1 385 | 81 476 | 0,75 | G1 |
| SP_Czyż | 2 835 | 62 625 | 0,73 | G1 |
| GBP | 230 | 5 453 | 0,71 | G2 |
| PP_Turz | 1 276 | 28 194 | 0,69 | G2 |
| SP_Rog | 2 061 | 106 740 | 0,66 | G1 |
| SP_Turz | 3 924 | 80 824 | 0,65 | G1 |
| PP_Rog | 1 100 | 20 787 | 0,54 | G2 |
| GCK_Straz | 1 280 | 21 225 | 0,53 | G2 |
| GCK_Szk | 621 | 10 600 | 0,51 | G2 |
| UG_Bog | 1 047 | 16 038 | 0,51 | G2 |
| GCK_Kop | 650 | 9 744 | 0,46 | G2 |
| SP_PKU_Gorz | 3 838 | 83 180 | 0,46 | G1 |

Źródło: Analizy własne

Łączny potencjał oszczędności energii dla analizowanej grupy budynków użyteczności publicznej wynosi ok. 672 GJ/rok co stanowi ok. 18% aktualnego zużycia energii w grupie.

    - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Niezależnie od realizacji działań termomodernizacyjnych w Gminie Pabianice proponuje się realizację programu „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Zarządzanie budynkami odbywa się na dwóch poziomach: zarządzania pojedynczym budynkiem, zarządzania zespołem budynków (związane z długoterminowymi decyzjami, często o charakterze strategicznym).

Zarządzanie budynkiem z punktu widzenia energii to m. in.:

- określenie zużycia poszczególnych nośników energii,

- określenie sezonowych zmian zużycia energii,

- określenie sposobów zmniejszenia zużycia energii (audyt),

- hierarchizacja przedsięwzięć mających na celu oszczędność energii,

- wprowadzanie w życie poszczególnych metod racjonalnej gospodarki energią,

- dokumentowanie podejmowanych działań,

- raportowanie.

Poprzez szkolenia zarządców oraz zbieranie i analizę danych dotyczących budynków istnieje możliwość wykorzystania wszystkich opłacalnych (bezinwestycyjnych lub niskonakładowych) możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków. Taka baza danych jest również niezastąpionym narzędziem ułatwiającym przygotowanie gminnych, powiatowych planów modernizacji budynków użyteczności publicznej (określenie zadań priorytetowych oraz źródeł finansowania i harmonogramu działań).

Co można osiągnąć poprzez odpowiednie zarządzanie infrastrukturą?

- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków,

- zmniejszenie zużycia energii od 3 do 15% w sposób bezinwestycyjny lub niskonakładowy oraz nawet 	do 60% poprzez działania inwestycyjne,

- kontrolę nad zarządzanymi budynkami,

- poprawę stanu technicznego budynków,

- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska wynikającego z eksploatacji budynków,

- uporządkowanie i skatalogowanie wszystkich zasobów,

- ujednolicenie formy informacji o zasobach,

- wiedzę na temat stanu technicznego posiadanych budynków,

- wiedzę o zużyciu i kosztach mediów w zarządzanych budynkach,

- pomoc w przygotowywaniu różnego rodzaju raportów,

- pomoc w zaplanowaniu i hierarchizacji inwestycji (przede wszystkim wybór budynków, w których w pierwszej kolejności powinien zostać wykonany audyt i przeprowadzone prace termomodernizacyjne),

- pomoc w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w gminach,

- pomoc w opracowywaniu planów termomodernizacyjnych dla gmin i powiatów.

Odpowiednie zarządzanie energetyczne w budynkach daje więc szereg korzyści, ale i wymaga od zarządcy, administratora oraz użytkowników podjęcia szerokiej gamy działań, współpracy i zaangażowania. Działania w ramach zarządzania energetycznego przedstawiono na poniższym schemacie:

| Kontrola zużycia energii |  |  |
| --- | --- | --- |
| - rejestracja | - uwzględnianie warunków pogodowych | - ocena zużycia |

| Analiza budynku |  |
| --- | --- |
| - rejestracja danych budynku | - diagnoza przybliżona |
| - diagnoza szczegółowa | - ustalenie wskaźników energetycznych |

Stworzenie i uzupełnianie „energetycznej” bazy danych obiektu

Planowanie i koordynacja przedsięwzięć na rzecz oszczędzania energii

Przedsięwzięcia nieinwestycyjne i niskonakładowe

- optymalizacja czasu przebywania użytkowników w budynku,

- optymalizacja wykorzystania instalacji 
(np.: regulacja temperatury)

- stała kontrola techniczna instalacji

- okresowa weryfikacja umów 
o dostarczanie energii

- uświadomienie i umotywowanie użytkowników  - podnoszenie kwalifikacji

- szkolenie i motywowanie personelu

Przedsięwzięcia inwestycyjne

- technologie budowlane, instalacyjne, technologie oświetleniowe

- ustalenie list priorytetów

- planowanie renowacji

- planowanie finansowania

- realizacja przedsięwzięć budowlanych, instalacyjnych i elektrotechnicznych

- doradztwo w zakresie projektowania

Rysunek 6-16 Schemat działań w ramach zarządzania energią

Źródło: Analizy własne

    - Opis możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej

Do działań inwestycyjnych związanych z poprawą efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej zalicza się następujące działania:

- Dodatkowe zaizolowanie stropu nad najwyższą kondygnacją - zmniejszenie strat ciepła przez ten element konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej. Jeżeli wykonanie wspomnianej izolacji nie jest możliwe bez naruszania pokrycia dachu, należy to przedsięwzięcie połączyć z remontem pokrycia.

- Dodatkowe zaizolowanie stropu nad piwnicami - zmniejszenie strat ciepła przez ten element konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej od strony piwnic. Przedsięwzięcie to z reguły nie wymaga dodatkowych prac remontowych.

- Dodatkowe zaizolowanie ścian zewnętrznych - zmniejszenie strat ciepła przez ten element konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej wraz z zewnętrzną warstwą elewacyjną. Rozważanie tego przedsięwzięcia jest szczególnie wskazane w przypadkach kiedy konieczne jest wykonanie remontu elewacji zewnętrznych.

- Wymiana okien na nowe o lepszych własnościach termoizolacyjnych - zmniejszenie strat ciepła przez ten element konstrukcji budynku poprzez zastąpienie okien istniejących, oknami o niższym współczynniku przenikania ciepła U. Rozważanie tego przedsięwzięcia jest szczególnie wskazane w przypadkach kiedy okna istniejące są w bardzo złym stanie technicznym i konieczna jest ich wymiana na nowe.

- Zamurowanie części okien - zmniejszenie strat ciepła poprzez likwidację części otworów okiennych w obiekcie. Przedsięwzięcie to powinno być wykonane w taki sposób, aby spełnione były wymagania norm i przepisów dotyczące naturalnego oświetlenia pomieszczeń.

- Uszczelnienie okien i ram okiennych - zmniejszenie strat ciepła spowodowanych nadmierną infiltracją powietrza zewnętrznego. Przedsięwzięcie to powinno się rozważać jeżeli okna istniejące są w dobrym stanie technicznym lub wymagają niewielkich prac remontowych. Uszczelnienia powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić wymagane normą lub odrębnymi przepisami wielkości strumieni powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach.

- Montaż okiennic lub zewnętrznych rolet zasłaniających okna - przedsięwzięcie to może być rozpatrywane jako alternatywa dla wymiany okien w przypadku, kiedy ich stan techniczny jest zadowalający, a współczynnik przenikania ciepła U stosunkowo wysoki 3.0 W/(m2 K).

- Montaż tzw. "wiatrołapów" (otwartych lub zamkniętych dodatkowymi drzwiami).

- Montaż zagrzejnikowych ekranów refleksyjnych - zmniejszenie strat ciepła przez fragmenty ścian zewnętrznych, na których zainstalowane są grzejniki i skierowanie ciepła do pomieszczenia. Przedsięwzięcie szczególnie polecane dla budynków, w których nie przewiduje się dodatkowej izolacji termicznej na ścianach zewnętrznych.

- Zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego - zmniejszenie zużycia ciepła do podgrzewania powietrza wentylacyjnego. Wprowadzenie przedsięwzięcia powinno się rozważać w odniesieniu do obiektów/pomieszczeń wymagających mechanicznych układów wentylacji.

Działania dotyczące poprawy sprawności źródeł ciepła grzewczego (w tym również węzłów cieplnych) i/lub wewnętrznych instalacji grzewczych:

- Montaż lub wymiana wewnętrznej instalacji c.o. - zastosowanie instalacji o małej pojemności wodnej wyposażonej w nowoczesne grzejniki o rozwiniętej powierzchni lub konwekcyjne.

- Montaż systemu sterowania ogrzewaniem - system sterowania powinien umożliwiać co najmniej regulację temperatury wewnętrznej w zależności od temperatury zewnętrznej oraz realizację tzw. »obniżeń nocnych« i »obniżeń weekendowych«.

- Montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych wraz z podpionowymi zaworami regulacyjnymi, zapewniającymi stabilność hydrauliczną wewnętrznej instalacji grzewczej.

- Kompletna wymiana istniejącego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węgiel, koks) na nowoczesne opalane paliwami przyjaznymi dla środowiska (gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, odpady drzewne, węgiel typu Ekogroszek, itp.).

Działania dotyczące ciepłej wody użytkowej:

- Montaż izolacji termicznej na elementach instalacji c.w.u. - zaizolowanie wymienników, zasobników, instalacji rozprowadzającej i przewodów cyrkulacyjnych c.w.u.

- Montaż zaworów regulacyjnych na rozprowadzeniach c.w.u. zapewniających regulację hydrauliczną systemu c.w.u.

- Montaż układu automatycznej regulacji c.w.u., układ powinien zapewniać regulację temperatury c.w.u. w zasobniku oraz przydzielać priorytet grzania c.w.u. - umożliwia to uniknięcie zamówienia mocy do celów c.w.u., sterować w trybie »Start/Stop« pracą pompy cyrkulacyjnej c.w.u. w zależności od temperatury wody na powrocie cyrkulacji do zasobnika.

- Zmiana systemu przygotowania c.w.u. w obiektach z centralnie przygotowywaną c.w.u., a niewielkim jej zużyciem, uzasadnione może być przejście z systemu centralnego na lokalne urządzenia do przygotowania c.w.u.

Działania dotyczące urządzeń technologicznych w kuchniach i pralniach:

Wymiana urządzeń wyposażenia technologicznego na bardziej efektywne, efektywność powinna być oceniona energetycznie i ekonomicznie, bowiem nie zawsze sprawniejsze urządzenie zapewnia zmniejszenie kosztów uzyskania efektu końcowego (np. przygotowania posiłku czy też wyprania określonej ilości bielizny). W rachunku ekonomicznym należy uwzględnić koszty kapitałowe (koszty zakupu nowych, sprawniejszych urządzeń).

Dla wiarygodnego rozliczenia efektów wprowadzonych przedsięwzięć proponuje się monitorowanie zużycia zgodnie z przyjętymi zasadami (ewidencjonowanie danych w funkcjonującej bazie danych). Dane wprowadzone do bazy, przed i po wprowadzeniu przedsięwzięć, stanowić będą podstawę rozliczeń. Poniżej omówiono czynniki korygujące zużycie.

Stopniodni

Stopniodni to miara zewnętrznych warunków temperaturowych występujących w danym okresie (tygodnia, miesiąca, roku). Wykorzystuje się je do standaryzowania zużycia energii do celów grzewczych, dla umożliwienia porównań pomiędzy kolejnymi sezonami grzewczymi. Stopniodni dla dłuższego przedziału czasu (tydzień, miesiąc, rok) oblicza się poprzez sumowanie dziennych wartości stopniodni.

Temperatury wewnętrzne w obiekcie

Proponuje się wyznaczenie 3 punktów w obiekcie, w których mierzona będzie temperatura wewnętrzna. Jeden punkt na korytarzu, kolejny w pomieszczeniu o największej kubaturze ogrzewanej i ostatni w przeciętnym pomieszczeniu użytkowym obiektu. Jako temperaturę wewnętrzną do celów rozliczeniowych przyjmuje się średnią arytmetyczną ze wspomnianych trzech punktów. Odczytów należy dokonywać codziennie o stałej porze lub zainstalować urządzenia rejestrujące.

Stopień wykorzystania obiektu

Stopień wykorzystania obiektu to liczba godzin faktycznego użytkowania obiektu w stosunku do czasu kalendarzowego wyrażonego w godzinach w kolejnych miesiącach roku. Możliwe są dwa sposoby określenia godzin użytkowania obiektu:

- codzienne ewidencjonowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia użytkowania obiektu,

- zdefiniowanie powtarzalnego (np. tygodniowego) harmonogramu użytkowania obiektu w poszczególnych miesiącach roku bazowego i roku rozliczeniowego.

Rozliczenie efektów wprowadzenia przedsięwzięć dokonuje się poprzez porównanie standaryzowanych, skorygowanych zużyć energii. Zużycie standaryzowane to zużycie odniesione do znormalizowanej ilości stopniodni (dlatego konieczna jest znajomość temperatur zewnętrznych i wewnętrznych na podstawie których wyznacza się faktyczną ilość stopniodni w sezonie grzewczym aby taka standaryzacja była możliwa). Zużycie skorygowane, to zużycie standaryzowane, w którym uwzględniono również zmienność stopnia wykorzystania obiektu. Jeżeli możliwości techniczne są niewystarczające dla wiarygodnego określenia zużycia skorygowanego, poprzestaje się na określeniu zużycia standaryzowanego.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, uzyskaniu podstawowych informacji o stanie obiektów i po wprowadzeniu pierwszych przedsięwzięć należy ocenić skuteczność zrealizowanych działań. To jest pierwszy krok do wprowadzenia nowego procesu – monitoringu sytuacji energetycznej budynku. Jeżeli informacje o zużyciu nośników energii i zmianie sytuacji energetycznej aktualizowane są okresowo, możliwie często, to pojawiają się nowe możliwości w zakresie identyfikacji przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii.

Monitoring to proces, którego celem jest gromadzenie informacji, głównie o zużyciu i kosztach mediów, w odstępach np.: miesięcznych, które będą pomocne w bieżącym zarządzaniu tymi obiektami. Innymi słowy, obserwując na bieżąco zmiany wielkości zużywanych mediów oraz ponoszone koszty będzie można oceniać stan wykorzystania energii oraz budżetu, wykrywać wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu i bezzwłocznie reagować, minimalizując straty.

W szczegółach korzyści z prowadzonego monitoringu to:

- ocena bieżącego zużycia nośników energetycznych,

- ocena bieżących kosztów zużycia nośników energetycznych i wody,

- ocena stopnia wykorzystania budżetu,

- wykrywanie stanów awaryjnych i nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu,

- bieżące określenie wpływu realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych działań.

Obrazowo schemat postępowania w trakcie prowadzenia monitoringu przedstawiono na poniższym diagramie (rys. 6-7). Docelowo, przy dużej ilości obiektów, monitoring powinien być prowadzony przy pomocy systemów automatycznego zbierania danych bezpośrednio do systemów informatycznych.

Rysunek 6-17 Przykładowy algorytm monitoringu

Źródło: Analizy własne

    - Racjonalizacja w zakresie użytkowania energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej

Istnieje również możliwość uzyskania wymiernych oszczędności w zakresie energii elektrycznej. Jak wspomniano wcześniej udział użyteczności publicznej w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w gminie wynosi zaledwie 6,5%. Potencjał techniczny racjonalizacji zużycia energii elektrycznej zawiera się w granicach od 15% do 70%. Wyższe wartości dotyczą tych budynków, gdzie do oświetlenia stosuje się jeszcze tradycyjne oświetlenie żarowe i potencjał redukcji zużycia na tle innych inwestycji energetycznych jest bardzo opłacalny, ponieważ okres zwrotu waha się zazwyczaj w granicach 3-6 lat. Sytuacja taka ma miejsce, gdy jest spełniony wymagany komfort oświetleniowy, ale niestety doświadczenie pokazuje, że bardzo często występuje niedoświetlenie pomieszczeń zwłaszcza w obiektach edukacyjnych, które nierzadko sięga 50% wymaganego natężenia światła.

Oszczędność kosztów w budynkach użyteczności publicznej to płaszczyzna, na której gmina może osiągnąć najwięcej efektów, ponieważ są to obiekty utrzymywane właśnie z budżetu gminy. Zaleca się, aby przy planach modernizacji już na etapie audytu energetycznego wymagać od audytorów rozszerzenia zakresu audytu o część oświetleniową. Jest to działanie ponad standardowy zakres audytu (może stanowić załącznik), natomiast w bardzo dokładny sposób pokazuje możliwości osiągnięcia korzyści w wyniku racjonalizacji zużycia energii właśnie w zakresie modernizacji źródeł światła. Ponadto poprawa jakości światła to nie tylko efekt w postaci mniejszych rachunków za energię elektryczną lecz również bardzo trudna do zmierzenia korzyść społeczna, wynikająca z poprawy pracy czy nauki, wpływająca na zdrowie osób przebywających w takich pomieszczeniach nierzadko przez wiele godzin w ciągu dnia. Przedsięwzięcia racjonalizacji zużycia energii elektrycznej podejmowane będą przez gospodarzy budynków w aspekcie zmniejszania kosztów energii elektrycznej bądź często w ramach poprawy niedostatecznego oświetlenia.

Ponadto istnieje olbrzymi potencjał oszczędzania energii w urządzeniach biurowych, natomiast nadal użytkownicy tych urządzeń przy ich zakupie nie kierują się ich parametrami energetycznymi. Zaleca się, aby wprowadzić procedurę zakupów urządzeń zasilanych energią elektryczną na zasadach tzw. zielonych zamówień, przy wyborze których efektywność energetyczna jest podstawowym poza parametrami użytkowymi elementem decydującym o wyborze danego urządzenia. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń biurowych używanych w szkołach i Urzędzie Gminy, jak i urządzeniach AGD stosowanych w szkolnych kuchniach.

Finansowanie, podobnie jak w przypadku racjonalizacji zużycia ciepła, musi być realizowane przy udziale przede wszystkim środków gminy, czasami korzysta się z finansowania przez tzw. "trzecią stronę".

## Propozycja przedsięwzięć w grupie „mieszkalnictwo”

Gospodarstwa domowe są na pierwszym miejscu, co do wielkości użytkownikiem energii w gminie. Udział „gospodarstw domowych” w całkowitym zapotrzebowaniu na poszczególne nośniki sieciowe jest następujący:

- gaz ziemny – 85,1%,

- energia elektryczna – 57,4%.

Średnie jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło w budynkach mieszkalnych na cele grzewcze na terenie Gminy Pabianice wynosi ok. 0,42 GJ/m2/rok dla budynków mieszkalnych. Wskaźnik ten jest zatem ok. 1,5 razy wyższe niż w obecnie wznoszonych budynkach mieszkalnych. Budynki mieszkalne posiadają łączną powierzchnię 244,7 tys.m2.

Zużycie energii do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych zależy od różnych czynników, na niektóre z nich mieszkańcy nie mają wpływu, jak np. położenie geograficzne domu. Polska podzielona jest na 5 stref klimatycznych z uwagi na temperatury zewnętrzne w okresie zimowym. Najzimniej jest w V strefie, tj. na południu w Zakopanem i na północnym-wschodzie (Ełk, Suwałki), natomiast najcieplej jest w strefie I na północnym-zachodzie w pasie od Gdańska do Myśliborza, który leży pomiędzy Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim. Rejon województwa, w którym znajduje się Gmina Pabianice leży w III strefie klimatycznej, dla której zewnętrzna temperatura obliczeniowa wynosi 20oC poniżej zera. Kolejną sprawą jest usytuowanie budynku. Budynek w centrum miasta zużyje mniej energii niż taki sam budynek usytuowany na otwartej przestrzeni lub wzniesieniu.

Wiele budynków nie posiada dostatecznej izolacji termicznej, a więc straty ciepła przez przegrody są duże. W uproszczeniu można przyjąć, że ochrona cieplna budynków wybudowanych przed 1981 r. jest słaba, przeciętna w budynkach z lat 1982 – 1990, dobra w budynkach powstałych w latach 1991 – 1994 i w końcu bardzo dobra w budynkach zbudowanych po 1995 r. Energochłonność wynika zatem z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Duże straty ciepła powodują także okna, które nierzadko są nieszczelne i niskiej jakości technicznej.

Drugą ważną przyczyną dużego zużycia paliw i energii, a tym samym wysokich kosztów za ogrzewanie jest niska sprawność układu grzewczego. Wynika to przede wszystkim z niskiej sprawności samego źródła ciepła (kotła), ale także ze złego stanu technicznego instalacji wewnętrznej, która zwykle jest rozregulowana, a rury źle izolowane i podobnie jak grzejniki zarośnięte osadami stałymi. Ponadto brak jest możliwości łatwej regulacji i dostosowania zapotrzebowania ciepła do zmieniających się warunków pogodowych (automatyka kotła) i potrzeb cieplnych w poszczególnych pomieszczeniach (przygrzejnikowe zawory termostatyczne). Sprawność domowej instalacji grzewczej można podzielić na 4 główne składniki. Pierwszym jest sprawność samego źródła ciepła (kotła, pieca).

Można przyjąć, że im starszy kocioł tym jego sprawność jest mniejsza, natomiast sprawność np. pieców ceramicznych (kaflowe) jest około o połowę mniejsza niż dla kotłów. Dalej jest sprawność przesyłania wytworzonego w źródle (kotle) ciepła do odbiorników (grzejniki). Jeżeli pomieszczenie ogrzewamy np. piecem ceramicznym strat przesyłu nie ma, gdyż źródło ciepła znajduję się w ogrzewanym pomieszczeniu. Brak izolacji rur oraz wieloletnia eksploatacja instalacji bez jej płukania z pewnością powodują obniżenie jej sprawności. Trzecim składnikiem jest sprawność wykorzystania ciepła, która związana jest m.in. z usytuowaniem grzejników w pomieszczeniu. Ostatnim elementem mocno wpływającym na całkowitą sprawność instalacji jest możliwość regulacji systemu grzewczego. Takie elementy jak przygrzejnikowe zawory termostatyczne w połączeniu z nowoczesnymi grzejnikami o małej bezwładności (szybko się wychładzają oraz szybko nagrzewają) oraz automatyka kotła (np. pogodowa) pozwalają nawet trzykrotnie zmniejszyć stratę regulacji w stosunku do instalacji starej.

Rysunek 6-18Przykładowe porównanie, starej i nowej instalacji grzewczej

Na powyższym rysunku przedstawiono przykładowe porównanie, starej i nowej instalacji grzewczej pokazujące stopień wykorzystania paliwa rokrocznie „wkładanego” do kotła. Widać stąd, że np. użytkowanie niskosprawnego kotła powoduje 30% stratę paliwa. Jest to wartość typowa dla kotłów około dwudziestoletnich, opalanych paliwem stałym. Natomiast dla nowoczesnych kotłów strata ta wynosi od 10 do 20%. Wszystko to przekłada się oczywiście na zmniejszenie ilości zużytego paliwa, a więc na koszty eksploatacji, ale także na ilość wyemitowanych do powietrza spalin.

Tabela 6-7 Zestawienie możliwych do osiągnięcia oszczędności zużycia ciepła w stosunku do stanu przed termomodernizacją dla różnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych

| Sposób uzyskania oszczędności | Obniżenie zużycia ciepła w stosunku do stanu sprzed termomodernizacji |
| --- | --- |
| Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu) | 15-25% |
| Wymiana okien na okna szczelne o mniejszym współczynniku przenikania ciepła | 10-15% |
| Wyprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych | 5-15% |
| Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach | 10-25% |

Zmiany w systemie ogrzewania oraz w skorupie budynku (ściany zewnętrzne, stropy, dach) umożliwiają zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów. Efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych są różne w przypadku poszczególnych budynków.

Jednak na podstawie danych z wielu realizacji tego typu przedsięwzięć można określić pewne przeciętne wartości efektów, które przedstawiono w tabeli obok. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że efekty z poszczególnych przedsięwzięć nie sumują się wprost.

Np. jeżeli usprawnienie X daje oszczędność 20% a usprawnienie Y - 30% oszczędności, to nie można wspólnego efektu wyliczyć jako X+Y, a więc 50%. Wynika to z faktu, że efekt jaki niesie usprawnienie Y odnosi się do zużycia już zmniejszonego przez usprawnienie X.

W budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie gminy techniczny potencjał racjonalizacji zużycia ciepła przez termomodernizację (w przypadku budynków gdzie nie przeprowadzono termomodernizacji) sięga 50%.

Siła i możliwości oddziaływania Gminy Pabianice na decyzje mieszkańców są znacznie ograniczone, a więc można powiedzieć, że jedynym sposobem do podjęcia przez właściciela budynku decyzji o sposobie zaopatrywania budynku w energię jest zachęcenie właściciela do takich działań. Jednym ze sposobów zachęcania jest możliwość wprowadzenia ulg podatkowych. Działania tego typu nie są precedensowymi, ponieważ są w Polsce miasta, które w ten sposób kształtują swoją politykę lokalną. Przykładem takich gmin są: w województwie dolnośląskim - gmina Szklarska Poręba, a w województwie śląskim – Wodzisław Śląski i Rybnik.

Ulga podatkowa może polegać na tym, że dla budynków mieszkalnych, w których jako główne źródło ciepła stosowane jest wyłącznie źródło proekologiczne, np. paliwo gazowe, olej opałowy, energia elektryczna, wiatrowa i słoneczna, pompa ciepła, a także ekologiczne kotły opalane biomasą; Urząd Gminy w drodze uchwały o wielkości stawek podatkowych wprowadza ulgi, zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych „Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, Rada Gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.”

    - Racjonalizacja w zakresie użytkowania energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych

Potencjał ekonomiczny racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych różni się znacznie w zależności od sposobów użytkowania, a także od stopnia zamożności użytkowników. Jego wielkość szacuje się następująco:

- od 50% do 75% w oświetleniu, napędach artykułów gospodarstwa domowego, pralkach, chłodziarkach i zamrażarkach, kuchniach elektrycznych itp.,

- od 25% do 40% dodatkowo dla zużycia energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Główne kierunki racjonalizacji to powszechna edukacja i dostęp do informacji o energooszczędnych urządzeniach elektroenergetycznych. W przypadku ogrzewania pomieszczeń potencjał tkwi w termomodernizacji budynków.

Możliwości oszczędzania energii w sektorze mieszkaniowym są w polskich gospodarstwach domowych bardzo duże, natomiast świadomość i wiedza użytkowników jest nadal bardzo mała. Możliwości gminy w zakresie działań na tej grupie w sferze inwestycyjnej praktycznie nie występują, natomiast istnieje szeroki zakres możliwości promocji i zwiększania efektywności w gospodarstwach domowych, tym bardziej, iż rachunki za energię w budżetach polskich domostw nadal stanowią ważny i niemały udział. Należy się również spodziewać, że ceny energii, niezależnie od jej postaci, nadal będą rosnąć.

Plan zaopatrzenia w energię może oddziaływać w tym zakresie przez stworzenie platformy komunikacji ze społeczeństwem, bądź też nawet do utworzenia gminnego punktu doradczego w zakresie przyjaznych środowisku i energooszczędnych technologii użytkowania energii w budynkach, w tym również energii elektrycznej, który mógłby być razem finansowany przez przedsiębiorstwa energetyczne, producentów urządzeń i gminę w zakresie np. dystrybucji materiałów informacyjnych, ulotek i innych dostarczanych wraz z rachunkami za energię. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach może również następować przez wybór przy zakupie i zastosowanie najbardziej efektywnych energetycznie produktów (wybór najbardziej efektywnych urządzeń AGD mogą np. ułatwiać informacje zawarte na stronie internetowej projektu TOPTEN www.topten.info.pl).

## Propozycja przedsięwzięć w grupie „handel i usługi, przedsiębiorstwa”

Udział grupy „handel, usługi, przedsiębiorstwa” w całkowitym zapotrzebowaniu na poszczególne nośniki sieciowe jest następujący:

- gaz ziemny – 14,9%,

- energia elektryczna – 32,6%.

W handlu, usługach oraz przemyśle zużycie energii elektrycznej i cieplnej jest zróżnicowane i łączą je cechy typowe zarówno dla mieszkalnictwa, użyteczności publicznej jak i obszarów produkcyjnych. Z tego względu ekonomiczny potencjał racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej w powtarzalnych technologiach energetycznych podobnie jak w przemyśle szacuje się w zakresie od 15% do 28%, natomiast w oświetleniu nawet do 75%. Nie przewiduje się, aby gmina w tej grupie odbiorców realizowała jakiekolwiek inwestycje, siła oddziaływania gminy na użytkowników i właścicieli podmiotów gospodarczych może się sprowadzić jedynie do wzrostu ich świadomości i przedstawienia korzyści, jakie wiążą się z energooszczędnymi działaniami, ponieważ możliwy do osiągnięcia efekt ekonomiczny wydaje się być najsilniejszym argumentem przekonującym.

Działania możliwe do realizacji:

- Pozyskiwanie informacji od przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy w zakresie liczby odbiorców oraz zużycia energii w sektorze handlowo-usługowym, a także w zakresie przedsiębiorstw.

- Porównywanie wskaźników zużycia energii w kolejnych latach:

  - zużycie energii elektrycznej na odbiorcę,

  - zużycie gazu na odbiorcę.

- Pozyskiwanie informacji z Urzędu Marszałkowskiego na temat opłat środowiskowych oraz emisji zanieczyszczeń dotyczących terenu gminy.

- Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla zainteresowanych firm, przedsiębiorstw, rolników, uwzględniając w zakresie: sposoby racjonalnego wykorzystania energii w firmie, energooszczędne technologie, zachowania, instalacje, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, a także zagadnienia finansowe. Projekcja możliwych do osiągnięcia korzyści. Proponuje się próbę organizacji działań tego typu z wykorzystaniem środków WFOŚiGW lub NFOŚiGW.

## Propozycja przedsięwzięć w grupie „oświetlenie”

Na terenie gminy Pabianice znajdują się 732 oprawy sodowe i 36 opraw rtęciowych o mocy od 70 do 400W oraz ok. 60 opraw LED oświetlenia ulicznego. Planuje się również dobudowę kolejnych opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach.

Stan oświetlenia ulicznego ogólnie ocenia się jako dobry. Energooszczędne systemy oświetlenia pozwalają na obniżenie zużycia energii elektrycznej nawet o 80% (w przypadku lamp sodowych można uzyskać do 50% oszczędności, a w przypadku lamp typu LED nawet do 80% oszczędności).

# Podsumowanie/streszczenie w języku niespecjalistycznym

- Zawartość opracowania „Projekt aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pabianice” odpowiada pod względem redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo Energetyczne oraz umowy pomiędzy Gminą Pabianice a Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach.

- Liczba ludności Gminy Pabianice wynosi 7,2 tysięcy mieszkańców. Przewiduje się, że liczba mieszkańców w perspektywie do 2035:

- zmniejszy się o około 5,3% (385 osób) osoby wg scenariusza A – pasywnego zgodnie z prognozą GUS.

- zwiększy się o około 10,6% (770 osób) wg scenariusza B – umiarkowanego,

- zwiększy się o 26,6% (1 926 osoby) zgodnie z dotychczasowym trendem - wg scenariusza C – aktywnego.

- Na podstawie danych przedstawiających stan społeczny i gospodarczy Gminy Pabianice można stwierdzić, że występuje szereg pozytywnych zjawisk (zwiększający się przyrost naturalny, niższy stopień starzenia się społeczeństwa niż w przypadku większości gmin w kraju, itp.). Ponadto pozytywne trendy rozwoju to głównie: rosnący udział osób pracujących w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców, dodatnie saldo migracji). Określona polityka gminy w zakresie planowania energetycznego powinna korzystnie wpływać na rozwój.

- Trendy społeczno-gospodarcze gminy stanowiły podstawę do wyznaczenia trzech scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pabianice do 2035 roku: pasywnego, umiarkowanego oraz aktywnego. Najbardziej prawdopodobny w rozwoju wydaje się być scenariusz B – Umiarkowany.

- Na podstawie diagnozy stanu istniejącego zapotrzebowanie energetyczne Gminy Pabianice charakteryzują następujące parametry:

- całkowite zapotrzebowanie mocy energetycznej wszystkich nośników – 40,74 MW,

- całkowite roczne zużycie energii w postaci wszystkich nośników – 237,96 TJ/rok,

- zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele: ogrzewania pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, bytowe i technologiczne – 33,35 MW, w tym głównie grupa: mieszkalnictwa 28,1 MW (84,4%),

- roczne zapotrzebowanie energii cieplnej na cele: ogrzewania pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, bytowe i technologiczne –  153,44 TJ/rok, w tym głównie w grupie mieszkalnictwa: 85,6 TJ/rok (85,6%).

- W związku z przewidywanym rozwojem podmiotów gospodarczych oraz mieszkalnictwa następuje wzrost zapotrzebowania na nośniki energetyczne na terenie Gminy P. W scenariuszach rozwoju zakłada się, że obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz zabudowę usługowo-produkcyjną zostaną zagospodarowane do 2035 roku w następującym stopniu:

- Scenariusz „A” – 10%,

- Scenariusz „B” – 20%,

- Scenariusz „C” – 30%.

Przyrost zapotrzebowania na nośniki energetyczne wynikający z chłonności terenów wyznaczonych w istniejących i planowanych do opracowania planach miejscowych (scenariusz B) oszacowano na poziomie:

- potrzeby grzewcze dla nowych terenów wyniosą – 41,014 TJ,

- zapotrzebowanie na moc grzewczą dla nowych terenów wyniesie – 7,15 MW,

- zapotrzebowanie na energię elektryczną – 3,1 GWh,

- zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej – 4,4 MW.

- W zaopatrzeniu w energię ogółem w Gminie Pabianice przeważający udział ma węgiel (61,4%). Udział pozostałych paliw i nośników w bilansie energetycznym gminy jest następujący: energia elektryczna (16,9%), olej opałowy (9,8%), drewno (8,0%), gaz ziemny (1,9%), propan – butan (1,4%) oraz OZE (0,6%).

- W zaopatrzeniu w ciepło ogółem w Gminie Pabianice przeważający udział ma węgiel (71,9%). Udział pozostałych paliw w bilansie energetycznym gminy jest następujący: olej opałowy (11,2%), drewno (10,5%), gaz ziemny (2,4%), energia elektryczna (2,3%), propan – butan (1,1%).

- Głównym problemem z zakresu emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł zlokalizowanych w gminie jest niska emisja zanieczyszczeń z palenisk przydomowych, która wyraża się w podwyższonym stężeniu pyłu zawieszonego. Udział emisji zastępczej z poszczególnych źródeł emisji w całkowitej emisji substancji szkodliwych przeliczonych na emisję równoważną SO2 w Gminie Pabianice w 2018 roku wynosi: niska emisja 67,0%, emisja liniowa 33,0%.

- Z analizy kosztów ciepła wynika, że najtańszymi nośnikami energii w chwili obecnej są słoma, biomasa oraz węgiel. Umiarkowane koszt wiążą się z ogrzewaniem budynków gazem ziemnym i olejem opałowym. Najdroższymi nośnikami energii jest energia elektryczna oraz gaz płynny (LPG).

- Operatorem oraz właścicielem infrastruktury gazowej niskiego oraz średniego ciśnienia na terenie Gminy Pabianice jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie (PSG).

Zgodnie z informacjami z dnia 3.04.2019 r., przesłanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. przedsiębiorstwo realizuje/planuje szereg inwestycji przedstawionych w rozdziale 2.4.3.2

Ponadto na terenie gminy realizowane jest przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”, polegające na przebudowie południowej części tzw. „pierścienia łódzkiego” na gazociąg o średnicy DN 500 i ciśnieniu 5,5 MPa, na odcinku o długości ok. 46 km od węzła Rąbień do SRP I Łódź ul. Brzezińska, a także dostosowaniu stacji gazowych wysokiego ciśnienia oraz zespołów zaporowo-upustowych do funkcjonowania w ww. warunkach technologicznych. Zakończenie prac planowane jest na 2025 r.

- Właścicielem poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego na obszarze Gminy Pabianice jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

W układzie normalnym zasilanie odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice odbywa się ze stacji 220/110/15 kV GPZ Pabianice oraz ze stacji 110/15 kV RPZ PZPB (zlokalizowanych na terenie Pabianic). W obydwu stacjach zainstalowane są po dwa transformatory 110/15 kV, każdy o mocy 25 MVA. Udział w zasilaniu Gminy w energię elektryczną bierze także stacja 110/15 kV RPZ Konstilana (zlokalizowana na terenie Konstantynowa Łódzkiego) oraz stacja 110/15 RPZ Lublinek (zlokalizowana na terenie Łodzi). W stacji RPZ Konstilana zainstalowane są dwa transformatory, każdy o mocy 16 MVA, a w stacji RPZ Lublinek  - dwa transformatory 110/15 kV, każdy o mocy 25 MVA. Dostawa i dystrybucja energii z tych stacji odbywa się za pośrednictwem sieci rozdzielczej napowietrznej i kablowej średniego napięcia 15 kV oraz stacji transformatorowych SN/nN. Indywidualni odbiorcy powiązani są ze stacjami transformatorowymi liniami napowietrznymi lub kablowymi, które pracują na napięciu 400/380 V.

Na terenie gminy przedsiębiorstwo PGE Dystrybucja S.A. w latach  2019 - 2023 będzie realizowało Program zwiększenia udziału linii kablowych SN do 30%. Częściową przebudową linii napowietrznych na kablowe zostanie objęta także Gmina Pabianice. W Gminie będzie kontynuowany proces wymiany linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia gołych na izolowane. Wpłynie to istotnie na pewność zasilania odbiorców oraz zmniejszenie awaryjności sieci i czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej.

W latach 2023 - 2024 planowana jest przebudowa dwutorowych linii napowietrznych 110 kV relacji GPZ Pabianice - GPZ Janów na odcinku o długości ok. 17 km, polegająca na zwiększeniu przekroju linii z 180 mm2 na 300 mm2, celem zwiększenia ich przepustowości.

W aktualnie obowiązującym Planie Rozwoju przewidziano środki finansowe na rozbudowę sieci średnich i niskich napięć celem umożliwienia sukcesywnego przyłączania nowych klientów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedsiębiorstwo w planach inwestycyjnych PSE S.A. do roku 2023 zakładana jest modernizacja linii 220 kV Rogowiec-Pabianice (lokalizacja istniejących linii 220 kV przedstawiona jest na mapie w załączniku nr 5 kolorem zielonym). Ponadto na terenie gminy Pabianice planowana jest inwestycja pn. "Budowa linii 400 kV relacji Rogowiec - Pabianice Bis - Pątnów" . Inwestycja ujęta jest w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, a także obowiązującym Planie Zagospodarowania Województwa Łódzkiego, przyjętym uchwałą Nr LV/679/1 8 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi".

- W zakresie zaopatrzenia w ciepło budownictwa przyjmuje się realizację następujących zadań:

- poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł niskiej emisji poprzez eliminowanie tych źródeł oraz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice;  termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; termomodernizacja budynków mieszkalnych);

- poprawa sposobu komunikowania się ze społeczeństwem, zmierzające do uzyskania większej akceptowalności zagadnień związanych z systemami zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- promocja ekologicznych nośników energii (wspólnie z przedsiębiorstwami energetycznymi, dystrybutorami ekologicznych paliw oraz producentami niskoemisyjnych technologii) oraz technologii termomodernizacji budynków,

- wspólne występowanie (lub firmowanie programów przez gminę) o środki preferencyjne z właścicielami lub administratorami budynków, np. w ramach programów ograniczenia niskiej emisji (NFOŚiGW w Warszawie, krajowe, pomocowe – Unia Europejska i inne) w zakresie termomodernizacji tych budynków – gmina w ramach swojej działalności może wspierać merytorycznie wnioskodawców.

- W zakresie działań, związanych z racjonalizacją użytkowania ciepła oraz energii elektrycznej w obiektach należących do gminy, budynkach mieszkalnych i innych budynkach należących do podmiotów gospodarczych przewiduje się:

- Realizację działań wynikających z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice,

- popularyzowanie wśród indywidualnych mieszkańców działań mających na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych,

- zaleca się termomodernizację w budynkach należących do gminy tj. ocieplenie przegród zewnętrznych, montaż zaworów termostatycznych, montaż automatyki w kotłowniach zasilających budynki użyteczności publicznej oraz modernizacja źródeł ciepła, z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych oferowanych w ramach oferty krajowych funduszy ochrony środowiska,

- zaleca się prowadzić monitoring zużycia energii, paliw (również wody) oraz kosztów w budynkach użyteczności publicznej (np. poprzez wdrożenie Programu Zarządzania Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej),

- organizację, planowanie i finansowanie działań związanych z modernizacją źródeł ciepła i działań termomodernizacyjnych.

- W zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na terenie gminy proponuje się:

- zastosowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w części budynków zarządzanych przez Urząd Gminy oraz popularyzację tego typu urządzeń wśród właścicieli budynków jednorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych,

- zastosowanie pomp ciepła czy układów wentylacji mechanicznej współpracujących z gruntowymi wymiennikami ciepła (np. w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej czy budynkach handlowo – usługowych),

- wykorzystanie istniejącego energetycznego potencjału biomasy (drewno, słoma) na miejscu (np. w gospodarstwach rolnych),

- możliwość montażu ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych i innych.

- Niniejszy Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pabianice” stanowi dla Wójta Gminy Pabianice podstawę do przeprowadzenia procesu legislacyjnego zgodnie z art. 19. Ustawy - Prawo energetyczne, który zakończy się uchwaleniem „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pabianice”.

- Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych są zbieżne z niniejszymi założeniami, dlatego też zgodnie z Ustawą - Prawo energetyczne w chwili obecnej nie ma potrzeby realizacji „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pabianice”.

- Uchwalona przez Radę Gminy „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pabianice” zgodnie z aktualnym brzmieniem Ustawy Prawo energetyczne obowiązuje przez okres 15 lat od momentu ich uchwalenia i wymaga aktualizacji co najmniej raz na 3 lata.

# Załączniki

Załącznik 1	Lista budynków użyteczności publicznej

Załącznik 2	Mapa sieci wysokich i średnich napięć eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A.

Załącznik 3	Wykaz stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice 			eksploatowane przez PGE Dystrybucja S.A.

Załącznik 4	Mapa poglądowa przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia na terenie 		Gminy Pabianice – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Załącznik 5	Lokalizacja linii elektroenergetycznych 220 kV na terenie Gminy Pabianice 			eksploatowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Załącznik 6	Działania naprawcze zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1128/18 		z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia, przekazania do zaopiniowania oraz 		udostępnienia społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego

„w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań 			krótkoterminowych dla strefy łódzkiej”

Załącznik 7	Odpowiedzi od gmin ościennych

bezpieczeństwo energetyczne - zapewnienie środków i możliwości efektywnego wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii odbiorcom, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony